РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФБГОУ ВПО РГУПС)

# В.А. Чеботников, О.В. Мищенко

ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ СТАНЦИЙ ЛАБОРАТОРНО-ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА «ВИРТУАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

## Учебно-методическое пособие

Ростов-на-Дону

2011

УДК 656.25 + 06

Чеботников В.А.

Техническо-распорядительные акты станций лабораторно-тренажерного комплекса «Виртуальная железная дорога»: учебно-методическое пособие /В.А. Чеботников, О.В. Мищенко; Рост. гос. ун-т путей сообщения.- Ростов н/Д, 2011. – 54с.-Библиогр.:5назв.

Предлагается методика техническо-распорядительных актов станций (ТРА), даются примеры содержания ТРА станций, задействованных в работе лабораторно-тренажерного комплекса.

Предназначено для студентов факультета «Управление процессами перевозок».

Рецензент: д-р. техн. наук, доц. О.Н. Числов (РГУПС)

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции (ТРА) является нормативным актом станции, регламентирующим обеспечение безопасности движения в местных условиях, и его требования являются обязательными для работников всех служб железных дорог. ТРА разрабатывается для каждого раздельного пункта, имеющего путевое развитие в строгом соответствии с «Инструкцией по составлению техническо-распорядительных актов железнодорожных станций ОАО РЖД» №ХЗ-3801 от 15 марта 2005 г. Для отдельных станций (независимо от классности), на которых в отдельных парках или системах парков операции по приему, отправлению поездов и производству маневров осуществляются вне зависимости от других парков или систем, по решению начальника  дирекции перевозок железной дороги могут разрабатываться отдельные ТРА для каждого такого парка или системы парков

В случае объединения двух и более станций под единым руководством одного начальника станции для каждой из этих станций разрабатывается отдельный ТРА. Общие сведения, положения и требования, касающиеся конкретной станции, излагаются в ТРА по утвержденным формам:

ДУ-41 – для сортировочных, пассажирских, пассажирских технических, грузовых и участковых станций

ДУ-41а - для промежуточных станций.

Перечень приложений к ТРА:

1.Масштабный план станции

2.Схематический план станции

3.Продольные профили станционных путей

4.Инструкция о порядке пользования устройствами СЦБ

5.Инструкция о порядке пользования устройствами горочной механизации и автоматизации

6.Выкопировка из схемы питания и секционирования контактной сети

7.Ведомость железнодорожных путей необщего пользования

8.Регламент выполнения операций по закреплению подвижного состава на станционных путях

9.Регламент переговоров по радиосвязи при маневровой работе

10.Инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатые материалы)

11.Инструкции по эксплуатации переездов, расположенных в пределах станции или участков приближения и удаления

12.Инструкции по охране труда

13.Инструкция по работе сортировочной горки

14.Инструкция о порядке работы подталкивающих локомотивов

15.Ведомость занятия приемоотправочных путей пассажирскими, почтово-багажными и грузопассажирскими поездами

16.Ведомость условных звуковых сигналов, применяемых при маневровой работы

17.Другие приложения разрабатываются с учетом местных условий, например, «Инструкция о порядке пользования устройствами КТСМ», «Инструкция о порядке пользования секционными разъединителями контактной сети» и т.д.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОМ АKTE ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ.

Техническо-распорадительный акт станции (далее - ТРА) устанавливает порядок использования технических средств станции, регламентирующий безопасный и беспрепятственный прием, отправление и проследование поездов по станции, а также обеспечение безопасности выполнения маневровой работы и груда обслуживающего персонала. ТРА разрабатывается для каждого раздельного пункта, имеющего путевое развитие.

Имеются две утвержденные формы ТРА станции: ДУ- 41 - для сортировочных, пассажирских, пассажирских технических, грузовых и участковых станций; и ДУ-41а - для промежуточных станций. Возможно как исключение, для конкретных промежуточных станций по указанию начальника  дирекции перевозок железной дороги допускается составление ТРА по форме ДУ- 41. ТРА составляется и подписывается начальником станции (ДС), проверяется ревизором движения (ДНЧ) и утверждается: - для сортировочных, пассажирских, пассажирских технических, грузовых и участковых станций заместителем начальника железной дороги по перевозкам (НЗД) или начальником  дирекции перевозок; - для станций, не включенных в этот перечень - заместителем начальника  дирекции перевозок. Составление ТРА станции производится в полном соответствии с требованиями ПТЭ, ИДП. ИСИ и с использованием масштабной схемы станции. продольных профилей станционных путей и главных путей прилегающих перегонов.

ТРА станции включает в себя и ряд приложений: схематический план
станции; продольные профили станционных путей ведомости железнодорожных путей необщего пользования; инструкцию о порядке работы подталкивающих локомотивов: ведомости занятия приемо-отправочных путей пассажирскими, почтово-багажными, грузопассажирскими поездами; таблицу зависимости маршрутов передвижения и сигналов; выкопировку из схемы питания и секционирования контактной сети; инструкцию о порядке пользования устройствами СЦБ; инструкцию по работе сортировочной горки; инструкцию по технике безопасности и некоторые другие приложения в зависимости от местных условий работы станции и др.

Ответственным лицом за своевременное внесение изменений и дополнений в ТРА и приложений к нему является начальник станции. На него возлагается контроль и за внесением изменений и дополнений в масштабный, схематический планы станции, а также и на другие приложения ответственными за ведение этих приложений работниками соответствующих служб железной дороги.

Согласование и утверждение изменений и дополнений в ТРА должны производится в порядке, изложенном в .

Утвержденный ТРА формы ДУ-41 (ДУ-41а), включая приложения, в бумажном варианте хранятся у начальника станции.

На каждой станции должна вестись специальная книга ознакомления
работников с ТРА станции и приложениями к нему.

На рабочих местах ДСП станционных и маневровых диспетчеров должны находиться копии ТРА станции.

Выписки из ТРА, содержащие необходимые для отдельных работников сведения в соответствии с требованиями пункта 15.2 ПТЭ должны находиться в рабочих помещениях станции.

Все копии и выписки из ТРА выполняются в бумажном варианте и заверяются подписью начальника станции.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЫЮГО АКТА СТАНЦИИ

В пунктах 1.1;1.2ТРА станции перечислены прилегающие к станции перегоны с указанием числа главных путей; средства сигнализации и связи; порядок движения по каждому пути. Используя принятую терминологию, при оформлении данного пункта ТРА возможна, например, следующая редакция: «Красное - Дубинине - двухпутный. По 1 главному пути - двусторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Путь является правильным для нечетных поездов. По II главному пути - двусторонняя автоблокировка для движения пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Путь является правильным для четных поездов».

В пункте 2 ТРА станции приводятся сведения о примыкающих к станции железнодорожных путях необщего пользования с указанием названия организации, для обслуживания которой предназначен путь. Вся информация об этих путях сводится в таблицу.

В пункте 3 ТРА станции указываются данные о назначении (специализации) каждого пути, его длине, вместимости и другие сведения, характеризующие путевое развитие станции.

В графе 1 таблицы проставляются номера всех путей, включая и главные. В графе 2 напротив каждого номера пути указывается его специализация (назначение) с учетом возможного характера выполнения на нем операций, а также направления движения и категории обрабатываемых поездов. Далее в графах 3 и 4 указываются стрелочные переводы, ограничивающие данный путь. В час тупиковых путей в графе 3 проставляется номер стрелочного перевода, а в графе 4 пишется слово «Упора». Если, пути с одной стороны ограничиваются светофорами, в графе 3 указывается номер стрелочного перевода, а в графе 4 литера маршрутного светофора или наоборот. В графах 5 и 6 указываются длины путей в метрах между предельными столбиками или от предельного столбика до упора - графа 5 и полезная - графа 6.

Полезная длина пути для заполнения графы 6 определяется расстоянием: при наличии на приемо-отправочных путях выходных (маршрутных) сигналов (светофоров или семафоров), но отсутствии электрической изоляции путей - от выходного (маршрутного) сигнала до предельного столбика в другом конце пути; в случае отсутствия выходных (маршрутных) сигналов (или при наличии групповых выходных сигналов) - между предельными столбиками;

при наличии электрической изоляции путей - от выходного (маршрутного) сигнала до изолирующего стыка в другом конце пути, а при отсутствии сигнала -между изолирующими стыками в обоих концах путей.

В необходимых случаях, когда на станциях с электрической изоляцией путей полезная длина одного и того же пути для нечетного и четного направлений будет отличаться более чем на длину одного условного вагона (14 м) в графах 6 и 7 должны быть указаны данные отдельно по каждому направлению движения.

В графе 7 вместимость путей определяется следующим порядком:

Для главных, приемо-отправочных и сортировочно-отправочных путей – из полезной длины, приведенной в графе 6, вычитается длина поездного локомотива и полученная в результате разность делится на 14. Частное от деления и является вместимостью данного пути в условных вагонах (округляется до меньшего целого числа и проставляется в графе 7. Для всех остальных путей вместимость определяется аналогично, как и для приемо-отправочных путей, но без вычета длины локомотива (кроме вытяжных путей). Для вытяжных путей из полезной длины пути вычитается длина маневрового локомотива, и полученная разность также делится на 14 . В графах 8; 9; 10 соответственно указывается наличие на путях электрической изоляции, контактной сети, устройств АЛСН или САУТ (путевые устройства системы автоматического управления тормозами).

В ПРИМЕЧАНИИ К ПУНКТУ 3 ТРА станции указывается:

- Серия и длина поездного (маневрового) локомотива, принятого при расчете вместимости главных, приемо-отправочных, сортировочно-отправочных и вытяжных путей.

- Перечень путей (из перечисленных в п.З ТРА), выделенных для приема, отправления и пропуска поездов с опасными грузами класса 1 (ВМ). Эти пути должны удовлетворять требованиям правил. Здесь же указывается перечень необходимых операций, которые должны предпринять исполнители для обеспечения безопасного нахождения подобного состава на станции в соответствии с требованиями ПТЭ, ИДП, ИСИ и правил. В случае временного оставления на станции состава поезда с ВМ без локомотива, он должен быть закреплен и огражден переносными сигналами остановки; стрелки, ведущие на 
соответствующий путь, должны быть установлены и заперты в изолирующем положении; на стрелочные рукоятки (кнопки) пультов управления должны быть навешены красные колпачки.

3.	Перечень путей, предназначенных для приема, отправления и пропуска поездов с негабаритными грузами, которые должны удовлетворять требованиям Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики. В пункте 4 ТРА станции указывается полный перечень централизованных и нецентрализованных стрелок на станции и требования по их эксплуатации с учетом пунктов 15.3 -15.12 ПТЭ. В графе 1 таблицы перечисляются номера или наименования постов централизации (распорядительных, исполнительных, горочных), с которых производится управление стрелками. В графе 2 указываются номера всех централизованных стрелок, входящих в тот или иной пост. В графе 3 указывается для каждого поста исполнитель по переводу стрелки (ДСП, оператор поста централизации и т.д.). В графах 4 и 5 согласно требованиям пункта 15.9 ПТЭ и пункта 11.3 ИДП указывается: каким порядком работник, обслуживающий стрелки, убеждается в их свободности от подвижного состава перед тем, как произвести перевод стрелки при нормальном действии устройств СЦБ и при нарушении их нормального действия.

Пункт 5 ТРА станции заполняется составителем ТРА исходя из конкретных условий работы станции и в соответствии с требованиями пунктов 15.9 и 16.12 ПТЭ для сигналистов, операторов поста централизации, дежурных стрелочного поста. В графе 1 таблицы указываются районы работы и должности работников. В графе 2 перечисляются основные обязанности, которые возлагаются на работников станции.

В пункте 6 ТРА станции необходимо перечислить места хранения навесных замков, курбелей, красных колпачков (отдельно на стрелочные рукоятки и кнопки сигналов) И табличек. «Выключено», «Дрезина», «Напряжение снято», «Путь занят» для использования их при нарушении нормальной работы устройств СЦБ с указанием необходимого по условиям работы количества этих предметов на каждом посту.

В пункте 7 ТРА станции необходимо указать пути, у которых или между которыми расположены пассажирские платформы и грузовые устройств.

В пункте 8 ТРА станция необходимо указать места размещения устройств наружного освещения станционной территория и места включения освещения (пост ЭЦ и т.д.).

В пункте 9 ТРА станции необходимо указать местонахождение восстановительных и пожарных поездов, аварийно-полевых команд (АПК), а также других организаций (пунктов медицинской и ветеринарной помощи и т.д.), С которыми при необходимости мог бы связаться ДСП. В этом пункте перечисляются ближайшие станции приписки или нахождения восстановительных и пожарных поездов, летучек связи, контактной сети и других организации также устанавливается порядок их вызова.

В пункте 10 ТРА станции указывается время, требуемое для подготовки маршрута приема (отправления) поездов при неисправности в работе устройств СЦБ и отсутствии контроля положения путей и стрелок. На практике при разработке ТРА это время устанавливается исходя из местных условий путевого развития станции. Для учебных целей указанное время задается преподавателем (см. п. 1.16 исходных данных и условий в рабочей тетради, часть 2).

При заполнении пункта 11 ТРА станции необходимо указать (в соответствии с требованиями пункта 9.11 ИДП) особенности порядка прекращения маневров на стрелках и путях, не изолированных от маршрута предстоящего приема или отправления поезда, и убеждения в этом ДСП перед открытием сигнала или выдачей другого разрешения на прием или отправление поезда.

Пунктом 12 ТРА станции устанавливается порядок проверки свободности путей приема. Способ проверки в соответствии с требованиями пункта 9.16 ПТЭ может быть различным для отдельных путей и парков в зависимости от времени суток, расположения путей в плане и т.д.

При необходимости в этом пункте должен быть предусмотрен порядок заблаговременной проверки свободности одного или нескольких путей с ограждением каждого проверяемого пути переносными сигналами остановки.

В пункте 13 ТРА станции составителю ТРА необходимо указать: каким образом ДСП (дежурный по посту, парку) убеждается в правильности приготовления маршрута приема, отправления поездов при наличии и нормальной работе устройств СЦБ. При заполнении этого пункта необходимо учитывать требования главы 9 ИДП. Запись в этом случае может быть следующей: «По контрольным приборам аппарата управления». В условиях нарушения нормального действия устройств СЦБ составитель ТРА с учетом требовании главы 13 ИДП должен указать: каким способом ДСП убеждается в правильности положения стрелок и замыкания их в маршруте приема или отправления поезда в случаях различных нарушений нормальной работы устройств СЦБ, которые следует объединить по принципу аналогичности действий ДС:

а)	при ложной занятости путевых, бесстрелочных и стрелочных изолированных участков и при ложной свободности этих участков, а также при включении их без сохранения пользования сигналами;

б)	 при отсутствии контроля положения централизованных стрелок;

в)	при невозможности перевода централизованных стрелок с пульта управления и переводе их вручную с помощью курбеля;

г)	при выключении стрелок и изолированных участков с сохранением пользования сигналами;

д)	при выключении стрелок и изолированных участков без сохранения пользования сигналами и др.

Пункт 14 ТРА станции заполняется в соответствии с требованиями пункта 9.6 ИДП. Составителем ТРА указываются номера стрелок (из перечня, утвержденного начальником отделения железной дороги, а при отсутствии в составе железной дороги отделений - начальником железной дороги), положение которых в соответствии с требованиями пункта 9.6 ИДП разрешается проверять не перед каждым приемом или отправлением поезда, а периодически. Периодичность проверки устанавливается начальником отделения железной дороги, а при отсутствии в составе железной дороги отделений - заместителем начальника железной дороги. Например, редакция этого пункта может быть следующей: «При вступлении на дежурство и не менее трех раз за дежурство»; «При вступлении на дежурство и перед проходом каждого пассажирского поезда» и т.п. В пункте 3.5 ТРА станции необходимо указать (в соответствии с требованиями пункта 9.8 ИДП) порядок пропуска поездов и маневровых составов по путям, расположенным между стоящим на станции пассажирским поездом и пассажирским зданием (если нет переходного моста или тоннеля).

Пункт 16 ТРА станции сводится к заполнению соответствующей таблицы согласно требованиям пункта 16.12 ПТЭ, в которой необходимо указать: порядок встречи прибывающих поездов на станцию (кто и где встречает поезда); парки или пути приема поездов, используемые для этих целей: посты (районы) дежурным работникам которых вменено в обязанность встречать поезда

Пункт 17 ТРА станции « Порядок убеждения ДСП в прибытии в полном составе» разрабатывается согласно требованиям пунктов 16.12 ПТЭ 3.3:9.13 ИДП.

При заполнении пункта 18 ТРА станции потребуется руководствоваться требованиями пунктов 9.29 и 9.30 ИДП. В нем устанавливается порядок приема поездов на станцию при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора и по неправильному пути (при отсутствии на этом пути входного светофора).

В пункте 19 ТРА станции «Дополнительные меры по обеспечению безопасности приема на станцию и стоянки пассажирских, людских и почтово-багажных поездов» указываются необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности движения вышеуказанных категорий поездов. Обычно на практике (в случае отсутствия переходного моста или тоннеля) для обеспечения безопасности пассажиров при стоянке грузового поезда на пути между пассажирским зданием и пассажирским поездом производят расцепку грузового поезда с целью образования прохода от пассажирского поезда к пассажирскому зданию. При необходимости пропустить поезд, маневровый состав или локомотив по путям между стоящим на станции пассажирским поездом и пассажирским зданием ДСП обязан принять меры, обеспечивающие безопасность посадки и высадки пассажиров. В подобных случаях производится предупреждение пассажиров по громкоговорящей связи об ожидаемом пропуске поезда или маневрового состава по соседнему пути и т.п. В ТРА конкретной станции может иметь место следующая запись: «Запрещается одновременный прием пассажирского, людского, грузопассажирского, почтово-багажного и грузового поездов противоположных направлений, если маршрут принимаемых пассажирских поездов всех категорий не изолирован от маршрута принимаемого грузового поезда. В этом случае, первым на станцию принимается пассажирский, людской, грузопассажирский или почтово-багажный поезда. По прибытию на станцию пассажирского, людского, грузопассажирского и почтово-багажного ДСП обязан перевести стрелки в охранное положение, исключающее возможность заезда подвижного состава на пути стоянки этих поездов. На стрелочные рукоятки (кнопки) охранных стрелок ДСП обязан надеть красные колпачки»

В пункте 20 ТРА станции при наличии затяжного спуска на прилегающем перегоне потребуется установить порядок приема поездов на станцию с учетом обстоятельства и предусмотреть необходимые мерь» безопасности движения соответствии с требованиями пункта 16.10 ПТЭ. К ним можно отнести, например: размещение улавливающего тупика или выполнение ряда организационно-технологических мероприятий.

В пункте 21 ТРА станции требуется изложить порядок отправления со станции поездов при запрещающем показании выходных светофоров и с путей, где нет выходных светофоров.

В пункте 21.1 ТРА станции перечисляются железнодорожные переезды на станциях и прилегающих перегонах с указанием типа переездной сигнализации и порядка действий ДСП при ее неисправности.

В пункте 22 ТРА станции указывается информация о наличии маневровых локомотивов (серия, количество) и характере их работы (прицепка и отцепка вагонов от сборного поезда; подача-уборка вагонов на железнодорожный путь необщего пользования и т.д.), а также сведения о составе маневровых бригад.

При заполнении пункта 23 ТРА станции необходимо руководствоваться требованиями пункта 1.21 ИДП. В графе 1 таблицы этого пункта должны быть указаны районы производства маневровой работы. В графе 2 указываются конкретные пути (парки), где по условиям работы необходимо соблюдать особые меры предосторожности. В графе 3 таблицы указываются меры безопасности движения поездов.

В пункте 24 ТРА станции составителю ТРА необходимо изложить порядок закрепления подвижного состава тормозными башмаками на путях станции:

-	каким образом должны закрепляться на каждом пути составы поезд в зависимости от количества осей, расположения вагонов в закрепляемом сост (группе) и их весовых характеристик;

-	кто должен производить выполнение этих операций, а также изымать
средства закрепления из под вагонов;

-	кому докладывать об окончании выполнения указанных операций.
Расчет норм закрепления вагонов тормозными башмаками производится на основании заданных преподавателем значений величины и направления уклонов элементов продольного профиля по всей полезной длине или отдельных участков) главных и приемо-отправочных путей (см. п.1. 18.1 в рабочей тетради часть 2). При расчете норм закрепления необходимо руководствоваться требованиями Приложения 2 ИДП, а также методикой и примерами расчета. Вся необходимая информация и результаты расчетов сводятся в таблицу. Образец оформления таблицы представлен в Приложении 5 настоящего учебного пособия.

Пункт 25 ТРА станции должен быть разработан с учетом требований пунктов 11.33; 11.34; 11.35 ИДП, где указывается ответственное лицо, на которое возлагается проверка за правильностью и надежностью закрепления подвижного состава тормозными башмаками на станции (соответственно с указанием путей) перед приемом и сдачей дежурства.

В пункте 26 ТРА станции необходимо указать места хранения тормозных башмаков, а также их количество и порядковые номера. Устанавливается работник, отвечающий за наличие и сохранность тормозных башмаков.

В пункте 27 ТРА станции должны быть изложены дополнительные указания по приему и отправлению поездов в зависимости от местных условий работы, но без дублирования требований, предусмотренных в других пунктах при составлении ТРА.

В этом пункте должна быть указана информация: - о порядке предъявления поездов к техническому обслуживанию и коммерческому осмотру;- о порядке выдачи предупреждений на поезда с указанием сведений о том: кто ведет книгу для записи предупреждений и кто выдает предупреждения на поезда: - о порядке оповещения работников о предстоящем прибытии и
отправлении поездов. - о порядке проверки поездов перед отправлением согласно требованиям пункта 16.22 ПТЭ наличии на прилегающих перегонах устройств, контролирующих состояние подвижного состава и порядке действий ДСП при обнаружении неисправностей.

Выписка из ТРА станции Александровка

1.Станция  по  характеру  работы  является промежуточной и отнесена к 4 классу.

2.Непосредственно к станции прилегают два перегона:

а) Александровка - Новочеркасск  -  двухпутный.

б) Александровка - Кизитеринка  -  двухпутный.

3. Схема станции:

4.Ведомость путей:

№№ путей; Назна; ение путей Стрелки, ограничи- вающие путь; Длина в метрах; Вмести- мость в условных вагонах; Наличие на пути. от; до; между предельными столбиками; Полезная; электр. изоляции; контакт. сети; устройств АЛСН/ САУТ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; Приёмо-отправочный дл; пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Кроме электропоездов 8; 5; 1248; 1226; 85; есть; есть; есть/есть. II; Главный. Прием, отправление и пропуск пассажирских и грузовых поездов обоих направлений.; 8; 5; 1248; 1218; 84; есть; есть; есть/есть. III; Главный. Прием, отправление и пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов.; 7; 6; 866; 838; 57; есть; есть; есть неч/ есть неч. 4; Приемо-отправочный нечетных пассажирских и грузовых поездов. кроме электропоездов; 7; 6; 865; 851; 58; есть; есть; есть неч/ есть неч.

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, управляемых с постов | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелок от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| при центральном управлении-пост ДЦ, при резервном управлении-пост ЭЦ | 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. | при центральном управлении-поездной диспетчер, при резервном управлении-дежурный по станции или ДС | по контрольным приборам | при центральном управлении-станция переводится на резервное управление, при резервном управлении-лично дежурный по станции или ДС |

Выписка из ТРА станции Зоологический сад.

1.Станция  по  характеру  работы  является разъездом и отнесена к 5 классу.

2.Непосредственно к станции примыкают два перегона:

а) Зоологический Сад - Ростов-Товарный  -  двухпутный.

б) Зоологический Сад - Ростов-Главный  -  двухпутный.

3. Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Главный. Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | Ч1 | 2 | - | 1306 | 90 | Есть | есть | есть неч/ есть неч |
| II | Главный. Пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 6 | Ч2 | - | 984 | 67 | Есть | есть | есть чет/ есть чет |
| III | Главный. Пропуск пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 1 | 10 | 1077 | 814 | 55 | Есть | есть | есть/ есть чет |
| 4 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 1 | 10 | 1064 | 824 | 56 | Есть | есть | нет/ есть чет |

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, управляемых с постов | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелок от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| При центральном управлении. |  |  |  |  |
| ДЦ | 1, 2, 4, 6, 8, 10 | ДНЦ | по контрольным приборам | Станция передается на резервное управление |
| На резервном управлении. |  |  |  |  |
| ЭЦ | 1, 2, 4, 6, 8, 10 | ДСП | по контрольным приборам | ДСП личным просмотром |

Выписка из ТРА станции Каменоломни.

1.Станция  по  характеру  работы  является участковой и отнесена к 1 классу.

2.Непосредственно к станции прилегают два перегона:

а) Каменоломни - Шахтная  - двухпутный.

б) Каменоломни - Персиановка  -  двухпутный.

3.Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ростовский ПАРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ростовский (1Р+1АР) | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. и пропуск пассажирских и грузовых четного направления | 92 | 5 | - | 1278 | 88 | Есть | есть | есть/ есть |
| 1Р | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. и пропуска пассажирских и грузовых поездов четного направления | Н1Р | 5 | - | 801 | 54 | Есть | есть | есть/ есть |
| 1АР | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. и пропуска пассажирских и грузовых поездов четного направления | 92 | ЧМ1А | - | 407 | 26 | Есть | есть | есть/ есть |
| 2Р | Отправочный нечетных грузовых поездов. и отстоя вагонов закрыт | 65 | упора | 754 | 747 | 50 | Нет | есть | нет/ нет |
| 3Р | Отправочный нечетных грузовых поездов. и отстоя вагонов закрыт | 65 | упора | 756 | 750 | 51 | Нет | есть | нет/ нет |
| Главные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1гл (I+IА+IБ) | Главный. Прием, отправление и пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. отправление нечетных грузовых поездов | 94 | 9 | 1311 | 1268 | 88 | Есть | есть | есть чет/ есть чет |
| I | Главный. Прием, отправление и пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. Отправление нечетных грузовых и пассажирских поездов | 94 | 67 | - | 287 | 18 | Есть | есть | есть/ есть чет |
| IА | Главный. Прием, отправление и пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 67 | 25 | 489 | 474 | 31 | Есть | есть | есть чет/ есть чет |
| IБ | Главный. Прием, отправление и пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 25 | 9 | - | 371 | 24 | Есть | есть | есть чет/ есть |
| 2гл (II+IIА) | Главный. Прием, отправление и пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. Прием,отправление четных грузовых поездов | 62 | 35 | 1004 | 985 | 67 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| II | Главный. Прием, отправление и пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. , прием, отправление четных грузовых поездов | 96 | 35 | - | 670 | 45 | Есть | есть | есть/ есть |
| IIА | Главный. Прием, отправление и пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 96 | 62 | 263 | 243 | 14 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| ПАРК "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 56 | 37 | - | 998 | 68/80 | Есть | есть | есть/ есть |
| 4 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 38 | 57 | 980 | 964 | 66/77 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| 5 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 52 | 57 | 901 | 886 | 60/71 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| 6 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 54 | 55 | 866 | 852 | 58/68 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| 7 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 54 | 51 | 885 | 876 | 60/70 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| 9 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 58 | 53 | - | 888 | 61/74 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| 10 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 74 | 59 | 759 | 757 | 51/60 | Нет | есть | нет/ нет |
| 11 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 74 | 61 | 726 | 710 | 48/56 | Нет | есть | нет/ нет |
| 12 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 78 | 61 | 682 | 661 | 44/52 | Нет | есть | нет/ нет |
| 13 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 84 | 39 | 825 | 804 | 55/64 | Нет | есть | нет/ нет |
| 14 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Для отстоя вагонов с ВМ | 84 | 47 | 762 | 745 | 50/59 | Нет | есть | нет/ нет |
| 15 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 88 | 47 | 718 | 692 | 48/56 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| 16 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 88 | 49 | 737 | 722 | 50/58 | Есть | есть | есть неч/ есть |

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, входящих в пост | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелки от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пост ЭЦ | 1/3,5,9/11,19, 15/17,21/23,25/27,29,31,33,35/37,39,41,43,45,47,51/53,55,57,59,61 | ДСП | по контрольным приборам | по докладу оператора поста сигнализации МБ-1 |
| Пост ЭЦ | 65, 67,80/82, 86, 90/92, 94/96, 98 | ДСП | по контрольным приборам | по докладу ДСПП |
| Пост ЭЦ | 2/4,6/8,10/12,18/20,22/24,26,28/30,32/34,36,38,40,42,46,48/50,52/54,56,58,60,62/64,66,68,70/72,74,76,78,84,88 | ДСП | по контрольным приборам | по докладу оператора поста сигнализации МБ-2 |
| МБ-1 | 29,39,41,45,47,59,61 | оператор поста централизации МБ-1 |  | лично |
| МБ-2 | 68,74,76,78, 84,88 | оператор поста централизации МБ-2 | лично | лично |
| Стрелки 31,70/72, 49/49А,сбрасывающие остряки 10А,36А,80А,86А оборудованы автовозвратом. Стрелка 70 является сбрасывающей. Нормальное положение сбрасывающей стрелки "на сброс". Сбрасывающие остряки 10А,36А,80А,86А,49А имеют нормальное положение "на сброс". Работник, проверяющий свободность стрелки, обязан убедиться в наличии проходов по смежным путям, о чем доложить ДСП. Сбрасывающие остряки №10А,36А расположены на путях, переданных в ведение ТЧ-2. Сбрасывающий остряк №49А, расположен на путях, переданных в ведение ВЧДР-2. |  |  |  |  |
| Стрелочные переводы не оборудованы электрообогревом. Стрелочные переводы не оборудованы пневмообдувкой. |  |  |  |  |

Выписка из ТРА станции Кизитеринка.

1.Станция  по  характеру  работы  является грузовой и отнесена к 3 классу.

2.Непосредственно к станции прилегают три перегона:

а) Кизитеринка - Александровка  - двухпутный.

б) Кизитеринка - Развилка  -  двухпутный.

в) Кизитеринка - Проточный  -  двухпутный.

3.Схема станции:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫЙ ПАРК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Главный. Прием, отправление и пропуск пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 20 | ЧМ2 | 1060 | 866 | 59 | Есть | есть | есть/ есть |
| IIIА | Главный. Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 30 | 12 | - | 558 | 37 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| III | Главный. Для пропуска нечетных грузовых и пассажирских поездов | 70 | 30 | 531 | 502 | 33 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| 5 | Приемо-отправочный четных пассажирских поездов и грузовых поездов обоих направлений. | 24 | 42 | 786 | 771 | 52 | Есть | есть | есть чет/ есть чет |
| 6 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 24 | 42 | 791 | 762 | 51 | Есть | есть | нет/ нет |
| 7 | Приемо-отправочный четных грузовых поездов. | 16 | 52 | 949 | 932 | 63 | Есть | есть | нет/ нет |
| 8 | Сортировочно-отправочный четных грузовых поездов. и для отстоя вагонов с таможен. грузами | 44 | упора | - | 524 | 34 | Нет | есть | нет/ нет |
| 13 | Ходовой. | 8 | границы пути Акс.стек.з-д. | - | 929 | 66 | Нет | есть 85м за сигн.М4 | нет/ нет |
| 15 | Для отстоя вагонов. подвижного состава ПЧ-3 | 62 | упора | - | 107 | 7 | Нет | нет | нет/ нет |
| ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫЙ ПАРК Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемо-отправочный четных пассажирских и грузовых поездов. | 62 | 55 | - | 350 | 22 | Есть | есть | есть чет/ есть чет |
| IIБ | Главный. Пропуск пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 68 | 53 | 229 | 203 | 11 | Есть | есть | есть/ есть |
| IIIБ | Главный. Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. и прием-отправление четных грузовых поездов | НМ3 | 49 | - | 169 | 9 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| 4 | Приемо-отправочный нечетных грузовых поездов. не требующих технического обслуживания | 30 | 51 | - | 789 | 53 | Есть | есть | нет/ нет |
| СОРТИРОВОЧНО-ОТПРАВОЧНЫЙ ПАРК В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сортировочно-отправочный нечетных грузовых поездов. | 35 | 5 | - | 1032 | 71 | Нет | есть 250м с северной стороны | нет/ нет |
| 2 | Сортировочно-отправочный нечетных грузовых поездов. | 29 | 5 | - | 975 | 67 | Нет | есть 300м с северной стороны | нет/ нет |
| 3 | Сортировочно-отправочный нечетных грузовых поездов. | 27 | 9 | - | 863 | 59 | Нет | есть 255м с северной стороны | нет/ нет |
| 4 | Сортировочно-отправочный нечетных грузовых поездов. | 27 | 9 | - | 829 | 56 | Нет | есть 200м с северной стороны | нет/ нет |
| 8 | Ходовой. | 17 | граница п.п. ООО "Регион-Дон" | - | 205 | 14 | Нет | нет | нет/ нет |
| 10 | Ходовой. | 65 | 101 | - | 1659 | 118/- | Нет | нет | нет/ нет |
| ПОГРУЗОЧНО-ВЫГРУЗОЧНЫЙ ПАРК Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сортировочный. | 101 | 128 | 728 | 728 | 52 | Нет | нет | нет/ нет |
| 1п | Сортировочный. | 129 | 136 | 455 | 455 | 32 | Нет | нет | нет/ нет |
| 1б | Вытяжной. | 140 | упора | - | 635 | 45 | Нет | нет | нет/ нет |
| 2 | Выставочный. | 109 | 118 | 237 | 237 | 16 | Нет | нет | нет/ нет |
| 2п | Выставочный. | 111 | 127 | - | 191 | 13 | Нет | нет | нет/ нет |
| 2б | Выставочный. | 127 | 140 | - | 711 | 50 | Нет | нет | нет/ нет |
| 3 | Сортировочный. | 125 | 102 | 543 | 543 | 38 | Нет | нет | нет/ нет |
| 4 | Сортировочный. | 115 | границы пути ООО"Ромузъ" | 196 | 196 | 14 | Нет | нет | нет/ нет |
| 11 | Весовой. | 159 | 160 | 289 | 289 | 28 | Нет | нет | нет/ нет |
| 12 | Ходовой. | 144 | упора | 369 | 184 | 13 | Нет | нет | нет/ нет |
| 13 | Соединительный. | 144 | упора | 71 | 71 | 5 | Нет | нет | нет/ нет |

Выписка из ТРА станции Локомотивстрой

1.Станция  по  характеру  работы  является промежуточной и отнесена к 3 классу.

2.Непосредственно к станции примыкают два перегона:

а) Локомотивстрой - Персиановка  -  двухпутный.

б) Локомотивстрой - Хотунок  -  двухпутный.

3.Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IIП | Главный.Прием,отправление и пропуск пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 9 | 12 | 1326 | 1301 | 90 | есть | есть | Есть/есть |
| IIIП | Главный.Прием,отправление и пропуск пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 6 | 7 | 1034 | 996 | 68 | есть | есть | Есть/есть Чет |
| 1АП | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 18 | 5 | 1078 | 1057 | 73 | есть | есть | Есть/есть |
| 4П | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых Поездов обоих направлений.(кроме электропоездов). | 16 | 7 | - | 1358 | 94 | есть | есть | Есть/есть |
| 7П | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 18 | 20 | - | 279 | 17 | есть | есть | Есть/есть чет |
| 8П | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 5 | 24 | 639 | 621 | 42 | есть | есть | Есть/есть неч |
| 9П | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 19 | 28 | 635 | 625 | 42 | есть | есть | Есть/есть неч |
| 10 | Выставочный.(закрыт) | 19 | 28 | 563 | 553 | 39 | нет | нет | Нет/нет |

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, управляемых с постов | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелок от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пост ЭЦ | 2/4,14/16,10,6/8,12,18, 20/26,24,28,19,17,5,15, 9,11/13 | ДСП | по контрольным приборам | по докладу составителя поездов, оператора СТЦ, ДС или лично ДСП |

Выписка из ТРА станции Новочеркасск.

1.Станция  по  характеру  работы  является промежуточной и отнесена к 4 классу

2.Непосредственно к станции примыкают два перегона:

а) Новочеркасск - Хотунок  -  двухпутный.

б) Новочеркасск - Александровка  -  двухпутный.

3.Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. и пропуска четных пассажирских и грузовых поездов | 10 | 23 | 1295 | 1272 | 88 | Есть | есть | есть/ есть |
| II | Главный. Прием, отправление и пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 10 | 19 | 1321 | 1286 | 89 | Есть | есть | есть чет/ есть чет |
| III | Главный. Прием, отправление и пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 9 | 16 | 1425 | 1392 | 97 | Есть | есть | есть неч/ есть неч |
| 4 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. и пропуска нечетных грузовых и пассажирских поездов | 15 | 18 | 883 | 846 | 58 | Есть | есть | есть неч/ есть |

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, управляемых с постов | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелок от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЭЦ | 2/4,6/8,10, 16,18,20,1/3,,9,11/13,15,19,21,23,29/31 | ДСП | по контрольным приборам | личной проверкой дежурным по станции (оператора при ДСП) |
| Работник, проверяющий свободность стрелки, обязан убедиться в наличии проходов по смежным путям, о чем доложить ДСП. Cтрелочные переводы не оборудованы электрообогревом. Стрелочные переводы не оборудованы пневмообдувкой. |  |  |  |  |

Выписка из ТРА станции Персиановка

1. Станция  по  характеру  работы  является  грузовой и отнесена к 2 классу.

2.Непосредственно к станции примыкают два перегона:

а) Персиановка - Каменоломни  - двухпутный.

б) Персиановка - Локомотивстрой  -  двухпутный.

3.Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приемо-отправочный четных пассажирских и грузовых поездов. | 12 | 13 | 853 | 836 | 57 | есть | есть | Есть/есть чет |
|  | Главный.Прием, отправление и пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 12 | 13 | 853 | 835 | 57 | есть | есть | Есть/есть чет |
|  | Главный. Прием, отправление и пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 10 | 5 | 1031 | 977 | 67 | есть | есть | Есть/есть неч |
| 4 | Приемо-отправочный нечетных грузовых поездов и пропуска пассажирских поездов | 14 | 9 | 878 | 843 | 57 | есть | есть | Есть/есть неч |
| 5 | Погрузо-выгрузочный. Отправочный для четных грузовых и нечетных грузовых поездов на тепловозной тяге. | 14 | 11 | 838 | 815 | 55 | есть | Есть 150м от Ч5 четная сторона | Есть/нет |
| 7 | Погрузо-выгрузочный. Для стоянки вагонов со взрывчатыми материалами | 17 | упора | 410 | 410 | 29 | нет | нет | Нет/нет |
| 8 | Погрузо-выгрузочный. закрыт | 11 | Упора | 498 | 483 | 34 | нет | Есть 160м от упора | Нет/нет |

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, входящих в пост | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелки от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пост ЭЦ | 1/3,5/7,9,11,13,17,14,10,12,6/8,2/4 | ДСП | по контрольным приборам | по докладу составителя поездов, оператора при ДСП |
| Работник, проверяющий свободность стрелки, обязан убедиться в наличии проходов по смежным путям, о чем доложить ДСП. Стрелочные переводы не оборудованы электрообогревом. Стрелочные переводы не оборудованы пневмообдувкой. |  |  |  |  |

Выписка из ТРА станции Развилка.

1.Станция  по  характеру  работы  является разъездом и отнесена к 5 классу.

2.Непосредственно к станции примыкают два перегона:

а) Развилка - Кизитеринка  -  двухпутный.

б) Развилка – Ростов-Товарный  -  двухпутный.

3. Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Главный. Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | Ч | 1 | - | 1306 | 90 | Есть | есть | есть неч/ есть неч |
| II | Главный. Пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | ЧД | 5 | - | 984 | 67 | Есть | есть | есть чет/ есть чет |
| 3 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | ЧБ | 7 | 1077 | 814 | 55 | Есть | есть | есть/ есть чет |
| 4 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 4 | упор | 1064 | 824 | 56 | Есть | есть | нет/ есть чет |

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, управляемых с постов | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелок от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| При центральном управлении. |  |  |  |  |
| ДЦ | 1,3,2,4,5,7 | ДНЦ | по контрольным приборам | Станция передается на резервное управление |
| На резервном управлении. |  |  |  |  |
| ЭЦ | 1, 3,2,4,5,7 | ДСП | по контрольным приборам | ДСП личным просмотром |

Выписка из ТРА станции Ростов-Главный.

1.Станция  по  характеру  работы  является пассажирской и отнесена к внеклассной.

2.Непосредственно к станции примыкают четыре перегона:

а) Ростов-Главный - Зоологический Сад  - двухпутный.

б) Ростов-Главный - Заречная  -  двухпутный.

в) Ростов-Главный - Гниловская  -  однопутный.

г) Ростов-Главный - Темерник  -  двухпутный.

3.Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пассажирский ПАРК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 96 | 107 | 756 | 729 | 49/27 | Есть | есть | есть/ есть |
| II | Главный. Прием и отправление пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 100 | 113 | - | 613 | 41/23 | Есть | есть | есть/ есть |
| III | Главный. Прием и отправление пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 98 | 115 | - | 685 | 46/26 | Есть | есть | есть/ есть |
| IV | Главный. Прием и отправление пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 92 | 119 | 878 | 835 | 57/32 | Есть | есть | есть/ есть |
| V | Главный. Прием и отправление пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 80 | 121 | 847 | 824 | 56/31 | Есть | есть | есть/ есть |
| 6 | Для отстоя пассажирских вагонов | 106 | упора | 145 | 141 | 10/5 | Нет | есть | нет/ нет |
| ПАРК Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ходовой. для пропуска грузовых и пассажирских поездов всех направлений | 60 | 150 | - | 474 | 33/18/23** | Есть | есть | есть/ есть чет |
| ПАРК В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемо-отправочный для пассажирских и грузовых поездов всех направлений, кроме парка «Д-Е» | 150 | 47 | 529 | 512 | 34/19/25** | Есть | есть | есть/ есть |
| 2 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. кроме парка «Д-Е» | 148 | 47 | 490 | 490 | 32/18/24** | Есть | есть | есть/ есть |
| 3 | Приемо-отправочный для пассажирских и грузовых поездов всех направлений, кроме парка «Д-Е» | 152 | 49 | 408 | 383 | 25/14/19** | Есть | есть | есть/ есть |
| 4 | Приемо-отправочный для пассажирских и грузовых поездов всех направлений, кроме парка "Д-Е" | 154 | 49 | 376 | 357 | 23/12/17** | Есть | есть | есть/ есть |
| 5 | Приемо-отправочный для пассажирских и грузовых поездов всех направлений | 156 | 59/61 | - | 280 | 17/9/14** | Есть | есть | есть/ есть |
| ПАРК Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонтный. для пассажирских вагонов. | 105 | упора | 60 | 55 | 3/1 | Нет | нет | нет/ нет |
| 6 | Для отстоя пассажирских вагонов | 101 | упора | 266 | 266 | -/10 | Нет | нет | нет/ нет |
| 7 | Для погрузки, выгрузки и отстоя почтовых и багажных вагонов. | 85 | упора | 269 | 269 | -/10 | Нет | нет | нет/ нет |
| 8 | Для отстоя и экипировки пассажирских вагонов. | 85 | упора | 274 | 270 | -/11 | Нет | нет | нет/ нет |

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, входящих в пост | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелки от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пост БМРЦ | 2/4, 6/8, 10/12, 14/16, 22/24, 26/28, 30/32, 34/36, 38, 40/42, 44/46, 50, 52, 54/56, 60, 62/64, 70, 74, 76/78, 80/82, 84, 88/90, 92/94, 96, 98/100, 106, 148, 150, 152, 154/156 | ДСПП БМРЦ "север" | по контрольным приборам | ДСП по докладу старшего дежурного стрелочного поста №2, ДСПП "север" |
| Пост БМРЦ | 1, 3, 5/7, 9, 11, 13, 19/21, 23/25, 27, 29/31, 33/35, 37/39, 41, 47, 49, 51, 53/55, 57/59, 61, 63, 65/67, 77, 79, 81, 83, 85, 91/93, 95/97, 99, 101, 103, 105, 107, 109/111, 113/115, 119, 121/123;сбрасывающий остряк № 63А | ДСПП БМРЦ «юг» | по контрольным приборам | ДСП по докладу ДСПП "юг" |
| Стрелочный пост № 2 | 114, 116, 118, 120 | Старший дежурный стрелочного поста №2 | старший дежурный стрелочного поста №2 | старший дежурный стрелочного поста №2 лично |
| ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Стрелочный съезд №121/123 предохранительного тупика №18 парка "А", оборудован автовозвратом в "плюсовое" положение. 2. Стрелочный съезд № 22/24 предохранительного тупика №9 парка "Ж", оборудован автовозвратом в "плюсовое" положение. 3. Стрелочный съезд №40/42 оборудован автовозвратом в "плюсовое" положение. 4. Стрелка № 52 оборудована автовозвратом в "минусовое" положение. 5. Стрелочный съезд 54/56 оборудован автовозвратом в «плюсовое» положение. 6. Сбрасывающий остряк № 63А оборудован автовозвратом в «плюсовое» положение, которое соответствует положению сбрасывающего остряка «на сброс». 7. Стрелки 5/7, 19/21, 23/25, 27, 33/35, 37/39, 41, 47, 49, 51, 53/55, 57/59, 61, 63, 65/67, 77, 91/93, 95/97, 107, 109/111, 113/115, 119 оборудованы автоматическими устройствами очистки от снега (электрообогрев). |  |  |  |  |

Выписка из ТРА станции Ростов-Товарный

1. Станция  по  характеру  работы  является

грузовой и отнесена к 1 классу.

2.Непосредственно к станции примыкают два перегона:

а). Ростов-Товарный - Развилка  - двухпутный.

Б) Ростов-Товарный - Зоологический Сад  -  двухпутный.

3.Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПАРК "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 100 | 35 | 796 | 729 | 49 | Есть | есть | нет/ есть |
| 2 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 110 | 29 | 718 | 643 | 43 | Есть | есть | нет/ есть |
| 3 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 110 | 29 | 719 | 650 | 44 | Есть | есть | нет/ есть |
| 4 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 112 | 23 | 798 | 740 | 50 | Есть | есть | нет/ есть |
| 5 | Сортировочно-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 112 | 25 | 787 | 708 | 48 | Есть | есть | нет/ есть |
| 6 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 114 | 25 | 743 | 671 | 45 | Есть | есть | нет/ есть |
| 7 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 116 | 27 | 710 | 647 | 43 | Есть | есть | нет/ есть |
| 8 | Сортировочный. | 102 | 57 | 737 | 718 | 51 | Нет | нет | нет/ нет |
| 9 | Сортировочный. | 102 | сб.ост.164 | 277 | 277 | 19 | Нет | нет | нет/ нет |
| 10 | Сортировочный. | 124 | упора | 282 | 282 | 20 | Нет | нет | нет/ нет |
| 11 | Сортировочный. | 124 | упора | 284 | 284 | 20 | Нет | нет | нет/ нет |
| 12 | Вытяжной. (временно закрыт) | 10 | упора | 58 | 45 | 3 | Нет | нет | нет/ нет |
| 13 | Вытяжной. | 8 | упора | 624 | 624 | 43 | Нет | нет | нет/ нет |
| 14 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 116 | 51 | 676 | 594 | 39 | Есть | есть | нет/ есть |
| 15 | Вытяжной. | 20 | 104 | - | 400 | 27 | Есть | есть | нет/ нет |
| 16 | Вытяжной. | 22 | 114 | - | 664 | 46 | Есть | есть 323м от стр.114 | нет/ нет |
| 17 | Вытяжной. | 10 | 120 | - | 580 | 40 | Есть 182 метров от М-66до М-42 | нет | нет/ нет |
| 17 | Вытяжной. | 10 | 120 | - | 580 | 40 | Есть 99 метров от М-20 до стр.10 | нет | нет/ нет |
| 18 | Погрузочно-выгрузочный. | сб.ост.164 | 33 | 523 | 505 | 36 | Нет | нет | нет/ нет |
| 19 | Выставочный. | 13 | 9 | 71 | 63 | 4 | Нет | нет | нет/ нет |
| 21 | Сортировочный. | 138 | упора | 220 | 220 | 15 | Нет | нет | нет/ нет |
| 22 | Сортировочный. | 138 | упора | 307 | 307 | 21 | Нет | нет | нет/ нет |
| 23 | Сортировочный. | 134 | упора | 348 | 348 | 24 | Нет | нет | нет/ нет |
| 24 | Сортировочный. | 136 | упора | 330 | 330 | 23 | Нет | нет | нет/ нет |
| 25 | Сортировочный. и для отправления маневровых составов на ООО "КЗ "РСМ". | 140 | упора | 257 | 257 | 18 | Нет | нет | нет/ нет |
| 26 | Сортировочный. и для отправления маневровых составов на ООО "КЗ "РСМ" | 140 | упора | 278 | 278 | 19 | Нет | нет | нет/ нет |
| 27 | Сортировочный. | 130 | упора | 322 | 322 | 23 | Нет | нет | нет/ нет |
| 28 | Сортировочный. | 160 | упора | 161 | 161 | 11 | Нет | нет | нет/ нет |
| 29 | Сортировочный. | 160 | упора | 162 | 162 | 11 | Нет | нет | нет/ нет |
| 30 | Для отстоя вагонов. с грузами ВМ | 158 | упора | 240 | 240 | 17 | Нет | нет | нет/ нет |
| 31 | Сортировочный. | 158 | упора | 242 | 242 | 17 | Нет | нет | нет/ нет |
| 32 | Сортировочный. | 156 | упора | 254 | 254 | 18 | Нет | нет | нет/ нет |
| 33 | Сортировочный. | 154 | упора | 286 | 286 | 20 | Нет | нет | нет/ нет |
| 34 | Сортировочный. (временно закрыт) | 152 | упора | 281 | 281 | 20 | Нет | нет | нет/ нет |
| 35 | Сортировочный. | 148 | упора | 283 | 283 | 20 | Нет | нет | нет/ нет |
| 36 | Сортировочный. | 150 | упора | 297 | 297 | 21 | Нет | нет | нет/ нет |
| 37 | Сортировочный. | 150 | упора | 303 | 303 | 21 | Нет | нет | нет/ нет |
| 41 | Ходовой. | 9 | упора | - | 1303 | 93 | Нет | нет | нет/ нет |
| ПАРК "Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-выгрузочный. | 271 | упора | 265 | 250 | 17 | Нет | нет | нет/ нет |
| 2 | Сортировочный. | 231 | упора | 349 | 349 | 27 | Нет | нет | нет/ нет |
| 3 | Погрузочно-выгрузочный. | 271 | упора | 373 | 358 | 21 | Нет | нет | нет/ нет |
| 4 | Погрузочно-выгрузочный. | 231 | упора | 370 | 370 | 26 | Нет | нет | нет/ нет |
| 5 | Погрузочно-выгрузочный. (законсервирован) | 209 | упора | 368 | 368 | 26 | Нет | нет | нет/ нет |
| 6 | Погрузочно-выгрузочный. | 241 | упора | 284 | 274 | 19 | Нет | нет | нет/ нет |
| 7 | Сортировочный. | 245 | упора | 194 | 174 | 12 | Нет | нет | нет/ нет |
| 8 | Сортировочный. | 245 | упора | 186 | 164 | 11 | Нет | нет | нет/ нет |
| 9 | Погрузочно-выгрузочный. | 101 | упора | 216 | 216 | 15 | Нет | нет | нет/ нет |
| 10 | Погрузочно-выгрузочный. (временно закрыт) | 101 | упора | 206 | 206 | 14 | Нет | нет | нет/ нет |
| 11 | Погрузочно-выгрузочный. | 61 | упора | - | 112 | 8 | Нет | нет | нет/ нет |
| 12 | Погрузочно-выгрузочный. | 229 | 61 | 218 | 219 | 15 | Нет | нет | нет/ нет |
| 13 | Сортировочный. | 235 | 61 | 302 | 302 | 21 | Нет | нет | нет/ нет |
| 14 | Сортировочный. | 235 | упора | 497 | 497 | 35 | Нет | нет | нет/ нет |
| 15 | Сортировочный. | 249 | 59 | - | 295 | 21 | Нет | нет | нет/ нет |
| 16 | Погрузочно-выгрузочный. | 249 | упора | 105 | 105 | 7 | Нет | нет | нет/ нет |
| 17 | Вытяжной. | 205 | 219 | - | 359 | 25 | Есть 100 метров от сигнала М-123 | нет | нет/ нет |
| 20 | Погрузочно-выгрузочный. | 65 | упора | 91 | 91 | 6 | Нет | нет | нет/ нет |
| 21 | Погрузочно-выгрузочный. | 63 | упора | 97 | 97 | 6 | Нет | нет | нет/ нет |
| 22 | Погрузочно-выгрузочный. | 59 | упора | 101 | 101 | 7 | Нет | нет | нет/ нет |
| 24 | Погрузочно-выгрузочный. (временно закрыт) | 209 | упора | 100 | 96 | 6 | Нет | нет | нет/ нет |
| 25 | Для отстоя вагонов. | 237 | упора | 82 | 82 | 5 | Нет | нет | нет/ нет |
| 26 | для накопления вагонов законсервирован (кап.ремонт) | 207 | упора | 20 | 20 | 1 | Нет | нет | нет/ нет |
| 28 | Ходовой. | 16 | 203 | - | 716 | 51 | Есть 42 метров от стр.201 | нет | нет/ нет |
| 30 | Погрузочно-выгрузочный. | 59 | упора | 189 | 189 | 13 | Нет | нет | нет/ нет |
| 31 | Погрузочно-выгрузочный. | 121 | упора | 117 | 117 | 8 | Нет | нет | нет/ нет |
| 32 | Погрузочно-выгрузочный. | 123 | упора | 116 | 116 | 8 | Нет | нет | нет/ нет |
| 33 | Ходовой. | 16 | упора | - | 255 | 18 | Нет | нет | нет/ нет |
| 34 | Выставочный. | 219 | 237 | - | 140 | 9 | Есть | нет | нет/ нет |
| 35 | Ходовой. | 237 | упора | - | 415 | 29 | Нет | нет | нет/ нет |
| 46 | Соединительный. | 211 | 221 | 146 | 137 | 9 | Есть | нет | нет/ нет |
| 47 | Для накопления (временно закрыт) | 211 | 221 | 145 | 141 | 10 | Есть | нет | нет/ нет |
| 48 | Погрузочно-выгрузочный. | 215 | упора | 249 | 240 | 17 | Нет | нет | нет/ нет |
| 49 | Сортировочный. (временно закрыт) | 217 | упора | 134 | 121 | 8 | Нет | нет | нет/ нет |
| 50 | Сортировочный. (временно закрыт) | 217 | упора | 135 | 122 | 8 | Нет | нет | нет/ нет |
| ПАРК "В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 55 | 31 | 566 | 554 | 37 | Есть | есть | нет/ есть |
| 2 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. | 46 | 43 | 681 | 666 | 45 | Есть | есть | есть/ есть |
| III участок НП | Главный. Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | Н | 5 | - | 333 | 21 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| III участок 5/43П | Главный. Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 5 | 43 | - | 682 | 46 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| III | Главный. Прием, отправление и пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 46 | 43 | 679 | 659 | 44 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| III участок 18/28П | Главный. Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 46 | 18 | - | 214 | 12 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| III участок НПО | Главный. Пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов. | 18 | изостык напротив светофора Ч | - | 331 | 21 | Есть | есть | есть неч/ есть |
| IV участок ЧП | Главный. Пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | Ч | 4 | - | 274 | 17 | Есть | есть | есть чет/ есть |
| IV участок ЧП | Главный. Пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 4 | 50 | - | 428 | 28 | Есть | есть | есть чет/ есть |
| IV | Главный. Прием, отправление и пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 50 | 39 | 884 | 866 | 59 | Есть | есть | есть чет/ есть |
| IV участок 1/39П | Главный. Пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 39 | 1 | - | 430 | 28 | Есть | есть | есть чет/ есть |
| IV участок ЧОП | Главный. Пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 1 | изостык напротив светофора Н | - | 563 | 37 | Есть | есть | есть чет/ есть |
| 5 | Приемо-отправочный четных грузовых поездов. и отправочный нечетных грузовых поездов | 50 | 45 | 623 | 610 | 41 | Есть | есть | нет/ есть |
| 6 | Приемо-отправочный четных грузовых поездов. и отправочный нечетных грузовых поездов (законсервирован) | 54 | 47 | 572 | 549 | 36 | Есть | есть | нет/ есть |
| 7 | Выставочный. | 58 | 49 | 456 | 387 | 27 | Нет | нет | нет/ нет |
| 8 | Выставочный. | 58 | 49 | 456 | 436 | 31 | Нет | нет | нет/ нет |
| 9 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. | 36 | 70 | 377 | 328 | 23 | Есть | есть | нет/ есть |
| 10 | Для приема маневровых составов с ООО "КЗ "РСМ" | 53 | 35 | 460 | 443 | 31 | Есть | нет | нет/ нет |
| 11 | Для отстоя вагонов. | 100 | упора | 475 | 470 | 33 | Нет | нет | нет/ нет |
| 12 | Весовой. | 53 | 37 | 241 | 219 | 15 | Нет | нет | нет/ нет |
| 13 | Предохранительный | 2 | упора | 15 | 15 | 1 | Нет | нет | нет/ нет |
| 14 | Предохранительный | 41 | упора | 44 | 44 | 3 | Нет | нет | нет/ нет |
| 15 | Предохранительный | 52 | упора | 18 | 18 | 1 | Нет | нет | нет/ нет |
| 17 | Ходовой. | 52 | граница п/пути "Роствертол" | - | 1481 | 105 | Нет | нет | нет/ нет |
| 18 | Ходовой. | 166 | п/пути КСМ-1 | - | 231 | 16 | Нет | нет | нет/ нет |
| 19 | Для приема маневровых составов с ООО "КЗ "РСМ" | 36 | 68 | 335 | 305 | 21 | Есть | нет | нет/ нет |
| 20 | Для приема маневровых составов с ООО "КЗ "РСМ" (временно закрыт) | 82 | 68 | 261 | 250 | 17 | Есть | нет | нет/ нет |
| 21 | Для отстоя вагонов. | 80 | упора | 230 | 220 | 15 | Нет | нет | нет/ нет |
| 22 | Для отстоя вагонов. | 84 | упора | 38 | 38 | 2 | Нет | нет | нет/ нет |
| 23 | Для отстоя вагонов. | 84 | упора | 110 | 110 | 7 | Нет | нет | нет/ нет |
| 26 | Ходовой. на ООО "КЗ "РСМ" | 20 | Гр.п/пути "РСМ" - изостык сигнала "ЧС" | - | 259 | 18 | Нет | нет | нет/ нет |
| 1-ин. стр. 55-70-9 | Приемо-отправочный для длинносоставных грузовых поездов | 31 | 36 | 1201 | 1188 | 82 | Есть | есть | нет/ есть |
| ПАРК "Г" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемо-отправочный для маневровых составов | 303 | 307 | 448 | 448 | 31 | Нет | нет | нет/ нет |
| 2 | Приемо-отправочный для маневровых составов | 303 | 307 | 449 | 449 | 32 | Нет | нет | нет/ нет |
| 3 | Для отстоя вагонов. для маневровых составов (временно закрыт)- кап.ремонт | 302 | упора | 80 | 80 | 5 | Нет | нет | нет/ нет |
| 4 | Выгрузочный. повышенный | 308 | упора | 414 | 414 | 29 | Нет | нет | нет/ нет |
| 5 | Выгрузочный. повышенный | 309 | упора | 386 | 386 | 27 | Нет | нет | нет/ нет |
| 6 | Погрузочно-выгрузочный. | 310 | упора | 315 | 315 | 22 | Нет | нет | нет/ нет |
| 8 | Выгрузочный. Повышенный | 311 | упора | 247 | 247 | 17 | Нет | нет | нет/ нет |
| 9 | Погрузочно-выгрузочный. | 316 | гр.п/пути УПТК-7 | 216 | 216 | 15 | Нет | нет | нет/ нет |
| 10 | Ходовой. | 401 | сб.ост.304 | - | 1507 | 107 | Нет | нет | нет/ нет |
| 12 | Ходовой. | 306 | гр.п/пути ТЗК "Авиа" | - | 3667 | 261 | Нет | нет | нет/ нет |
| 14 | Соединительный. | 301 | границы пути "Конорд" | 40 | 40 | 2 | Нет | нет | нет/ нет |

5.Ведомость стрелок:

| №№ районов | №№ стрелок, входящих в районы | Нормальное положение стрелок | Система запирания стрелок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 118 | На 28 «Б» путь | МЛН |
| 2 | 205 | на 33 "Б" путь | З |
| 2 | 59 | на 30 "Б" путь | З |
| 2 | 61 | на 12 "Б" путь | З |
| 2 | 63 | на 12 "Б" путь | З |
| 2 | 65 | на 12 "Б" путь | З |
| 2 | 121 | на 31 "Б" путь | З |
| 2 | 123 | на 32 "Б" путь | З |
| 2 | 101 | На 9 "Б" путь | З |
| 1 | 113 | к стр.107 | З |
| 1 | 107 | к стр.117 | З |
| 1 | 166 | к с/о 168 | З |
| 1 | С/о.168 | На «сброс» | МЛН |
| 1 | с/о.164 | На "сброс" | МЛН |
| 3 | 301 | на 1 "Г" путь | З |
| 3 | 302 | на 1 "Г" путь | З |
| 3 | 303 | на 1 "Г" путь | З |
| 3 | с/о.304 | на "сброс" | МЛН |
| 3 | 306 | к стр.305 | З |
| 3 | 307 | на 1 "Г" путь | З |
| 3 | 308 | к стр.309 | З |
| 3 | 309 | к стр.310 | З |
| 3 | 310 | к стр.315 | З |
| 3 | 311 | на 7 "Г" путь | З |
| 3 | 312 | на 12 "Г" путь | З |
| 3 | 313 | в предохранительный тупик. | З |
| 3 | 315 | к стр.316 | З |
| 3 | 321 | на 12 "Г" путь | З |

Выписка из ТРА станции Хотунок

1. Станция  по  характеру  работы  является  грузовой и отнесена к 2 классу.

2.Непосредственно к станции примыкают два перегона:

а) Хотунок - Локомотивстрой  - двухпутный.

б) Хотунок - Новочеркасск  -  двухпутный.

3.Схема станции:

4.Ведомость путей:

| №№ пу- тей | Назначение путей | Стрелки, ограничи- вающие путь |  | Длина в метрах |  | Вмести- мость в условных вагонах | Наличие на пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | между предельными столбиками | полезная |  | электр. изоляции | контакт. сети | устройств АЛСН/ САУТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приемо-отправочный четных пассажирсских и грузовых поездов. пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 16 | 17 | 870 | 858 | 58/68 | есть | есть | Есть/есть чет |
|  | Главный. Прием и отправление четных пассажирских и грузовых поездов.пропуск четных пассажирских и грузовых поездов. | 16 | 17 | 869 | 845 | 57/67 | есть | есть | Есть/есть Чет |
|  | Главный.Прием и отправление пассажирских и грузовых поездов обоих направлений.пропуск нечетных пассажирских и грузовых поездов | 12 | 11 | 1030 | 1004 | 69/80 | есть | есть | Есть/есть |
| 4 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений. Пропуска нечетных пассажирских и грузовых поездов.Прием, отправлеие и пропуск грузовых поездов на (со) ст. Блок пост 13 км | 18 | 15 | 852 | 837 | 57/66 | есть | есть | Есть/есть |
| 5 | Приемо-отправочный пассажирских и грузовых поездов обоих направлений.Прием и отправление грузовых поездов на (со) ст.Блок пост 13км | 18 | 15 | 852 | 833 | 57/66 | есть | есть | Есть/есть |
| 6 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих направлений. Прием и отправление грузовых поездов на(со) ст.Блок пост 13 км. | 20 | 19 | 921 | 890 | 61/71 | Есть | Есть | Есть/есть |
| 7 | Приемо-отправочный грузовых поездов обоих напавлений.Прием и отправление грузовых поездов на (со) ст.Блок пост 13 км. | 22 | 21 | 823 | 805 | 55/64 | есть | есть | Есть/есть |
| 8 | Для отстоя вагонов. | 26 | 23 | - | 742 | 53/61 | Нет | есть | Нет/нет |
| 10 | Соединительный | упор | 23 | - | 442 | 31 | нет | нет | Нет/нет |

5.Ведомость стрелок:

| №№ постов | Номера стрелок, входящих в пост | Кто переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелки от подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пост ЭЦ | 1/3, 5/7, 9, 11/13, 15, 17, 19, 21, 23 | ДСП | по контрольным приборам | по докладу составителя поездов, оператора при ДСП |
| пост ЭЦ | 2/4,6/8,10,12/14,16,18,20,22/26. | ДСП | по контрольным приборам | по докладу составителя поездов,оператора при ДСП. |
| Работник, проверяющий свободность стрелки, обязан убедиться в наличии проходов по смежным путям, о чем доложить ДСП. Стрелочные переводы не оборудованы электрообогревом. Стрелочные переводы не оборудованы пневмообдувкой. |  |  |  |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10 января 2003 г. №17 – ФЗ.

- Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от 10 января 2003 г. №18 – ФЗ.

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ЦРБ – 756 от 26 мая 2000 г.). – М.: МПС РФ, 2010. – 190 с.

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации (ЦД-790 от 16 октября 2000 г.). – М.: МПС РФ, 2000. – 317 с.

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.03.2010 г. № ХЗ-3801

Учебное издание

Чеботников Владимир Алексеевич

Мищенко Олеся Владимировна

ТЕХНИКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬЫЕ АКТЫ

СТАНЦИЙ ЛАБОРАТОРНО-ТРЕНАЖОРНОГО КОМПЛЕКСА «ВИРТУАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

Учебно-методическое пособие

Редактор Н.С. Федорова

Техническое редактирование и корректура Н.С. Федорова

Подписано в печать ..   2011. Формат 6084/16

Бумага газетная. Ризография. Усл. печ. л. .

Уч.-изд. л. . Тираж       экз. Изд. № 51. Заказ №

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Ризография РГУПС.

Адрес университета:

344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, 2.