- РОСЖЕЛДОР

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

- «Ростовский государственный университет путей сообщения»

- (РГУПС)

- Б.Б. Самсонов, А.И. Филоненков

- ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ СТРОЙСТВ.

- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

- Учебное пособие

- Утверждено

методическим советом университета

- Ростов-на-Дону

2010

- УДК 681.327

- Самсонов, Б.Б.

Интерфейсы периферийных устройств. Тестовые задания : учеб. пособие / Б.Б. Самсонов, А.И. Филоненков ; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2010. -    с.

Приведены тестовые задания по дисциплине «Интерфейсы периферийных устройств» для специальности 230101 согласно разделам Государственного образовательного стандарта.

Рецензенты : канд. техн. наук, доц. Г.И Белявский (РГСУ);

канд. техн. наук, доц. К.С. Айзинбуд (РГУПС)

© Ростовский государственный университет

путей сообщения. 2010

- Оглавление

1 Внутренние интерфейсы…………………………………………………4

2 Периферийные интерфейсы……………………………………………..10

3 Внешние интерфейсы…………………………………………………….26

4 Сетевые технологии и интерфейсы……………………………………..37

- 1 ВНУТРЕННИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

№ 1  1.1/1                  УС3              АБ               В: 0.2

Классификация внутренних интерфейсов по функциональному назначению:

1) ISA                                                а) порты

2) EISA                                              б) модемы

3) LPC                                               в) сети

г) графические карты

д) 3D - графика

№ 2   1.1/2                 УС3               Аб                В: 0,2

Классификация внутренних интерфейсов по функциональному назначению:

1) PCI                                                  a) порты

2) AGP                                                б) клавиатура

3) AGP PRO                                       в) мышь

г) адаптеры SCSI

д) графические карты

е) 3D – графика

№ 3  1.1.1/1                  УС3                АБ               В:0,2

Характеристики внутренних интерфейсов по пиковой пропускной способности:

1) ISA                                                   а) 8,33 Мбайт/с

2) EISA                                                 б) 133 Мбайт/с

3) PCI                                                   в) 1 Гбайт/с

г) 33 Мбайт/с

д) 16 Гбайт/с

№ 4                    1.1.1/2                     УС3                 АБ                   В:0,2

Характеристики внутренних интерфейсов по пиковой пропускной способности:

1) LPC				а)  33 Мбайт/с

2) PCI - X			          б) 8,33 Мбайт/с

3) PCI  Express 			в) 133 Мбайт/с

4) Hyper Transport		г) 1 Гбайт/с

д) 16 Гбайт/с

е) 32 Гбайт/с

№ 5                    1.1.1.1/1                  УС1                 АБ                   В:0,1

Интерфейс стандартных шин IBM PC XT/AT.

1) ISA		2)  EISA	    3) LPC

№ 6                   1.1.1.2/1                  УС1                 АБ                   В:0,1

32 – разрядное расширение шины ISA.

1) EISA		2)  LPC	    3) PCI

№ 7                    1.1.1.2/2                  УС2                 АБ                   В:0,2

Интерфейс с 32-разрядной передачей данных, максимальной пропускной способностью 33 Мбайт/с, 32-разрядной адресацией памяти, двухуровневым прерыванием, автонастройкой плат расширения.

1) EISA		2)  ISA	   3) LPC 	   	 4) PCI

№ 8                    1.1.1.3/1                  УС2                 АБ                  В:0,2

Интерфейс с характеристиками: 7 электросигналов для двунаправленной передачи данных, 4-разрядная шина данных, полоса пропускания 33 МГц, 30-контактный разъём.

1) ISA		2) EISA	        3) LPC		     	4) PCI

№ 9                   1.1.1.4/1                   УС2                 АБ                   В:0,2

Интерфейс с характеристиками: частота 66 МГц, двунаправленная 32-разрядная шина данных, максимальная пропускная способность 160 Мбайт/с, пакетный режим обмена, напряжение питания 5 В.

1) VESA 		2) PCI	3) PCMCIA

№ 10                 1.1.1.5/1                   УС2                 АБ                   В:0,1

Интерфейс общей шины в персональном компьютере с архитектурой Nothbridge/Southbridge.

1)LPC	 	2) VESA	          3) PCI		4) PCMCIA

№ 11                1.1.1.5/2                    УС2                 АБ                   В:0,2

Локальная шина с характеристиками: синхронный 32-или 64-разрядный обмен данными, частота 33 или 64 МГц, пропускная способность до 528 Мбайт/с, полная поддержка многих активных устройств одновременно.

1) LPC	 	2) VESA	   	3) PCI		4) PCMCIA

№ 12                1.1.1.6/1                    УС2                 АБ                   В:0,1

Модификация шины PCI с увеличением частоты до 133 МГц и пропускной способностью до 1 Гбайт/с.

1) PCI 2.1	         2) PCI – X		3) PCI Express

№ 13                1.1.1.7/1                    УС1                 АБ                   В:0,1

Интерфейс локальной шины ноутбуков.

- 1) VESA	   	 2) LPC	 	3) PCI - X		 4) PCM CIA

№ 14               1.1.1.7/2                    УС1                 АБ                   В:0,1

- Второе название для интерфейса PCMCIA

1) PC Card	2) Springboard	3) Smart Media

№ 15               1.1.1.8/1                     УС4                АБ                  В:0,2

Размеры микроинтерфейсных карт расширения.

1) PC Card				а) 32 * 24 мм

2) Springboard			б) 50,6 * 21,5 мм

3) Compact Flash			в) 45 * 37 мм

г) 85,6 * 54 мм

д) 67 * 54 мм

е) 43 * 36 мм

№ 16               1.1.1.8/2                    УС4                АБ                   В:0,2

Размеры микроинтерфейсных карт расширения.

1) Smart Media			а) 32 * 24 мм

2) Memory Stick			б) 50,6 * 21,5 мм

- 3) Multi Media Card 		в) 45 * 37 мм											г) 85,6 * 54 мм

д) 67 * 54 мм

е) 43 * 36 мм

№ 17                1.1.1.9/1                   УС2                АБ                   В:0,1

Интерфейс для порта ускоренного графического вывода.

1) IPC	 	2) PCI - X	 	  3) AGP	 	  4) PCMCIA

№ 18               1.1.1.9/2                   УС2                АБ                   В:0,2

Шина, непосредственно взаимодействующая с процессором, оперативной памятью, графической картой и магистралью PCI.

1) ISA	 	2) PCL	 	  3) AGP		    4) VESA

№ 19               1.1.1.9/3                   УС2                АБ                   В:0,2

Интерфейс для графических карт с типовой частотой 66 МГц и пропускной способностью 264 Мбайт/с.

1) ISA	 	2) PCL		   3) AGP	 	   4) VESA

№ 20               1.1.1.10/1                УС2                АБ                   В:0,2

Шина, обеспечивающая общую пропускную способность 16 Гбайт/с по 32 каналам.

1) PCI	 	2) PCI - X	  	 3) AGP	 	  4) PCI Express

№ 21               1.1.1.10/2                УС2                АБ                   В:0,2

Интерфейс поддержки телевидения высокого разрешения (HDTV).

1) PCI	 	2) PCI - X	  	 3) PCI Express

№ 22               1.1.1.11/1                УС2                АБ                   В:0,2

Универсальная шина межчипового соединения.

1) PCI - X	  	2) PCI Express	3) Hypertransport

№ 23               1.1.1.11/2                УС2                АБ                   В:0,2

Универсальный интерфейс с масштабируемой пропускной способностью от 200 Мбайт/с при частоте 200 МГц и двух двухбитовых каналах до 12,8 Гбайт/с при частоте 800МГц и двух 32-битовых каналов.

- 1) PCI - X	  	2) PCI Express	 3) Hypertransport

- 2 ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

№ 1                      2.1/1                       УС3                      А                      В:0,2

Соответствие классов периферийных устройств и их интерфейсов:

- устройства ввода				а)  низкоскоростной

- устройства вывода			б) высокоскоростной

в) параллельный

г) последовательный

д) внутренний

№ 2                      2.1/2                       УС3                      А                      В:0,2

Соответствие классов периферийных устройств и их интерфейсов:

- устройства хранения			а)  низкоскоростной

- интерфейсный устройства		б) высокоскоростной

в) параллельный

г) последовательный

№ 3                 2.1.1/1                       УС3                      АБ                      В:0,2

Сравнительные характеристики стандартных периферийных интерфейсов по скорости:

- АТА						а)  150 Мбайт/с

- SАТА					б) 133 Мбайт/с

- SCSI						в) 160/320 Мбайт/с

г) 10 - 160 Мбайт/с

д) 1,2/24 Мбайт/с

№ 4                 2.2.1/2                       УС3                      АБ                      В:0,1

Сравнительные характеристики стандартных периферийных интерфейсов по скорости:

- SАS						а)  150 Мбайт/с

- USB						б) 150/300 Мбайт/с

в) 10 - 160 Мбайт/с

г) 192/24 Мбайт/с

№ 5                   2.2.1/3                       УС3                      АБ                      В:0,2

Сравнительные характеристики стандартных периферийных интерфейсов по числу устройств сопряжения:

- ATA 						 а) 1

- SATA					 б) 2

- SCSI	 					 в)  4 и более

г) 16

д) 127

№ 6                   2.2.1/4                       УС3                      АБ                      В:0,2

Сравнительные характеристики стандартных периферийных интерфейсов по числу устройств сопряжения:

- SАS						а)  16384

- USB						б) 2

в) 63

г) 127

№ 7                   2.2.1/5                       УС3                      АБ                      В:0,1

Сравнительные характеристики стандартных периферийных интерфейсов по длине кабеля:

- ATA 						а) 1 м

- SATA					б) 25 м

- SCSI	 					в)  3 м

г) 5 м

д) 0,5 м

№ 8                 2.2.1/6                       УС3                      АБ                      В:0,2

Сравнительные характеристики стандартных периферийных интерфейсов по длине кабеля:

- SАS						а)  3 м

- USB						б) 25 м

в) 5 м

г) 60 м

№ 9              2.2.1.1/1                       УС2                      АБ                      В:0,2

Интерфейс периферийных устройств со встроенными контроллерами.

- USB	2)  SAS		3) IDE/ATA 	  4) SCSI

№ 10            2.2.1.1/2                       УС1                      АБ                      В:0,2

Второе название стандарта IDE.

- SAS		  2) ATA	 3) SCSI

№ 11            2.2.1.1/3                       УС3                      АБ                      В:0,2

Классификация интерфейсов семейства IDE/ATA по пропускной способности:

- ATA – 1 (ATA, IDE)			а) 16 Мбайт/с

- ATA – 2 (Fast ATA)			б) 133 – 150 Мбайт/с

- ATA – 3 (EIDE)				 в) 3,3 – 8,3 Мбайт/с

г) 11,1 – 15,6 Мбайт/с

д) 16,7 – 33,3 Мбайт/с

№ 12            2.2.1.1/4                       УС3                      АБ                      В:0,2

Классификация интерфейсов семейства IDE/ATA по пропускной способности:

- ATA/ATAPI – 4 (ATA – 4) 		 а) 3,3 – 8,3 Мбайт/с

- ATA/ATAPI – 5 (ATA – 5) 		 б) 133 – 150 Мбайт/с

- ATA/ATAPI – 6 (ATA – 6)		 в) 100 Мбайт/с

- ATA/ATAPI – 7 (ATA – 7)		 г) 11,1 – 16,6 Мбайт/с

д) 44,4 – 66,7 Мбайт/с

е) 16 Мбайт/с

ж) 16,7 – 33,3 Мбайт/с

№ 13              2.2.1./5                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация интерфейсов семейства IDE/ATA по количеству соединений:

- ATA – 1 				а) 1 на 1 кабель

- ATA – 6 				б) 2

в) 2 на 1 кабель

№ 14              2.2.1./6                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация интерфейсов семейства IDE/ATA по количеству соединений:

1) ATA – 2 				а) 1 на 1 кабель

2)ATA – 7 				б) 2

в) 2 на 1 кабель

№ 15              2.2.1./5                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация интерфейсов семейства IDE/ATA по количеству соединений:

- ATA – 3 				а) 1 на 1 кабель

- ATA – 5 				б) 2

в) 2 на 1 кабель

№ 16                2.2.1.1/8                       УС2                      АБ                     В:0,2

Классификация интерфейсов семейства IDE/ATA по характеристикам кабеля:

- АТА-1					а)  40 контактов

- АТА-7					б) 40 контактов, 80-жильный

в) 7 контактов

№ 17            2.2.1.1/9                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация интерфейсов семейства IDE/ATA по характеристикам кабеля:

- АТА-3						а)  40 контактов

- АТА-5						б) 40 контактов, 80-жильный

в) 7 контактов

№ 18          2.2.1.1/10                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация интерфейсов семейства IDE/ATA по характеристикам кабеля:

- АТА-2						а)  40 контактов

- АТА-6						б) 40 контактов, 80-жильный

в) 7 контактов

№ 19            2.2.1.2/1                       УС1                      АБ                      В:0,1

16-битный интерфейс с 68-контактным разъемом РС Card для подключения к блокнотным персональным компьютерам.

- АТА-1	2) АТАPI		3)SATA +4		4) PC Card ATA

№ 20             2.2.1.3/1                       УС2                      АБ                      В:0,1

Стандарт семейства АТА с последовательным интерфейсом и двухто- чечными соединениями периферийных устройств с портами хост - контроллера (или концентратора).

- АТА -1		2) АТАPI 		3) SATA	4) PC Card ATA

№ 21                  2.2.1.3/2                       УС3                      АБ                      В:0,2

Классификация интерфейсов SATA по пропускной способности:

- SATA 1.0					а) 0,5 Гбит/с

- SATA 3.0 (SATA 2)			б) 1,5 Гбит/с

в)  3 Гбит/с

№ 22                2.2.1.4/1                       УС2                      АБ                      В:0,2

Промышленный стандарт для подключения периферийных устройств с собственным хост – адаптером (контроллером).

- АТА	 	2) ATAPI	    3) SATA		4) USB		5)SCSI

№ 23               2.2.1.4/2                       УС1                      АБ                      В:0,1

Общее символическое обозначение (ярлык) для шины … :

- АТА		2) ATAPI		3) SATA		4) USB	5)SCSI

№ 24            2.2.1.4/3                       УС3                      АБ                      В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по максимальной скорости:

1) SCSI -1 					а) 40 Мбайт/с

2)  Fast SCSI				б) 5 Мбайт/с

3) Fast Wide SCSI				в) 80 Мбайт/с

г)  10 Мбайт/с

д) 20 Мбайт/с

№ 25            2.2.1.4/4                       УС3                      АБ                     В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по максимальной скорости:

- Ultra SCSI				а) 5 Мбайт/с

- Wide Ultra SCSI			б) 10 Мбайт/с

- Wide Ultra 2 SCSI 		в) 20 Мбайт/с

г) 40 Мбайт/с

д) 80Мбайт/с

№ 26            2.2.1.4/5                       УС3                      АБ                      В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по максимальной скорости:

- Ultra 2 SCSI				а) 20 Мбайт/с

- Ultra 3 SCSI				б) 40 Мбайт/с

- Ultra 320 SCSI				в) 80 Мбайт/с

г) 160 Мбайт/с

д) 320 Мбайт/с

№ 27            2.2.1.4/6                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по максимальной длине связи :

- SCSI-1					а) 6м

- Fast SCSI					б) 3м

в) 1,5м

№ 28            2.2.1.4/6                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по максимальной длине связи:

- Fast wide SCSI 					а) 6м

- Ultra SCSI-1 					б) 3м

в) 1,5м

№ 29            2.2.1.4/7                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация  параллельных интерфейсов SCSI по максимальному числу подключений:

- SCSI -1 					а) 4

- Fast Wide SCSI 				б)16

в) 8

№ 30            2.2.1.4/8                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по максимальному числу подключений:

- Fast SCSI					a) 16

- Wide Ultra SCSI				б) 8

в) 4

№ 31            2.2.1.4/9                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по максимальному числу подключений:

- Ultra SCSI					a) 4

- Wide Ultra SCSI				б) 16

в) 8

№ 32          2.2.1.4/10                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по максимальному числу подключений:

- Ultra 2 SCSI					a) 16

- Wide Ultra 2 SCSI					б) 8

в) 4

№ 33          2.2.1.4/11                       УС2                      АБ                      В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по числу разрядов шины:

- SCSI-1						a) 4

- Fast Wide SCSI					б) 8

в) 16

№ 34		2.2.1.4 / 11		УС2			АБ			В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по числу разрядов шины:

- Fast Wide SCSI				а) 4

- Ultra SCSI					б) 8

в)16

№ 35		2.2.1.4 / 12		УС2			АБ			В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по числу разрядов шины:

- Wide Ultra SCSI				а) 4

- Ultra 2 SCSI				б) 8

в)16

№ 36		2.2.1.4 / 13		УС2			АБ			В:0,2

Классификация параллельных интерфейсов SCSI по числу разрядов шины:

- Ultra 3 SCSI				а) 4

- Ultra 2 SCSI				б) 8

в)16

№ 37		2.2.1.5 / 1			УС2			АБ		В:0,2

Классификация последовательных интерфейсов SCSI по максимальной скорости:

- SSA						а) 40 Мбайт/с

- SSA	40					б) 80 Мбайт/с

в) 100 Мбайт/с

г) 200 Мбайт/с

№ 38		2.2.1.5 / 2			УС3			АБ		В:0,2

Классификация последовательных интерфейсов SCSI по максимальной длине связи:

- SSA						а) 6 м

- FC-AL 1Gb/s				б) 25 м

в) 500 м – 3000 м

г) 10 000 м

№ 39		2.2.1.5 / 3			УС3			АБ		В:0,2

Классификация последовательных интерфейсов SCSI по максимальной длине связи:

- SSA	40					а) 6 м

- FC-AL 2Gb/s				б) 25 м

в) 500 м – 3000 м

г) 10 000 м

№ 40		2.2.1.5 / 4			УС2 		АБ			В:0,2

Классификация последовательных интерфейсов SCSI по максимальному числу подключений:

- SSA						а) 96/192

- FC-AL 1Gb/s				б) 127

в) 16256

№ 41		2.2.1.5 / 5			УС2 		АБ			В:0,2

Классификация последовательных интерфейсов SCSI по максимальному числу подключений:

- SSA	40					а) 96/192

- FC-AL 2Gb/s				б) 127

в) 16256

№ 42		2.2.1.5 / 56		УС2 		АБ			В:0,2

Классификация последовательных интерфейсов SCSI по максимальному числу подключений:

- FC-AL 4Gb/s				а) 96/192

- SAS 3Gb/s					б) 127

в) 16256

№ 43		2.2.1.6 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Интерфейс, принимаемый в качестве транспортного средства протокола SCSI и обеспечивающий скорость до 10 Гбит/с и длину связи до 10 км.

- IDE/ATA		2)  USB		3)  Fibre Channel (FC)

№ 44		2.2.1.6 / 2			УС3 		АБ			В:0,2

Уровни интерфейса Fibre Channel (FC):

- FC-0						а) уровень управления передачей

- FC-1						б) уровень пакетов и сигналов

в) физический уровень

г) уровень отображения протоколов

д) уровень общих служб

№ 45		2.2.1.6 / 3			УС3 		АБ			В:0,2

Уровни интерфейса Fibre Channel (FC):

- FC-2						а) уровень управления передачей

- FC-3						б) уровень пакетов и сигналов

- FC-4						в) физический уровень

г) уровень отображения протоколов

д) уровень общих служб

№ 46		2.2.1.6 / 4			УС2 		АБ			В:0,2

Соответствие расстояний и среды передачи для интерфейса Fibre Channel (FC):

- медный кабель				а) до 100 км

- многомодовое оптоволокно		б) до 10 км

- одномодовое оптоволокно		в) до 500 м

г) до 60 м

д) до 1 м

№ 47		2.2.1.6 / 5			УС2 		АБ			В:0,2

Топология интерфейса Fibre Channel (FC):

N

L

N

L

называется … .

№ 48		2.2.1.6 / 6			УС2 		АБ			В:0,2

Топология интерфейса Fibre Channel (FC):

N      L

N      L

N      L

N      L

N      L

N      L

называется физическим… .

№ 49		2.2.1.7 / 1			УС1 		АБ			В:0,1

Ярлык для шины… :

- IDE/ATA		2)  SCSI		3)  USB	4)  Fibre Channel

№ 50		2.2.1.7 / 2			УС1 		АБ			В:0,2

Интерфейс с высокой скоростью обмена 12 Мбит/с при длине кабеля до 5м и низкой скоростью 1,5 Мбит/с при длине кабеля до 3 м, обеспечивающий подключение 127 устройств.

- IDE/ATA		2) USB 		3) SCSI	4)  Fibre Channel

№ 51		2.2.1.7 / 3			УС2 		АБ			В:0,2

- Логическая топология шины USB –  …

№ 52		2.2.1.8 / 1			УС3 		АБ			В:0,2

Характеристики флэш – накопителей с USB – интерфейсом по емкости памяти:

- M – Systems <<Disgo>>			а)  8,16,32,64 Мбайт

- Canyon USB 2.0 					б)  от 128 Мбайт до 4 Гбайт

Flash Memory Drive				в)  128,256,512 Мбайт

№ 53		2.2.1.8 / 2			УС3 		АБ			В:0,2

Характеристики флэш – накопителей с USB – интерфейсом по емкости памяти:

- Canyon USB 2.0				а)  8,16,32,64 Мбайт

Flash Memory Drive			б)  от 128 Мбайт до 4 Гбайт

- Verbatim Store`n`Go			в)  128,256,512 Мбайт

№ 54		2.2.2.1 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Интерфейс накопителя со скоростью 0,06 Мбайт, числом устройств 2, длиной кабеля 0,5 м и максимальным удалением 0,5 м.

- ATA		2) SATA 		3) FDD		4) SCSI	5) FC

№ 55		2.2.2.1 / 2			УС2 		АБ			В:0,2

Интерфейс FDD предназначен для накопителей на гибких магнитных… .

№ 56		2.2.2.2 / 1			УС3 		АБ			В:0,3

Классификация видеостандартов по разрешающей способности в пикселях:

- CGA							а) 640 х 200

- EGA							б) 3840 х 2400

- VGA							в) 2048 х 1536

г) 640 х 350

д) 640 х 4800

№ 57		2.2.2.2 / 2			УС3 		АБ			В:0,3

Классификация видеостандартов по разрешающей способности в пикселях:

- WUSXGA						а) 640 х 200

- QXGA						б) 1920 х 1200

- WQXGA						в) 1600 х 1200

- QSXGA						г) 2048 х 1536

д) 3840 х 2400

е) 2560 х 1600

ж) 2560 х 2048

№ 58		2.2.2.2 / 3			УС3 		АБ			В:0,3

Классификация видеостандартов по разрешающей способности в пикселях:

- WQSXGA						а) 1920 х 1200

- QUXGA						б) 2048 х 1536

- WQUXGA						в) 3200 х 2048

г) 3200 х 2400

д) 3840 х 2400

№ 59		2.2.2.3 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Разновидности цифрового интерфейса DVI:

- DVI – D 				а) поддержка только цифровых дисплеев

- DVI – I 				б) поддержка только аналоговых дисплеев

в) поддержка цифровых и аналоговых  дисплеев

№ 60		2.2.2.4 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Интерфейс, поддерживающий 8 – канальный несжатый аудиосигнал с частотой сканирования 192 кГц и динамическим диапазоном 24 бита, а также любые сжатые форматы…

- DVI – D		2)  DVI – I		3)  HDMI

- 3 ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

№ 1		3.1.1 / 1		УС3			АБ			В:0,2

Классификация последовательных интерфейсов по скорости:

- RS-232C           	       		а) 10 Мбит/с

- RS-485      		        		б) 0,02 Мбит/с

в) 2400 Мбит/с

г) 31,25 Кбит/с

№ 2		3.1.1 / 2		УС3			АБ			В:0,2

Классификация последовательных интерфейсов по скорости:

- MIDI                 			а) 10 Мбит/с

- еSATA      				б) 0,02 Мбит/с

в) 2400 Мбит/с

г) 31,25 Кбит/с

№ 3		3.1.1.1 / 1		УС2			АБ			В:0,1

Последовательный интерфейс для связи терминалов (DTE):

DTE

1

DTE

3

нуль-модем

2

1) Centronics	  2) eSATA	        3) RS-232C		     4) MIDI

№ 4		3.1.1.1 / 2			УС2			АБ		В:0,2

Устройства 1 и 3 в схеме соединения  по интерфейсу RS-232C:

1

3

2

1) терминал (DTE)        2) линия	     3) магистраль           4) нуль-модем

№ 5		3.1.1.1 / 3			УС2			АБ		В:0,2

Устройство 2 в схеме соединения  по интерфейсу RS-232C:

1

3

2

1) терминал (DTE)        2) линия	     3) магистраль         4) нуль-модем

№ 6		3.1.1.2 / 1			УС2			АБ		В:0,2

Цифровой интерфейс музыкальных карт со скоростью передачи 31,25    Кбит/с.

1) RS-232C		2) MIDI			3) eSATA

№ 7		3.1.1.3 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Компьютерный порт с интерфейсом RS-232C называется … .

№ 8		3.1.1.4 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Интерфейс для внешних дисков со скоростью до 115 Мбайт/с и длиной кабеля до 2 м, использующий сигналы протокола SATA.

- 1) SSA 		2) eSATA 		3) externalSATA 		4)SCSI

№ 9		3.1.2.1 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Параллельный интерфейс для принтеров.

- 1) Centronics 		2) Bitronics 		3) IEEE 1284

№ 10		3.1.2.2 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Параллельный порт со скоростью 1,1 Мбит/с, максимальным расстоянием связи 1,8 м и числом линий 25/30.

1) LPT			2)  SPP			3)  EPP 		4) ECP

№ 11		3.1.2.3 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Стандарт на параллельные порты.

- 1) Centronics 		2) Bitronics 		3) IEEE 1284

№ 12		3.1.2.3 / 2			УС3 		АБ			В:0,2

Классификация параллельных портов:

1) LPT				а) однонаправленный по интерфейсу    Centronics

2) SPP				б) однонаправленный по стандарту IEEE 1284

(режим совместимости)

в) расширенный параллельный порт по стандарту

- IEEE 1284

г) порт с расширенными возможностями по

стандарту IEEE 1284

№ 13		3.1.2.3 / 3			УС3 		АБ			В:0,2

Классификация параллельных портов:

- EPP				а) однонаправленный по интерфейсу Centronics

- ECP				б) однонаправленный по стандарту IEEE 1284

(режим совместимости)

в) расширенный параллельный порт по стандарту

- IEEE 1284

г) порт с расширенными возможностями по

стандарту IEEE 1284

№ 14			3.1.3.1/1		УС2		АБ		В : 0,2

Протокол связи <<точка - точка>> в узком коническом углу инфра -красного канала на расстоянии до 1 м со скоростями от 9,6 Кбит/с до 16 Мбит/с.

- 1) Fibre Channel		2) IrDa		3) Bluetooth

№ 15			3.1.3.1/2		УС3		АБ		В : 0,2

Разновидности интерфейса IrDa :

1) SIR		a) 9,6 – 115,2 Кбит/с

2) MIR		б) 0,576 – 1,152 Мбит/с

в) 4 Мбит/с

г)  9,6 – 57,6 Кбит/с

№ 16			3.1.3.1/3		УС3		АБ		В : 0,2

Разновидности интерфейса IrDa :

1) MIR		a) 9,6 – 57,6 Кбит/с

2) FIR		б) 9,6 – 115,2 Кбит/с

в) 0,576 – 1,152 Мбит/с

г) 4 Мбит/с

№ 17			3.1.3.2/1		УС2		АБ		В : 0,2

Интерфейс для портативных устройств, обеспечивающий дешевую радиосвязь между мобильными компьютерами, мобильными телефонами, цифровыми камерами и другими переносными устройствами в диапазоне ультракоротких волн – 2,4 ГГц.

1) IrDAFIR		2)IrDASIR		3)IrDAMIR 	 4)Bluetooth

№ 18			3.1.3.2/2		УС2		АБ		В : 0,2

Классы связи в интерфейсе Bluetooth по максимальной разрешенной мощности :

1) Класс связи 1		а) 100 мВт

2) Класс связи 2		б) 2,5 мВт

в) 1мВт

№ 19			3.1.3.2/3		УС2		АБ		В : 0,2

Классы связи в интерфейсе Bluetooth по максимальной дистанции :

1) Класс связи 1 		а) 100м

2) Класс связи 2		б) 10м

в) 1м

№ 20			3.1.4.1/1		УС2		А		В : 0,2

Магистраль, позволяющая скомпоновать систему из 14 приборов и компьютера, со скоростями 250 Кбайт/с при длине кабеля 20 м и 1 Мбайт/с при длине кабеля 1м.

1) GPIB          2) HART	     3) HP – IL   	4) I2C

№ 21			3.1.4.2/1		УС2		А		В : 0,2

Последовательная магистраль на экранированной витой паре проводов с использованием трехуровневого биполярного кода при тактовой частоте 500 КГц и кольцевой структурой соединения приборов, разделенных рас -стоянием до 100 м.

1) GPIB	 2) HP – IL    3) HART	   4) I2C

№ 22			3.1.4.3/1		УС2		А		В : 0,2

Шина, позволяющая по двум сигнальным и двум питающим проводам подключить до 8 однотипных приборов при общей длине до 8 м.

1) GPIB	 2) HP – IL    3) I2C   4) HART

№ 23			3.1.4.4/1		УС2		А		В : 0,2

Шина, предназначенная для обмена цифровыми данными между отдельными интегральными схемами внутри одного прибора.

1) I2C		2) D2       3) I2S

№ 24			3.1.4.4/2		УС3		А		В : 0,2

Структура сложной системы с интерфейсом I2S :

1

3

2

а) ведущий передатчик

б) передатчик

в) приёмник

г) контроллер

д) компьютер

№ 25			3.1.4.5/1		УС2		А		В : 0,2

Стандартный приборный протокол, обеспечивающий одновременную передачу аналоговой и цифровой информации, подключение нескольких интеллектуальных устройств к одной магистрали и контроль до 256

переменных для любого интеллектуального полевого прибора.

- 1) GPIB	2) I2C     3) HART    4) HP – IL

№ 26			3.1.5.1/1		УС3		С		В : 0,2

Блоки 1 и 2 в параллельной ветви САМАС :

1

2

3           4

4

3           4

4

1) блок 1 		а) контроллер крейта

2) блок 2		б) крейт

в) драйвер ветви

г) компьютер

№27       3.1.5.1/2             УСЗ           С      В:0,2

Блоки 3 и 4 в параллельной ветви  CAMAC:

2

3                                    4

3                                        4

1

1) блок 3                                а) контрейлер крейта

2) блок 4                                б) крейт

в) драйвер ветви

г) компьютер

№28       3.1.5.1/3            УСЗ           С      В:0,2

Блоки 1 и 2 в последовательной магистрали CAMAC:

12

1

2

3                                   4

3                                     4

1) блок 1                                                               а) компьютер

2) блок 2                                                               б) крейт

в)  контрейлер крейта

г) драйвер ветви

№29                                      3.1.5.1/4            УСЗ           С      В:0,2

Блоки 3 и 4 в последовательной магистрали CAMAC:

1

2

3                                   4

3                                     4

1) блок 1                                                               а) компьютер

2) блок 2                                                               б) крейт

в)  контрейлер крейта

г) драйвер ветви

№30                                    3.1.5.2/1            УСЗ           С      В:0,2

Характеристики модульных магистралей <<Евромеханика>>  по пропускной способности:

1) VMS                                а) 1 Мбит/c

2) VXI                                 б) 3,2 Мбит/c

в) 20 Мбит/c

г) 40 Мбит/c

№31                        3.1.5.2/2            УСЗ           С      В:0,2

1) VMS                                а) 1 Мбит/c

2) MXI                                б) 3,2 Мбит/c

в) 20 Мбит/c

г) 40 Мбит/c

№32                     3.1.5.3/1            УСЗ           С      В:0,2

Характеристики магистральной модульной системы MULTIBUS:

1)   MB                                 a) 10 Мбит/c на 0,1 м

2) LBX                                 б) 10 Мбит/c на 0,45 м

3) Multichannel                    в) 19 Мбит/c на 0,15 м

г) 8  Мбит/c  на 15 м

д) 0,3 Мбит/c  на 30 м

№33              3.1.5.3/2            УСЗ           С      В:0,2

Характеристики магистральной модульной системы MULTIBUS:

1) SBX                                    a) 10 Мбит/c на 0,45 м

2) Bitbus                                  б) 19 Мбит/c на 0,15 м

в) 8  Мбит/c  на 15 м

д) 0,3/0,008 Мбит/c на 30/1200 м

г) 10 Мбит/c на 0,1 м

№34                 3.1.5.3/3            УСЗ           С      В:0,2

Характеристики магистральной модульной системы MULTIBUS-II:

1) PSB                                            a) 10 Мбит/c на 0,45 м

2) LBX-II                                       б) 2  Мбит/c  на 10 м

3) SSB                                             в) 8  Мбит/c  на 15 м

г) 48 Мбит/c   на 0,13 м

д) 20/40 Мбит/c  на 0,45 м

№35                           3.1.5.4/1            УС 2          С      В:0,2

Магистрально-модульная система, реализующая сеть произвольной конфигурации с узлами-сегментами при логическом протоколе, едином для всех компонуемых устройств и магистралей.

1) CAMAC       2) VME        3) MULTIBUS           4) FASTBUS

№36                       3.1.5.5/1            УС 2          С      В:0,2

Мощный магистрально-модульный интерфейс, позволяющий объединить в одно	 системе тысячи процессоров и кэшей при обеспечении высокой эффективности каждого процессора.

1) FASTBUS                2) Futurebus                   3) SCI

- 4 СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ

№ 1		4.1.1.1/1		УС1		АБ		В : 0,1

Сеть Ethernet относится к . . . сетям.

1) локальным		2) глобальным		3) производственным

№ 2		4.1.1.1/2		УС3		АБ		В : 0,5

Соответствие скоростей передачи и модификаций Ethernet:

1) 10 BASE – T		а) 1 Мбит/с

2) 100 BASE – T		б) 10 Мбит/с

3) 1000 BASE – T		в) 100 Мбит/с

г) 1000 Мбит/с

д) 10000 Мбит/с

№ 3		4.1.1.1/3		УС3		АБ		В : 0,5

Расстояния между узлами в сетях Ethernet при передаче пакета объемом 64 байта:

1) 10 BASE – T		а) 10 м

2) 100 BASE – T		б) 100 м

3) 1000 BASE – T		в) 1000 м

г) 10000 м

д) 100000 м

№ 4		4.1.1.2/1		УС1		АБ		В : 0,1

Сеть Internet относится к . . . сетям.

1) локальным		2) глобальным		3) производственным

№ 5		4.1.1.2/2		УС2		АБ		В : 0,1

Максимальная разрядность адреса в сети Internet.

1) 16 бит	2)32 бит	3) 64 бит	4) 128 бит		5) 256 бит

№ 6		4.1.1.3/1		УС2		АБ		В : 0,2

Сеть с асинхронными временными ячейками.

1) Ethernet	2) TDM	3) ATM	4) Fire Wire

№ 7		4.1.1.3/2		УС3		АБ		В : 0,3

Основные несущие частоты (Optical Carrier – OC) по стандарту SONET в сетях ATM и их пропускные способности:

1) OC – 1		а) 12,96 Мбит/с

2) OC – 3		б) 51,84 Мбит/с

3) OC – 12		в) 155,52 Мбит/с

4) OC – 48		г) 622,08 Мбит/с

д) 2488,32 Мбит/с

е) 9953,28 Мбит/с

№ 8		4.1.1.4/1		УС1		АБ		В : 0,1

Коммерческое название сетевого интерфейса IEEE Std 1394 – 1995 High Perfomance Serial Bus.

1) Ethernet		2) Myrinet		3) Fire Wire 	4) Fieldbus

№ 9		4.1.1.4/2		УС2		АБ		В : 0,1

Ярлык интерфейса . . . :

1) ATA	2) SCSI	3) Fire Wire	4) USB	+5) IEEE 1394

№ 10		4.1.1.4/3		УС2		АБ		В : 0,2

Интерфейс с последовательной шиной, поддержкой «горячего подключения и отключения», высокой скоростью, сетевой структурой различных конфигураций из разнотипных устройств, поддержкой асинхронной и синхронной передачи данных.

1) ATA	2) SCSI	+3) Fire Wire	4) USB	5) IEEE 1394

№ 11		4.1.1.4 / 4		      УС2			АБ		В:0,2

Интерфейс со скоростями 100, 200 или 400 Мбит/c, максимальной длиной кабеля 72 м, 6- или 4- контактными разъемами.

- USB		 2) Fire Wire 400		3) Fire Wire 800

№ 12		4.1.1.4 / 5		     УС3			АБ		В:0,2

Режимы передачи в стандарте Fire Wire 400.

- S 100		                а) 3,2 Гбит/с

- S 200		                б) 800 Мбайт/с

- S 400			        в) 400 Мбит/c

г) 200 Мбит/с

д) 100 Мбит/c

№ 13		4.1.1.4 / 6 		УС2			АБ			В:0,2

Спецификация интерфейса Fire Wire со скоростью до 3,2 Гбит/c на рас- стоянии до 100 м.

+1) IEEE 1394 b	    2) Fire Wire 400      3) Fire Wire 800      4) IEEE 1394

№ 14		4.1.1.4 / 7			УС2			АБ		В:0,2

Совокупность узлов IEEE 1394 (Fire Wire), подключенных к одной шине или нескольким шинам, соединенных мостами.

- блок                 2) порт             3) модуль            4) сеть

№ 15		4.1.1.4 / 8			УС2			АБ		В:0,2

Совокупность узлов IEEE 1394 (Fire Wire), связанных друг с другом ка- бельными сегментами.

- блок                2) порт              3) модуль            4) шина

№ 16		4.1.1.4 / 9			УС2			АБ		В:0,2

Физическое устройство (<<коробка>>), подключаемое к шине IEEE 1394 (Fire Wire) и содержащее один или несколько узлов.

- блок                  2) порт             3) модуль

№ 17		4.1.1.4 / 10		УС2 		АБ			В:0,2

Логический объект, имеющий уникальный физический адрес на шине IEEE 1394 (Fire Wire).

- модуль           2) узел                3) порт                 4) блок

№ 18		4.1.1.4 / 11		УС2 		АБ			В:0,2

Внешний физический интерфейс узла IEEE 1394 (Fire Wire), обеспечи- вающий соединение узлов в шину.

- модуль             2) блок               3) порт

№ 19		4.1.1.4 / 12		УС2 		АБ			В:0,2

Часть узла IEEE 1394 (Fire Wire), обеспечивающая его отдельную функ- циональность: память, ввод/вывод, обработку данных.

- модуль            2)порт                3) кабель                4) блок

№ 20		4.1.2.1 / 1			УС2 		АБ			В:0,1

Сетевой класс промышленной системы Fieldbus для уровня датчиков.

- 1) бит-ориентированный           2) байт-ориентированный

3) ориентированный на сообщение

№ 21		4.1.2.1 / 2			УС2 		АБ			В:0,1

Сетевой класс промышленной системы Fieldbus для уровня измерительных устройств.

1) бит-ориентированный           2) байт-ориентированный

3) ориентированный на сообщение

№ 22		4.1.2.1 / 3			УС2 		АБ			В:0,1

Сетевой класс промышленной системы Fieldbus для уровня интеллек- туальных устройств.

- 1) бит-ориентированный           2) байт-ориентированный

3) ориентированный на сообщение

№ 23		4.1.2.1 / 4			УС2 		АБ			В:0,2

Уровни эталонной модели коммуникационных систем, используемые в промышленных сетях.

1) прикладной     2) уровень представлении      3) сеансовый уровень

- 4) транспортный уровень    5) сетевой уровень  6) канальный уровень                        7) физический уровень

№ 24		4.1.2.2 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Промышленный интерфейс без контролирующего процессора, поддер- живающий 7000 двоичных точек ввода/вывода или 480 аналоговых каналов.

- AS-i               2) Seriplex                3) CANbus               4) SDS

№ 25		4.1.2.3 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Сеть промышленных контроллеров с поразрядным арбитражем без раз- рушения информации.

- AS-i               2) Seriplex                3) CANbus               4) SDS

№ 26		4.1.2.4 / 1			УС2 		АБ			В:0,1

Низкоуровневая приборно-ориентированная сеть на основе CAN.

- AS-i		      2)  Seriplex	   	      3)  DeviseNet	          4)  SDS

№ 27		4.1.2.5 / 1			УС2 		АБ			В:0,1

Интеллектуальная распределенная система на основе шины CAN.

- AS-i		     2)  Seriplex	   	      3)  DeviseNet	          4)  SDS

№ 28		4.1.2.6 / 1			УС2 		АБ			В:0,1

Открытая сеть уровня устройств, позволяющая подключать до 4096 циф- ровых точек ввода/вывода на расстоянии до 400 м.

- SDS               2) Interbus-S          3) Profibus

№ 29		4.1.2.7 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Открытый стандарт Fieldbus по спецификации DIN 19245 с тремя разно- видностями FMS, DP и PA.

- Interbus-S       2) Profibus            3) FIP

№ 30		4.1.2.7 / 2			УС2 		АБ			В:0,2

Разновидность Profibus для общих систем сбора данных.

- 1) FMS                 2) DP                      3) PA

№ 31		4.1.2.7 / 3			УС2 		АБ			В:0,2

Версия Profibus для быстрой передачи информации.

- FMS                  2) DP                      3) PA

№ 32		4.1.2.7 / 4			УС2 		АБ			В:0,2

Версия Profibus с повышенной надежностью.

- FMS                   2) DP                       3) PA

№ 33		4.1.2.8 / 1			УС2 		АБ			В:0,2

Промышленная информационная шина, ориентированная на очень высо- кие скорости и строго определенные периоды сканирования.

- Interbus-S           2) Profibus             3) FIP

№ 34		4.1.2.8 / 2			УС2 		АБ			В:0,2

Стандарт ассоциации европейских производителей на базе протокола FIP со скоростями передачи 31,25 кбит (S1), 1 Мбит/c (S2), 2,5 Мбит/с (S3) и 5 Мбит/с для оптоволоконного канала.

- Profibus              2) WorldFIP           3) Foundation Fieldbus

№ 35		4.1.2.8 / 3			УС3 		АБ			В:0,2

Режимы передачи данных в стандарте WorldFIP.

- S1				               а) 15,625 Мбит/с

- S2					       б) 6,25 Мбит/с

- S3				                в) 2,5 Мбит/с

г) 1 Мбит/с

д) 31,25 Кбит/с

№ 36		4.1.2.9 / 1			УС3 		АБ			В:0,2

Соответствие типов кабелей и расстояний для низкоскоростной шины коммуникационного стандарта Foundation Fieldbus.

- Тип A, провод 18 AWG 				а) 5000 м

- Тип B, провод 22 AWG    				б) 3000 м

- Тип C, провод 26 AWG 				в) 1900 м

г) 1200 м                                   д) 400 м

№ 37		4.1.2.9 / 2			УС2 		АБ			В:0,2

Базовая скоростная шина стандарта Foundation Fieldbus, обеспечивающая скорость 100 Мбит/с.

- Ethernet		 2)  Скоростной Ethernet (HSE)		3)  Fire Wire

- РЕЦЕНЗИЯ

на учебное пособие

«Интерфейсы периферийных устройств. Тестовые задания»,

подготовленное к изданию

к.т.н., доцентом Б. Б. Самсоновым и

к.т.н., профессором А. И. Филоненковым

Учебное пособие выполнено в соответствии с приказом проректора по учебной работе РГУПС.

Оно предназначено для текущего и предэкзаменационного контроля знаний по дисциплине «Интерфейсы периферийных устройств» для студентов специальности 230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

Тестовые задания полностью соответствуют дидактическим единицам Государственного образовательного стандарта.

Рассмотрены не только классические, но и самые современные интерфейсы и их стандарты.

Очень большой объем банка тестов позволяет более гибко использовать его для различных форм автоматизированного контроля знаний студентов.

В банке тестов отражены все допускаемые тестирующей программой типы и уровни сложности.

Учебное пособие соответствует требованиям для методических разработок и рекомендуется к изданию.

- Доцент каф. АиТ РГУПС

канд. техн. наук 						К. С. Айзинбуд

- УТВЕРЖДАЮ

- Зав. кафедрой ВТ и АСУ

К.т.н., доцент

____________/Шепилова Е.Г./

- БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

По дисциплине СД.06 «Интерфейсы периферийных устройств»

Для специальности 230101

Семестр изучения дисциплины IX

Разработчик: доцент каф. ВТ и АСУ Самсонов Б.Б.

Спецификация:

1. Общее количество заданий – 156.

2. Количество тестовых заданий по разделам:

1 – 23;

2 – 60;

3 – 36;

4 – 37;

3. Количество тестовых заданий по сложности:

1 – 12;

2 – 91;

3 – 51;

4 – 2;

4. Количество тестовых заданий по формам представления:

Открытая форма – 5;

Закрытая форма – 77;

Соответствие – 74;

5. Количество тестов на «С»: понятия, выведенные на самостоятельное          изучение – 11.

Подпись разработчика

- УТВЕРЖДАЮ

- Зав. кафедрой ВТ и АСУ

К.т.н., доцент

_______________/Шепилова Е.Г./

- КОДИФИКАТОР

По специальности СД.06 «Интерфейсы периферийных устройств»

Для специальности 230101

Семестр изучения дисциплины IX

Разработчик: доцент каф. ВТ и АСУ Самсонов Б.Б.

Подпись разработчика

| Код контролируемого элемента содержания |  |  |  | Элементы содержания дисциплины | Форма освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код раздела | Код раздела | Код раздела | Код раздела |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  | Внутренние интерфейсы |  |
|  | 1.1 |  |  | Классификация интерфейсов по функциональному назначению | АБ |
|  |  | 1.1.1 |  | Характеристики внутренних интерфейсов | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.1 | Шина ISA | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.2 | Шина EISA | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.3 | Шина LPC | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.4 | Локальная шина VESA | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.5 | Магистральная шина PCI | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.6 | Шина PCI-X | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.7 | Интерфейс PCMCIA | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.8 | Интерфейсные карты | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.9 | Интерфейс AGP | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.10 | Шина PCI Express (PCX) | АБ |
|  |  |  | 1.1.1.11 | Шина Hipertransport | АБ |
| 2 |  |  |  | Периферийные интерфейсы |  |
|  | 2.1 |  |  | Классификация периферийных устройств | A |
|  | 2.2 |  |  | Классификация периферийных интерфейсов | АБ |
|  |  | 2.2.1 |  | Стандартные периферийные интерфейсы | АБ |
|  |  |  | 2.2.1.1 | Параллельные интерфейсы IDE/ATA (PATA) | АБ |
|  |  |  | 2.2.1.2 | Интерфейс PC Card ATA | АБ |
|  |  |  | 2.2.1.3 | Последовательный интерфейс SATA | АБ |
|  |  |  | 2.2.1.4 | Параллельный интерфейс SCSI | АБ |
|  |  |  | 2.2.1.5 | Последовательный интерфейс SCSI | АБ |
|  |  |  | 2.2.1.6 | Интерфейс Fibre Channel | АБ |
|  |  |  | 2.2.1.7 | Стандарт USB | АБ |
|  |  |  | 2.2.1.8 | Флэш-память с USB - интерфейсом | АБ |
|  |  | 2.2.2 |  | Специальные периферийные интерфейсы | АБ |
|  |  |  | 2.2.2.1 | Интерфейс НМГД (FDD) | АБ |
|  |  |  | 2.2.2.2 | Интерфейсные видеостандарты | АБ |
|  |  |  | 2.2.2.3 | Цифровой видеоинтерфейс (DVI) | АБ |
|  |  |  | 2.2.2.4 | Универсальный цифровой интерфейс HDMI | АБ |
| 3 |  |  |  | Внешние интерфейсы | АБ |
|  | 3.1 |  |  | Классификация внешних интерфейсов | АБ |
|  |  | 3.1.1 |  | Последовательные интерфейсы | АБ |
|  |  |  | 3.1.1.1 | Интерфейс RS-232C | АБ |
|  |  |  | 3.1.1.2 | Интерфейс MIDI | АБ |
|  |  |  | 3.1.1.3 | Com – порт | АБ |
|  |  |  | 3.1.1.4 | Интерфейс еxternal SATA | АБ |
|  |  | 3.1.2 |  | Параллельные интерфейсы | АБ |
|  |  |  | 3.1.2.1 | Интерфейс Сentronics | АБ |
|  |  |  | 3.1.2.2 | LPT – порт | АБ |
|  |  |  | 3.1.2.3 | Стандарт IEEE 1284 | АБ |
|  |  | 3.1.3 |  | Интерфейсы беспроводной связи | АБ |
|  |  |  | 3.1.3.1 | Стандарт инфракрасной связи (IrDA) | АБ |
|  |  |  | 3.1.3.2 | Интерфейс BlueTooth | АБ |
|  |  | 3.1.4 |  | Приборные интрефейсы | A |
|  |  |  | 3.1.4.1 | Магистраль GPIB | A |
|  |  |  | 3.1.4.2 | Последовательная магистраль HP-IL | A |
|  |  |  | 3.1.4.3 | Шина I2C | A |
|  |  |  | 3.1.4.4 | Шина I2S | A |
|  |  |  | 3.1.4.5 | Приборный протокол HART | A |
|  |  | 3.1.5 |  | Магистрально – модульные инерфейсы | C |
|  |  |  | 3.1.5.1 | Система САМАС | C |
|  |  |  | 3.1.5.2 | Система «Евромеханика» (VME) | C |
|  |  |  | 3.1.5.3 | Система MULTIBUS (MB) | C |
|  |  |  | 3.1.5.4 | Система FASTBUS | C |
|  |  |  | 3.1.5.5 | Расширяемый связный интерфейс (SCI) | C |
| 4 |  |  |  | Сетевые технологии и интерфейсы | АБ |
|  | 4.1 |  |  | Классификация сетей | АБ |
|  |  | 4.1.1 |  | Компьютерные сети | АБ |
|  |  |  | 4.1.1.1 | Сеть Ethernet | АБ |
|  |  |  | 4.1.1.2 | Сеть Internet | АБ |
|  |  |  | 4.1.1.3 | Сеть ATM | АБ |
|  |  |  | 4.1.1.4 | Сеть Fire Wire | АБ |
|  |  | 4.1.2 |  | Открытые промышленные системы | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.1 | Система Fieldbus | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.2 | Интерфейс Seriplex | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.3 | Сеть CANbus | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.4 | Сеть DeviceNet | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.5 | Распределённые системы SDS | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.6 | Сеть Interbus-S | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.7 | Стандарт Profibus | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.8 | Промышленная информационная шина (FIP) | АБ |
|  |  |  | 4.1.2.9 | Коммуникационный стандарт Foundation Fieldbus | АБ |

- Учебное издание

- Самсонов Борис Борисович

Филоненков Александр Иванович

- ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

- Учебное пособие

- Редактор

Корректор

Подписано к печати                                                 . Формат 60x84/16.

Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л.           .

Уч.-изд.л.            .  Тираж 100 экз. Изд. №        . Заказ №                     .

Ростовский государственный университет путей и сообщения.

Ризография РГУПС.

Адрес университета:

344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.