РОСЖЕЛДОР

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(РГУПС)

Акопянц Х.Г., Пирогова Н. Д., Нечес И.О.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСТНИЧНЫХ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИХ

И ПОЛОСНО-ЗАГРАЖДАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ

Методические указания к лабораторной работе

Ростов-на-Дону

2004

УДК 621

Акопянц Х.Г.

Исследование характеристик лестничных полосно-пропускающих и полосно-заграждающих фильтров: Методические указания к лабораторной работе / Х.Г. Акопянц, Н. Д. Пирогова, И.О. Нечес; Под общей редакцией Х.Г. Акопянца. - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2004. - 15 с.

Даны краткие теоретические сведения, изложена методика выполнения лабораторных работ по дисциплине «Теория линейных электрических цепей железнодорожной автоматики, телемеханики и связи».

Предназначены для студентов факультета «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» РГУПСа. Одобрены к изданию кафедрой «Связь на ж.-д. транспорте».

Ил. 1. Табл. 10. Библиограф.: 6 назв.

Рецензент: канд. техн. наук, доц. К. С. Айзинбуд (РГУПС)

Акопянц Хорен Гургенович

Пирогова Наталья Дмитриевна

Нечес Игорь Олегович

Исследование характеристик лестничных полосно-пропускающих и полосно-заграждающих частот

Методические указания к лабораторной работе

Редактор А.И. Гончаров

Техническое редактирование и корректура А.И. Гончаров

Подписано в печать  28.12.04. Формат 60х84/16.

Бумага газетная. Ризография. Усл. печ. л. 0,93.

Уч.-изд.л. 0,88. Тираж 50 экз. Изд. № 164. Заказ №       .

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Ризография РГУПС.

Адрес университета: 344038, Ростов-н/Д, пл. Народного ополчения, 2.

Ó Ростовский государственный университет путей сообщения, 2004

Содержание

1. Лабораторная работа 1

1.1. Цель работы

1.2. Расчетные соотношения

1.3. Домашнее задание

1.4. Лабораторное задание

1.5. Содержание отчета

1.6. Контрольные вопросы

2.Лабораторная работа 2

2.1. Цель работы

2.2. Расчетные соотношения

2.3. Домашнее задание

2.4. Лабораторное задание

2.5. Содержание отчета

2.6. Контрольные вопросы

Рекомендуемая литература

Лабораторная работа 1

Исследование характеристик

полосно-пропускающих фильтров (ППФ)

1.1. Цель работы

Изучение теории и экспериментальное исследование характеристик полосно-пропускающих фильтров (ППФ).

1.2. Расчетные соотношения

Основные положения теории лестничных фильтров изложены в рекомендованной литературе.

Звенья, реализующие полосно-пропускающие фильтры типа k, сведены в таблицу 1, а основные расчетные соотношения и характеристики – в табл. 2.

Таблица 1

Таблица 2

1.3. Домашнее задание

3.1. Ознакомиться с теорией фильтров по рекомендуемой литературе.

3.2. Для заданного преподавателем варианта фильтра типа k (табл. 3) рассчитать основные характеристики (табл. 2). По результатам расчета построить графики зависимостей: b(Ω), Zт(Ω) или Zn(Ω) (в зависимости от варианта задания) в полосе пропускания и а(Ω) в полосах задерживания. Результаты расчета свести в таблицу 4.

Таблица 3

| № варианта | L1, mГн | L2, mГн | С1, нФ | С2, нФ | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 1 |
| 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 3 | 10 | 9 | 12 | 4 | 3 |
| 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 |
| 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | 20 | 12 | 4 | 20 | 2 |
| 7 | 20 | 12 | 16 | 10 | 2 |
| 8 | 15 | 14 | 10 | 18 | 3 |

Таблица 4

| f | Ω | а, Нп (дБ) | b, рад | Zт, Ом | Zn, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |  |  |  |  |  |

Примечание. По формулам таблицы 2 затухание вычисляется в Неперах (Нп). Для перевода в децибелы (дБ) используется соотношение 1дБ = 0,115 Нп.

1.4. Лабораторное задание

4.1. Собрать схему, изображённую на рис. 1. Исследуемые схемы фильтров (блок 2) собираются на лабораторной установке, содержащей элементы R, L, C и коммутационные гнёзда. Величины Rвн и Rн устанавливаются в соответствии с результатами расчёта k: Rн=k Ом, Rвн= (k-50) Ом*.

*Примечание. При определении Rвн учитывается собственное внутреннее сопротивление генератора Rг=50 Ом.

1 - Генератор стандартных сигналов.

2 - Лабораторная установка.

3 - Осциллограф двухлучевой.

Рис. 1 - Блок-схема экспериментальной установки

4.2. Провести измерения АЧХ и ФЧХ заданных фильтров. Результаты измерений свести в таблицу 5.

Основные рекомендации по порядку проведения измерений и расчётов.

4.2.1. Определить экспериментально fср1 и fср2 исследуемого фильтра.

4.2.2. Установив частоту генератора, равную fср1, фиксируем напряжение U*вх и Uвых.

Величину Uвх выбираем удобной для отсчёта в пределах 0,5÷1 В и далее в ходе эксперимента поддерживаем постоянной.

4.2.3. Устанавливая частоту генератора 0,1 fср1, 0,5 fср1, 0,7 fср1, 1fср1, f0, 1fср2 , 1,5 fср2, 2 fср2, 10fср2, фиксировать Uвых и сдвиг фаз между Uвых и Uвх.

4.2.4. Рассчитать модули коэффициентов передачи по напряжению:

Ku=UвыхUвх.

4.2.5. Рассчитать затухания: a = 1Кu, Hп и перевести в дБ.

Отсчет сдвига фаз производится на экране двулучевого осциллографа, для чего:

- совместить оба луча развёртки с градуированной линией по центру шкалы;

- ручкой регулировки уровня выровнять амплитуды входного и выходного сигналов;

- ручкой регулятора скорости развёртки установить длительность периода синусоиды, равным 10 делениям. При этом 1 деление соответствует 36 град или 0,63 рад (например, [6]).

Таблица 5

| f, кГц | Ω | Uвх, В | Uвых, В | ku=UвыхUвх | а, Нп/дБ | b, рад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

–   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –

Примечание 1. Определенные экспериментально граничные частоты фильтра могут немного отличаться от расчетных.

Примечание 2. При построении расчетных и экспериментальных графиков - масштаб по оси абсцисс брать логарифмическим.

1.5. Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- схемы исследуемых фильтров;

- исходные данные для расчета;

- результаты расчета;

- графики расчетных АЧХ, ФЧХ, Zт, Zn;

- результаты экспериментальных исследований АЧХ, ФЧХ и их графики, совмещенные на одном графике с расчетными характеристиками.

1.6. Контрольные вопросы

  - Изобразите схему полосно-пропускающего фильтра и объясните принцип его работы.

  - Как получить полосно-пропускающий фильтр, используя звенья ФНЧ и ФВЧ?

  - Изобразите эквивалентную схему полосно-пропускающего фильтра на частоте f > f0.

  - Изобразите эквивалентную схему полосно-пропускающего фильтра на частоте f < f0.

  - Изобразите эквивалентную схему полосно-пропускающего фильтра на частоте f = f0.

  - Изобразите кривую коэффициента передачи по напряжению полосно-пропускающего (ku) фильтра в режиме холостого хода и объясните ход кривой ku.

  - Как объяснить появление всплесков ku  в режиме холостого хода? На каких частотах имеет место всплеск ku?

  - Изобразите коэффициент передачи по напряжению (ku) для случая согласованной нагрузки.

  - Чем объяснить характер характеристических сопротивлений полосно-пропускающего фильтра вне полос пропускания?

  - Укажите области применения полосно-пропускающих фильтров.

2.Лабораторная работа 2

2.1. Цель работы

Изучение теории и экспериментальное исследование характеристик полосно-заграждающих фильтров (ПЗФ).

2.2. Расчетные соотношения

Основные положения теории лестничных фильтров изложены в рекомендованной литературе.

Звенья, реализующие полосно-заграждающие фильтры типа k, сведены в таблицу 1, а основные расчетные соотношения и характеристики – в таблицу 2.

Таблица 1

Таблица 2

2.3. Домашнее задание

3.1. Ознакомиться с теорией фильтров по рекомендуемой литературе.

3.2. Для заданного преподавателем варианта полосно-заграждающего фильтра рассчитать его основные характеристики (таблицы 1 и 2). По результатам расчета построить зависимость b(Ω), Zт(Ω) или Zn(Ω) (в зависимости от варианта задания) в полосе пропускания и а(Ω) в полосах задерживания. Результаты расчета свести в таблицу 4. По формулам таблицы 2 затухание вычисляется в неперах (Нп). Для перевода в децибелы (дБ) воспользуйтесь соотношением 1дБ = 0,115 Нп.

Таблица 3

| № варианта | L1, mГн | L2, mГн | С1, нФ | С2, нФ | № схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 |
| 2 | 6 | 1 | 10 | 20 | 1 |
| 3 | 10 | 6 | 5 | 20 | 1 |
| 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 |

Таблица 4

| f | Ω | а, Нп | b, рад | Zт, Ом | Zn, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |  |  |  |  |  |

2.4. Лабораторное задание

4.1. Собрать схему, изображённую на рис. 1. Исследуемые схемы фильтров (блок 2) собираются на лабораторной установке, содержащей элементы R, L, C и коммутационные гнёзда. Величины Rвн и Rн устанавливаются в соответствии с результатами расчёта k: Rн=k Ом, Rвн= (k-50) Ом*.

*Примечание. При определении Rвн учитывается собственное внутреннее сопротивление генератора Rг=50 Ом.

1 - Генератор стандартных сигналов.

2 - Лабораторная установка.

3 - Осциллограф двухлучевой.

Рис. 1 - Блок-схема экспериментальной установки

4.2. Провести измерения АЧХ и ФЧХ заданных фильтров. Результаты измерений свести в таблицу 5.

Основные рекомендации по порядку проведения измерений и расчётов.

4.2.1. Определить экспериментально fср1 и fср2 исследуемого фильтра.

4.2.2. Установив частоту генератора, равную fср1, фиксируем напряжение Uвх и Uвых.

Величину Uвх выбираем удобной для отсчёта в пределах 0,5÷1 В и далее в ходе эксперимента поддерживаем постоянной.

4.2.3. Устанавливая частоту генератора 0,1 fср1, 0,5 fср1, 0,7 fср1, 1fср1, f0, 1fср2 , 1,5 fср2, 2 fср2, 10fср2, фиксировать Uвых и сдвиг фаз между Uвых и Uвх.

4.2.4. Рассчитать модули коэффициентов передачи по напряжению:

Ku=UвыхUвх.

4.2.5. Рассчитать затухания: a=ln Ku, Hn

Перевод в децибелы осуществляется по формуле: 1 дб = 0,115 Нn.

Отсчет сдвига фаз производится на экране двулучевого осциллографа для чего:

- совместить оба луча развёртки с градуированной линией по центру шкалы;

- ручкой регулировки деления выровнять амплитуды входного и выходного сигналов;

- ручкой регулятора скорости развёртки установить длительность периода синусоиды равным 10 делениям. При этом 1 деление соответствует 36 град. или 0,63 рад (например, [6]).

Таблица 5

| f, кГц | Ω | Uвх, В | Uвых, В | ku=UвыхUвх | а, Нп | b, рад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

–   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –

Примечание 1. Определенные экспериментально граничные частоты фильтра могут немного отличаться от расчетных.

Примечание 2. При построении расчетных и экспериментальных графиков - масштаб по оси абсцисс брать логарифмическим.

2.5. Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- схемы исследуемых фильтров;

- исходные данные для расчета;

- результаты расчета;

- графики расчетных АЧХ, ФЧХ, Zт, Zn;

- результаты экспериментальных исследований АЧХ, ФЧХ и их графики, совмещенные на одном графике с расчетными характеристиками.

2.6. Контрольные вопросы

- Изобразите схему полосно-заграждающего фильтра и объясните принцип его работы.

- Как получить полосно-заграждающий фильтр, используя звенья ФНЧ и ФВЧ?

- Изобразите эквивалентную схему полосно-заграждающего фильтра на частоте f > f0.

- Изобразите эквивалентную схему полосно-заграждающего фильтра на частоте f < f0.

- Изобразите эквивалентную схему полосно-заграждающего фильтра на частоте f = f0.

- Изобразите кривую коэффициента передачи (ku) полосно-пропускающего фильтра в режиме холостого хода и объясните ход кривой.

- Как объяснить появление всплесков ku  в режиме холостого хода? Рассчитайте частоты, на которых имеет место всплеск ku.

- Изобразите кривую ku для случая согласованной нагрузки.

- Как влияет величина нагрузки фильтра на его коэффициент передачи по напряжению?

- Чем объяснить реактивный характер характеристических сопротивлений полосно-заграждающего фильтра вне полос пропускания?

- Укажите области применения полосно-заграждающих фильтров.

Рекомендуемая литература

- Атабеков Г.И. Основы теории цепей. - М.: Энергия, 1989.

- Зерков Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей: Энергия, Л.О. 1979.

- Попов В.П. Основы теории цепей. - М.: Высшая школа, 1998.

- Шебес М.Р., Каблукова Н.В. Задачник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высшая школа, 1990.

- Исследование характеристик лестничных фильтров нижних частот: Методические указания к лабораторной работе. Ростов н/Д, РГУПС, 2004.

- В.В. Шаповалов, Ю.В. Шаповалова. Измерение параметров сигналов в цепях электронных устройств. - Ростов н/Д, 2001.