РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВПО РГУПС)

В.Ф. Лопатин, А.В. Шандыбин

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИСКРЕТИЗАЦИИ

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ

Учебно-методическое пособие к лабораторной работе

Ростов-на-Дону

2011

УДК 621.391 (07) + 06

Лопатин, В.Ф.

Исследование процессов дискретизации и восстановления непрерывных сигналов : Учебно-методическое пособие к лаб. работе / В.Ф. Лопатин, А.В. Шандыбин; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2011. – 12 с. : ил. – Библиогр.: 3 назв.

Содержатся краткие сведения о дискретизации по времени непрерывных сигналов путем их замены последовательностью отсчетов мгновенных значений этих сигналов, о восстановлении исходных непрерывных сигналов из дискретизированных; содержатся указания по проведению экспериментального исследования характеристик восстановленных сигналов в зависимости от соотношения частоты исходного сигнала и частоты дискретизации.

Указания предназначены для студентов факультета «Автоматика, телемеханика и связь».

Рецензент: д-р физ.-мат. наук, проф. В.Н. Таран (ФГБОУ ВПО РГУПС).

Учебное издание

Лопатин Вадим Федорович

Алексей Викторович Шандыбин

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИСКРЕТИЗАЦИИ

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ

Учебно-методическое пособие

Редактор М.А. Гончаров

Техническое редактирование и корректура М.А. Гончаров

Подписано в печать  21.10.2011.  Формат 60×84/16.

Бумага газетная. Ризография. Усл. печ. л. 1,11.

Уч.-изд. л. 0,66. Тираж        экз. Изд. №178. Заказ №       .

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Ризография РГУПС.

Адрес университета: 344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка                 Народного Ополчения, 2.

© Ростовский государственный университет

путей сообщения, 2011

Содержание

| 1 Цель работы……………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 2 Краткие теоретические сведения………………………………………………. | 4 |
| 3 Лабораторное задание …………………………………………………………. | 10 |
| 4 Методические указания по выполнению лабораторного задания…………… | 10 |
| 5 Содержание отчета по лабораторной работе………………………………….. | 11 |
| 6 Контрольные вопросы…………………………………………………………... | 12 |
| Библиографический список……………………………………………………….. | 12 |

1 Цель работы

Экспериментальное исследование процессов дискретизации по времени и восстановления непрерывных сигналов. Оценка характеристик восстановленного сигнала в зависимости от соотношения частот дискретизации и исходного сигнала.

2 Краткие теоретические сведения

2.1 Дискретизация по времени

Для точного представления непрерывного сигнала st произвольной формы на некотором конечном интервале времени T необходимо располагать данными о мгновенных значениях (отсчетах) сигнала во всех точках этого интервала, т.е. непрерывным множеством отсчетов, отстоящих друг от друга на бесконечно малых промежутках времени. Однако, во многих практических случаях оказывается более удобным приближенное представление непрерывных сигналов в виде дискретной последовательности отсчетов этих сигналов stk в некоторые моменты tk.

Операция замены непрерывного сигнала последовательностью отсчетов его мгновенных значений называется дискретизацией непрерывного сигнала по времени.

Если моменты отсчетов выбираются на оси времени равномерно, т.е.:

tk=kT0, k=1,2,...,					(1)

где T0 – период взятия отсчетов, то дискретизация называется равномерной. Период T0 можно изменять в зависимости от скорости изменения сигнала st, в этом случае дискретизацию называют адаптивной.

Представление сигнала его отсчетами является частным случаем обобщенного ряда Фурье. Во временной области отсчеты осуществляются с помощью ортогональных функций вида:

ψkt=sin2πFt−kT02πFt−kT0,				(2)

где T0=12F.

Функции ψkt ортогональны в полосе частот от −F до F, норма функции ψk определяется формулой:

ψk=−∞∞ϕk2tdt=12F.					(3)

Функции ψkt называются функциями отсчета. График этих функций представлен на рисунке 4.12.

Рис. 1 Функции отсчета

Как видно из рисунка, они отличаются друг от друга только сдвигом по времени на интервал T0. Особенностью этих функций является то, что при t=nT0 все функции равны 0, т.е. ψknT0=0, кроме одной. ψnnT0=1 именно в этот момент времени tn=nT0 и берется n-й отсчет сигнала st.

С помощью функций ψkt любой сигнал с ограниченным спектром может быть представлен в виде ряда:

st=k=−∞∞Ckψkt=k=−∞∞Cksin2πFt−kT02πFt−kT0.			(4)

Ряд (4) называется рядом Котельникова. Коэффициент Ck, являясь коэффициентами обобщенного ряда Фурье, вычисляется по формуле (3.44):

Ck=1ψk2−T02T02stψktdt				(5)

Физический смысл этих коэффициентов следующий. Если положить t=nT0, то все члены ряда (4) CkψknT0=0, так как ψknT0=0, и только один член ряда CnψnnT0≠0. Но поскольку ψnnT0=1, то ряд (4) превращается в равенство:

SnT0=Cn.						(6)

Таким образом, коэффициенты ряда Котельникова представляют собой значения (отсчеты) сигнала st в моменты времени, кратные T0. Практически отсчет – это узкий импульс длительностью τ<<T0 и амплитудой An такой, что площадь импульса пропорциональна отсчету:

Anτ≡snT0.					(7)

В 1933 году В.А. Котельников сформулировал свою теорему, которая высказывается так: произвольный сигнал, спектр которого не содержит частот выше  Гц, может быть полностью восстановлен, если известны отсчетные значения этого сигнала, взятые через равные промежутки времени 0,5FB с, [6].

Теорема  сводится к доказательству соотношения:

st=k=−∞∞skT0sin2πFBt−kT02πFBt−kT0.			(8)

Если для сигнала st с ограниченным спектром все отсчеты, лежащие за пределами некоторого интервала времени T, равны 0, то ряд вырождается в конечную сумму. Число отсчетов при этом равно:

n=TT0=2TFB.					(9)

Эта величина характеризует размерность пространства сигнала – базу сигнала B – одну из характеристик сигнала. Если указанный интервал времени T – это длительность сигнала, то база сигнала – это удвоенное произведение длительности на ширину спектра сигнала:

B=2TCFB.					(10)

2.2 Интерполяция (восстановление) сигнала

Отсчеты sдt дискретизируемого по времени сигнала st представляют собой периодическую последовательность коротких импульсов, которая может быть представлена соотношением:

sдt=k=−∞∞skT0δt−kT0.				(11)

Отсчеты дискретизированного сигнала показаны на рисунке 2, а.

Рис. 2 Восстановление сигнала: а) отсчеты дискретизированного сигнала; б) сигнал на выходе ФНЧ

Амплитуда каждого импульса – это значение сигнала в соответствующий момент времени tk. Интерполяция заключается в определении значений сигнала в точках временной оси между этими отсчетами, т.е. в восстановлении исходного сигнала.

Для восстановления используется фильтр низкой частоты (ФНЧ). ФНЧ выбран для этих целей потому, что импульсная характеристика ht идеального ФНЧ имеет форму функций отсчета ψt:

ht=s2πFt2πFt,					(12)

где F – частота среза ФНЧ.

При воздействии на вход ФНЧ последовательности импульсов (4.64) на его выходе возникает последовательность откликов, соответствующих функциям ψkt, которые суммируются во времени. Это следует из следующего преобразования. Сигнал на выходе ФНЧ Uвыхt при F=FB определяется интегралом свертки:

Uвыхt=−∞∞sдξht−ξdξ=−∞∞k=−∞∞skT0δξ−kT0sin2πFBt−ξ2πFBt−ξdξ=k=−∞∞skT0sin2πFBt−kT02πFBt−kT0=st.                           (13)

При взятии интеграла (13) использовалось фильтрующее свойство дельта-функции. Процесс восстановления иллюстрируется рисунком 2, б.

Достоинства ортогонального разложения Котельникова следующие:

– базисная система ортогональных функций выбрана так, что ряд (8) носит формальный характер, т.е. в любой момент отсчета tk он дает одно значение stk, остальные составляющие ряда вырождаются в нуль;

– коэффициенты ряда (5) можно не вычислять: они определяются непосредственно путем измерения значений сигнала или из его аналитической формы;

– зная длительность сигнала TC и верхнюю частоту FB, легко определить требуемое число отсчетов n=2TCFB;

– относительная простота аппаратурной реализации как разложения (дискретизации) непрерывного сигнала в импульсную последовательность его восстановления.

Однако следует обратить внимание на три особенности рассмотренных преобразований.

Первая особенность состоит в следующем. Теорема Котельникова опирается на модель непрерывного сигнала с ограниченным спектром и бесконечной длительностью. Реальные сигналы имеют конечную длительность и бесконечно широкий спектр. Поэтому модель с ограниченным спектром для реальных сигналов оказывается некорректной.  При преобразовании реальных сигналов выделенный из дискретного сигнала непрерывный сигнал отличается от исходного непрерывного сигнала. Погрешность возникает из-за не учета всего спектра сигнала.

Погрешность дискретизации при использовании n отсчетов для сигнала с ограниченной длительностью T оценивается приведенной дисперсией:

σд2=0Tst−k=0n−1skT0sin2πFBt−kT022πFBt−kT0dt0Ts2tdt.		(14)

Установлено, что имеет место неравенство:

σFB2σд23σFB2,						(15)

где σFB2 – приведенная дисперсия погрешности преобразования из-за не учета части спектра сигнала:

σFB2=ωBωGωdω0∞Gωdω,					(16)

где Gω – спектральная плотность средней мощности сигнала.

«Не учет части спектра» иллюстрируется на рисунке 3.

Рис. 3 Ширина спектра реального сигнала

На этом рисунке представлена зависимость спектральной плотности мощности Gω реального сигнала, имеющего бесконечный спектр. Ширина спектра Δω определяется той его частью, в которой сосредоточено ~ 90 % всей энергии сигнала. На рисунке это участок от 0 до ωB, т.е. Δω=ωB=2πFB. По FB определяется период дискретизации T0=12FB и частота среза восстанавливающего ФНЧ F=FB. При этом энергия сигнала, сосредоточенная в диапазоне частот от ωB до ∞, заштрихованная часть спектра на рисунке 4.14, в преобразованиях не участвует.

При больших n (n>103) погрешность дискретизации σд2 в (15) приближается к нижнему пределу.

Вторая особенность преобразований состоит в том, что реальные отсчеты, представленные короткими импульсами отличаются от их математической модели – дельта-функции.

Третья особенность состоит в том, что импульсная характеристика реального ФНЧ отличается от импульсной характеристики идеального.

Две последние особенности также вносят вклад в погрешности преобразований. В технических реализациях выбор T0 определяется в значительной степени требованиями простоты восстановления непрерывного сигнала по его отсчетам, поэтому шаг дискретизации T0 уменьшают, а число отсчетов n увеличивают по сравнению с предельной дискретизацией, определяемой теоремой Котельникова. Для реальных сигналов период дискретизации составляет:

T0=1μFB,						(17)

где μ=2,5...5.

3 Лабораторное задание

В соответствии с исходными данными, полученными у преподавателя исследовать с помощью ПК осциллограммы и спектрограммы дискретизированного и восстановленного сигнала.

4 Методические указания по выполнению лабораторного задания

Экспериментальные исследования выполняются на ПК, на котором установлено специализированная программа, совместимая с операционной системой Windows, разработанная на кафедре. Программа имеет два окна.

В первом окне «Дискретизация» содержатся четыре управляемых графических изображения.

На первом из них представлена временная диаграмма (осциллограмма) исходного непрерывного сигнала вида

Sвх(t)=UmCos(2πFct)+0,66Um,

где Um,Fc – соответственно амплитуда и частота входного дискретизируемого сигнала. Значения этих величин устанавливаются в соответствии с исходными данными с помощью регулирующих элементов, расположенных над осциллограммой.

На втором графике представлена спектрограмма исходного сигнала Sвх(t).

На третьем графике представлена осциллограмма дискретизированного сигнала (на выходе дискретизатора). Временной интервал наблюдения сигнала (ось абсцисс) 0…1 мс. Частота дискретизации Fд устанавливается в соответствии с исходными данными с помощью регулирующего элемента, расположенного над осциллограммой.

На четвертом графике представлена спектрограмма дискретизированного сигнала. Диапазон наблюдаемых частот (ось абсцисс) 0…70 кГц.

Во втором окне «Восстановление» содержатся три управляемых графических изображения.

На первом графике представлена спектрограмма дискретизированного сигнала и АЧХ восстанавливающего фильтра нижних частот (ФНЧ). Диапазон наблюдаемых частот 0…70 кГц. Над спектрограммой расположены управляющие элементы, с помощью которых можно устанавливать значения величин Um,Fc, Fд. На спектрограмме спектральные составляющие дискретизированного сигнала выделены зеленым цветом, спектральные составляющие, попадающие в полосу пропускания ФНЧ, выделены синим цветом, АЧХ ФНЧ показана красной линией.

На втором графике представлена спектрограмма восстановленного сигнала (на выходе ФНЧ).

На третьем графике представлена осциллограмма восстановленного сигнала. Временной интервал наблюдения 2 мс.

Перед проведением исследования осциллограмм и спектрограмм следует установить удобный масштаб наблюдаемых изображений, который составляет 45-50 % и устанавливается с помощью регулирующего элемента в нижнем правом углу каждого из окон.

5 Содержание отчета по лабораторной работе

Отчет должен содержать:

– название и цель лабораторной работы;

– осциллограммы и спектрограммы исходного, дискретизированного и восстановленного сигналов, соответствующие исходным данным, полученным у преподавателя;

– выводы по результатам сравнения исходного и восстановленного сигналов.

6 Контрольные вопросы

6.1 Какова должна быть Fд по теореме Котельникова, если Fc=10кГц?       20 кГц? 30 кГц?

6.2 Каково соотношение частот Fc и Fд в реальных системах?

6.3 При каких t функция отсчета Ψ2t=sin2πFt−2T02πFt−2T0 равна единице?

6.4 Чему должна быть равна частота среза Fср ФНЧ для интерполяции дискретизированного сигнала с Fc=10 кГц?  20 кГц? 30 кГц?

6.5 Перечислите источники погрешности преобразования непрерывных сигналов в дискретные и обратно.

6.6 Сформулируйте теорему Котельникова.

6.7 Изобразите спектр дискретизированного сигнала, если верхняя частота в спектре непрерывного сигнала Fв=3кГц, а Fд=8кГц? 7 кГц? 6 кГц? 5 кГц.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Лопатин, В.Ф. Теория передачи сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Ф. Лопатин, А.Д. Моченов. – Волгоград: Изд. Дом «Ин-Фолио», 2010. – 368 с.

2 Теория электрической связи : учебник для вузов / А.Г. Зюко, Д.Д. Кловский, В.И. Коржик, М.В. Назаров; под ред. Д.Д. Кловского. – М.: Радио и связь, 1999. – 432 с.

3 Игнатов, В.А. Теория информации и передачи сигналов : учебник для вузов. / В.А. Игнатов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1991. – 280 с.