РОСЖЕЛДОР

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(РГУПС)

Е.Н. Лебединская

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ PIC

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине

«Прикладное программирование микропроцессорных систем»

Ростов-на-Дону

2007

УДК 681.325.5(07) + 06

Лебединская, Е.Н.

Организация программного управления внешними устройствами для микроконтроллеров серии PIC: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Прикладное программирование микропроцессорных систем»    / Е.Н. Лебединская; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2007. –       34 с. : ил. Библиогр. : 11 назв.

В методических указаниях изложены основные принципы организации управления внешними устройствами на основе таких механизмов как использование косвенной адресации для обработки массивов информации, применение механизма прерываний для синхронизации работы нескольких устройств, использование модуля таймера для вычисления времени процесса и организации временных задержек.

Методические указания предназначены для студентов, изучающих дисциплины специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте».

Рецензент канд. техн. наук, доц. Д.В. Швалов (РГУПС)

Учебное издание

Лебединская Елена Николаевна

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ PIC

Методические указания

Редактор Т.М. Чеснокова

Корректор Т.М. Чеснокова

Подписано в печать 28.12.2007 Формат 60х84/16.

Бумага газетная. Ризография. Усл. печ. л. 2,1.

Уч.-изд. л. 2,0. Тираж 100 экз. Изд. № 222. Заказ №

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Ризография РГУПС.

Адрес университета: 344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2

© Ростовский государственный университет  путей сообщения, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Краткие сведения из теории

1.2 Примеры использования косвенной адресации

1.3 Задание на лабораторную работу № 5

1.4 Варианты заданий

2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕРЫВАНИЙ

2.1 Краткие сведения из теории

2.2 Общая схема программы, использующей механизм прерываний

2.3 Задание на лабораторную работу № 6

2.4 Пример использования прерываний от нескольких источников

2.5 Варианты заданий

3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА ДЛЯ ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

3.1 Краткие сведения из теории

3.2 Организация коротких временных задержек

3.3 Организация длительных временных задержек

3.4 Задание на лабораторную работу № 7

3.5 Варианты заданий

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ

Микроконтроллеры семейств PIC (Peripheral Interface Controller) компании Microchip объединяют все передовые технологии микроконтроллеров: электрически программируемые пользователем ППЗУ, минимальное энергопотребление, высокую производительность, хорошо развитую RISC-архитектуру, функциональную законченность и минимальные размеры. Широкая номенклатура изделий обеспечивает использование микроконтроллеров в устройствах, предназначенных для разнообразных сфер применения.

Основной проблемой при разработке микропроцессорных систем управления является разработка схемы взаимодействия микроконтроллера с управляемым устройством и надежной программы управления.

Для создания эффективных программ управления внешними устройствами разработчик должен обладать навыками использования всех механизмов, которые предоставляет микроконтроллер для организации управления.

Вторая часть методических указаний к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Прикладное программирование микропроцессорных устройств» направлена на освоение студентами таких достаточно сложных, но необходимых механизмов, как использование косвенной адресации для обработки массивов информации, применение механизма прерываний для синхронизации работы нескольких устройств, использование модуля таймера для вычисления времени процесса и организации временных задержек.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ ИНФОРМАЦИИ

Цель: Получение практических навыков обработки массивов информации.

1.1 Краткие сведения из теории

Различают прямую и косвенную адресацию.

Адресация называется прямой, если в команде явно указан адрес операнда. Например, в команде MOVWF 0x0C явно указан адрес регистра 0x0C, в который нужно переслать содержимое аккумулятора.

Использование прямой адресации не всегда бывает удобным, например, в случае выполнения одинаковых операций над группой регистров. Так, если нам необходимо очистить содержимое 20 соседних регистров, нам нужно 20 раз повторить команду очистки для регистров с разными адресами. Эти действия удобно было бы выполнять в цикле, но тогда в цикле нужно увеличивать на единицу адрес регистра, что невозможно сделать при прямой адресации.

Поэтому в таких случаях используют не прямую, а косвенную адресацию.

Адресация называется косвенной, если для обращения к регистру используется указатель – регистр, содержащий его адрес.

В контроллерах серии PIC для реализации косвенной адресации используются регистры с адресом FSR 0х04 и INDF с адресом 0х00.

Регистр INDF – физически не существующий регистр, содержимым которого является содержимое того регистра, адрес которого содержится в FSR, то есть этому регистру «присваивается» имя INDF.

Например, если в регистре FSR содержится адрес 0х0С, то содержимым регистра INDF является содержимое регистра 0х0С, и любые изменения регистра INDF реально производятся с регистром 0х0С.

Таким образом, увеличивая в цикле значение регистра FSR на единицу, мы будем получать доступ к содержимому следующего регистра через FSR.

1.2 Примеры использования косвенной адресации

Пример 1

Очистить содержимое 20 регистров, начиная с адреса 0х0Е.

Решение

|  | Movlw | .20 | ; готовим цикл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Movwf | 0x0c | ; из 20 шагов 0х0с – счетчик цикла |
|  | Movlw | 0x0e | ; записываем адрес 0x0e |
|  | Movwf | Fsr | ; в регистр Fsr |
| L0 | clrf | indf | ; очищаем содержимое ячейки, адрес ; которой в Fsr |
|  | Incf | Fsr, 1 | ; увеличиваем значение Fsr на 1 |
|  | Decfsz | 0x0c,1 | ; отсчитываем шаг цикла |
|  | goto | L0 | ; если еще не 0, повторяем |

Пример 2

В ячейках, начиная с адреса 0х10, записано 30 значений напряжения. Выдать на порт А максимальное значение среди этих 30.

Решение

|  | Movf | 0x10,0 | ; Записываем содержимое ячейки ;0х10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Movwf | Max | ; в Max |
|  | Movlw | 0x11 | ; записываем адрес 0х11 |
|  | Movwf | Fsr | ; в Fsr |
|  | Movlw | .29 | ; готовим цикл из 29 шагов |
|  | Movwf | Count | ; Count – счетчик ;цикла |
| L0 | Movf | Indf,0 | ; загружаем содержимое ячейки, на которую указывает Fsr, в аккумулятор |
|  | Subwf | Max,0 | ; вычитаем ее из Max |
|  | Movf | Indf,0 | ; помещаем Indf в аккумулятор |
|  | Btfss | Status,c | ; проверяем флаг C. Если C >1, то ;результат больше либо равен 0, ;следовательно Мах больше Indf, ;пропускаем следующую команду. |
|  | Movwf | Max | ; если С=0, то результат отрицательный, Indf больше Max, помещаем Indf ;в Max |
|  | Incf | Fsr,1 | ; увеличиваем значение Fsr на 1 |
|  | Decfsz | Count,1 | ; отсчитываем шаг цикла |
|  | Goto | L0 | ; если не 0, то повторяем цикл |
|  | Movf | Max,0 | ; отправляем значение Max |
|  | Movwf | Porta | ; на Porta |

Пример 3

В ячейках, начиная с адреса 0х10, записано 30 значений напряжения. Выдать на порт А максимальное значение перепада напряжения с меньшего на большее.

Решение

|  | Clrf | Max | ; чистим Max |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Movf | 0x10,0 | ; cодержимое ячейки 0х10 |
|  | Movwf | Pred | ; помещаем в Pred |
|  | Movlw | 0x11 | ; записываем адрес 0х11 |
|  | Movwf | Fsr | ; в Fsr |
|  | Movlw | .29 | ; готовим цикл из 29 шагов |
|  | Movwf | Count | ; Count – счетчик ;цикла |
| L0 | Movf | Pred,0 | ; помещаем Pred в аккумулятор |
|  | subwf | Indf,0 | ; вычитаем Pred из Indf |
|  | Btfss | Status,c | ; проверяем флаг С |
|  | Goto | End_cycle | ; если С = 0, то перепад с большего на меньшее, уходим на конец цикла |
|  | Movwf | Temp | ; если С = 1, то перепад с меньше ; го на большее, сохраняем результат в Temp |
|  | Subwf | Max,0 | ; вычитаем Temp из Max |
|  | Movf | Temp,0 | ; помещаем Temp в аккумулятор |
|  | Btfss | Status,c | ; проверяем флаг С. Если С = 1, ; то перепад меньше Max, ухо;дим на конец цикла |
|  | Movwf | Max | ;если С = 0, то перепад больше ; Max, запоминаем его в Max |
| End_cycle | Movf | Indf,0 | ; помещаем Indf |
|  | Movwf | Pred | ; в Pred |
|  | Incf | Fsr,1 | ; увеличиваем значение Fsr на 1 |
|  | Decfsz | Count,1 | ; отсчитываем шаг цикла |
|  | Goto | L0 | ; если цикл не закончился, воз- ; вращаемся на начало |
|  | Movf | Max,0 | ; отправляем значение Max |
|  | Movwf | Porta | ; на Porta |

1.3 Задание на лабораторную работу № 5

На бит n порта A поступает последовательность байтов данных в последовательном коде. Синхронизирующий сигнал передается по биту m порта A. Последовательность заканчивается числом z (это число является признаком окончания последовательности и в ячейку не записывается). Записывать получаемую последовательность в ячейки, начиная с адреса а. После завершения приема последовательности сформировать и отправить на порт В сообщение s.

1.4 Варианты заданий

| № | n | m | z | a | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0x00 | 0x10 | Количество элементов, больших 9 |
| 2 | 0 | 2 | 0xff | 0x11 | Количество элементов в диапазоне от 3 до 15 |
| 3 | 1 | 0 | 0xfe | 0x12 | Количество элементов, меньших 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0xfd | 0x13 | Значение максимального элемента |
| 5 | 1 | 3 | 0xfc | 0x14 | Значение минимального элемента |
| 6 | 3 | 4 | 0xfb | 0x15 | Разница между максимальным и минимальным элементом |
| 7 | 3 | 2 | 0xfa | 0x16 | Адрес максимального элемента |
| 8 | 3 | 0 | 0xf9 | 0x17 | Адрес минимального элемента |
| 9 | 0 | 3 | 0xf8 | 0x18 | Количество перепадов с меньшего на большее |
| 10 | 0 | 4 | 0xf7 | 0x19 | Количество перепадов с большего на меньшее |
| 11 | 1 | 4 | 0xf6 | 0x1a | Количество перепадов, превышающих по модулю 10 |
| 12 | 2 | 0 | 0xf5 | 0x1b | Количество перепадов с меньшего на большее, превышающих 20 |
| 13 | 2 | 1 | 0xf4 | 0x1c | Количество перепадов с большего на меньшее, превышающих 12 |
| 14 | 2 | 3 | 0xf3 | 0x1d | Количество элементов последовательности, стоящих до минимального значения |
| 15 | 2 | 4 | 0xf2 | 0x1e | Количество элементов последовательности, стоящих до максимального значения |
| 16 | 4 | 0 | 0xf1 | 0x1f | Количество нулевых элементов |
| 17 | 4 | 1 | 0xf0 | 0x20 | Количество ненулевых элементов |
| 18 | 4 | 2 | 0xe0 | 0x21 | Сумму элементов, не совпадающих с максимальным |
| 19 | 4 | 3 | 0xe1 | 0x22 | Сумму элементов, не совпадающих с минимальным |
| 20 | 3 | 1 | 0xe2 | 0x23 | Сумму элементов в диапазоне от 10 до 45 |
| 21 | 0 | 3 | 0xef | 0x24 | Сумму элементов, меньших 6 |
| 22 | 1 | 4 | 0xee | 0x25 | Сумму отрицательных элементов |
| 23 | 2 | 3 | 0xea | 0x26 | Сумму неотрицательных элементов |
| 24 | 1 | 3 | 0xec | 0x27 | Количество элементов, находящихся между максимальным и минимальным |
| 26 | 4 | 0 | 0xed | 0x28 | Количество элементов последовательности, стоящих после минимального значения |
| 26 | 1 | 3 | 0xff | 0x29 | Количество элементов последовательности, стоящих после максимального значения |
| 27 | 1 | 2 | 0x00 | 0x2a | Адрес первого ненулевого элемента |
| 28 | 2 | 1 | 0хаа | 0х10 | Адрес последнего ненулевого элемента |

2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕРЫВАНИЙ

Цель: ознакомиться с принципами использования механизма прерываний.

2.1 Краткие сведения из теории

Прерыванием называется приостановка выполнения текущей программы и передача управления программе-обработчику прерывания в определенных, заранее оговоренных ситуациях. Ситуация, вызвавшая прерывание, называется источником прерываний. Адрес программы-обработчика прерываний называется вектором прерываний.

Контроллер имеет 4 источника прерываний:

- изменение состояния битов RB4..RB7;

- перепад 0\1 или 1\0 на входе RB0;

- переполнение таймера;

- окончание записи в ЭППЗУ данных.

При возникновении прерывания от любого из этих источников в счетчик команд записывается адрес 0004h, то есть управление передается команде, находящейся по этому адресу.

Управление прерываниями (разрешение, запрещение, определение источника) осуществляется регистром INTCON с адресом 0x0B.

Назначение битов регистра INTCON.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIE | EEIE | TOIE | INTE | RBIE | TOIF | INTF | RBIF |

GIE – разрешает/запрещает одновременно все прерывания (1 – прерывания разрешены, 0 – запрещены);

EEIE – разрешает/запрещает прерывание по окончании записи в ЭППЗУ данных;

TOIE – разрешает/запрещает прерывания от таймера;

INTE – разрешает/запрещает прерывания от нулевого бита PORTB;

RBIE – разрешает/запрещает прерывания от битов с 4-го по 7-й PORTB;

TOIF – устанавливается в единицу при возникновении прерывания от таймера;

INTF – устанавливается в единицу при возникновении прерывания от нулевого бита PORTB;

RBIF – устанавливается в единицу при возникновении прерывания от битов с 4-го по 7-й PORTB.

Состояние регистра INTCON при загрузке контроллера – все нули, то есть по умолчанию все прерывания запрещены.

Бит общего разрешения/запрещения прерывания   GIE (INTCON <7>) разрешает (если = 1) все индивидуально незамаскированные прерывания или запрещает их (если = 0). Каждое прерывание в отдельности может быть дополнительно разрешено/запрещено установкой/сбросом соответствующего бита в регистре   INTCON.

Бит GIE при сбросе обнуляется. Когда начинает обрабатываться прерывание, бит GIE обнуляется, чтобы запретить дальнейшие прерывания, адрес возврата посылается в стек, а в программный счетчик загружается адрес 0004h. Время реакции на прерывание для внешних событий, таких как прерывание от ножки INT или порта   B, составляет приблизительно пять циклов. Это на один цикл меньше, чем для внутренних событий, таких как прерывание по переполнению от таймера   TMR0. Время реакции всегда одинаковое.

В подпрограмме обработки прерывания источник прерывания может быть определен по соответствующему биту в регистре признаков. Этот флаг-признак должен быть программно сброшен внутри подпрограммы. Признаки запросов прерываний не зависят от соответствующих маскирующих битов и бита общего маскирования GIE.

Команда возврата из прерывания   RETFIE завершает прерывающую подпрограмму и устанавливает бит GIE, чтобы опять разрешить прерывания.

Логика прерываний контроллера изображена на рис. 1

Рис. 1.  Логика прерываний микроконтроллера

Внешнее прерывание на ножке RB0/INT осуществляется по фронту: либо по нарастающему (если в регистре   OPTION бит INTEDG=1), либо по спадающему (если INTEDG=0). Когда фронт обнаруживается на ножке INT, бит запроса INTF устанавливается в единицу (INTCON <1>). Это прерывание может быть замаскировано сбросом управляющего бита INTE в ноль (INTCON <4>). Бит запроса INTF необходимо очистить прерывающей программой перед тем, как опять разрешить это прерывание. Прерывание   INT может вывести процессор из режима SLEEP, если перед входом в этот режим бит INTE был установлен в единицу. Состояние бита GIE также определяет, будет ли процессор переходить на подпрограмму прерывания после выхода из режима SLEEP.

Любое изменение сигнала на одном из четырех входов порта   RB<7:4> устанавливает в единицу бит RBIF (INTCON<0>). Это прерывание может быть разрешено/запрещено установкой/сбросом бита маски RBIE (INTCON<3>). Сброс запроса RBIF – дело программы обработки.

Переполнение счетчика TMR0 (FFh->00h) устанавливает в единицу бит запроса T0IF (INTCON<2>). Это прерывание может быть разрешено/запрещено установкой/сбросом бита маски T0IE (INTCON<5>). Сброс запроса T0IF – дело программы обработки.

Признак запроса прерывания по завершении записи в EEPROM, EEIF (EECON1<4>) устанавливается в единицу по окончании автоматической записи данных в EEPROM. Это прерывание может быть замаскировано сбросом бита EEIE (INTCON<6>). Сброс запроса EEIF – дело программы обработки.

2.2 Общая схема программы, использующей механизм прерываний

Org 0		; размещаем команду Goto STARTпо адресу 0

Goto START	; переход на начало основной программы

Org 4		размещаем команду Goto INTERRUPT по адресу 4

Goto INTERRUPT	; переход на начало программы обработки ; прерываний

START		;начало основной программы

<разрешить прерывания от нужных источников>

<разрешить все прерывания>

<тело основной программы>

INTERRUPT	; начало процедуры обработки прерываний

<определить источник прерывания, проверив соответствующие биты регистра INTCON, перейти на нужную процедуру обработки прерывания от данного источника, сбросить бит индикации прерывания>

Retfie 	; завершить процедуру обработки прерываний

2.3 Задание на лабораторную работу № 6

Используя первые два источника прерываний, запрограммировать контроллер как кольцевой буфер на n ячеек, начиная с адреса r. Данные в кольцевой буфер поступают от передатчика по прерыванию с RB4..RB7 по этим же битам. Отсылка данных производится на PORTA по сигналу прерывания от RB0. При возникновении ситуации «буфер переполнен» отсылать сигнал по линии RB1 передатчику, ситуации «буфер пуст» – по линии RB2 приемнику.

Буфер – устройство, позволяющее осуществлять временное хранение данных до момента их востребования.

Кольцевой буфер – последовательность ячеек памяти, запись и выборка информации из которого осуществляется следующим образом. Имеется два указателя: на первую ячейку с информацией – «голову» и на свободную ячейку-«хвост». При поступлении новых данных, они записываются в ячейку, на которую указывает «хвост», который при этом смещается либо к следующей ячейке, либо на начало буфера, если был достигнут конец буфера. При поступлении запроса на получение данных из буфера, они извлекаются из ячейки, на которую указывает «голова», а сам указатель на «голову» смещается к следующей ячейке либо в начало аналогично «хвосту». Таким образом, информация из буфера извлекается в том же порядке, в котором поступала, а указатели на «голову» и «хвост» перемещаются по кольцу.

2.4 Пример использования прерываний от нескольких источников

Кольцевой буфер начинается по адресу 0x0d и состоит из 10 ячеек.

Решение.

|  | Org 0 | ; размещаем команду по адресу 0 |
| --- | --- | --- |
|  | Goto START | ; переход на начало основной программы |
|  | Org 4 | ; размещаем команду по адресу 4 |
|  | Goto INT | ; переход на процедуру обработки прерываний |
| START | bsf STATUS,RP0 | ; переключаемся в банк 1 |
|  | Movlw B’11111001’ | ; настраиваем 1-й и 2-й биты PORTB |
|  | Movwf TRISB | ; на выход |
|  | bcf STATUS,RP0 | ; переключаемся в банк 0 |
|  | Movlw 0x0d | ; настраиваем указатели head и |
|  | Movwf head | ; tail |
|  | Movwf tail | ; на начало кольцевого буфера |
|  | Bsf INTCON,INTE | ; разрешаем прерывания от бита 0 PORTB |
|  | Bsf INTCON,RBIE | ; разрешаем прерывания от битов 4 – 7 PORTB |
|  | Bsf INTCON,GIE | ; разрешаем все прерывания |
| L1 | sleep | ; переключаемся в режим sleep |
|  | Goto L1 | ; организуем бесконечный цикл |
| INT | btfsc INTCON,RBIF | ; если прерывание от битов 4 – 7 PORTB |
|  | Goto GET | ; переходим на процедуру GET |
|  | btfsc INTCON,INTF | ; если прерывание от бита 0 PORTB |
|  | Goto SEND | ; переходим на процедуру SEND |
|  | retfie | ; возврат из процедуры обработки прерываний |
| GET | bcf INTCON,RBIF | ; сбрасываем флаг прерывания от битов 4 – 7 ; PORTB |
|  | Movf tail,0 | ; настраиваем FSR |
|  | Movwf FSR | ; на адрес свободной ячейки |
|  | Movf PORTB,0 | ; читаем информацию из PORTB |
|  | Andlw B’11110000’ | ; сбрасываем лишние биты |
|  | Btfsc STATUS,Z | ; если прислали 0 |
|  | Goto end_GET | ; переходим на конец процедуры |
|  | Movwf INDF | ; записываем код клавиши в свободную ячейку |
|  | Swapf indf,1 | ; меняем «четверки» |
|  | Incf tail,1 | ; сдвигаем указатель tail к следующей ячейке |
|  | Movlw 0x17 | ; сравниваем содержимое указателя tail |
|  | Xorwf tail,0 | ; с адресом ячейки за буфером |
|  | Movlw 0x0d | ; записываем в аккумулятор адрес начала буфера |
|  | Btfsc STATUS,Z | ; если вышли за границы буфера |
|  | Movwf tail | ; перемещаем tail на начало буфера |
|  | Movf head,0 | ; сравниваем указатели |
|  | Xorwf tail,0 | ; tail и head |
|  | Btfsc STATUS,Z | ; если совпадают |
|  | Bsf PORTB,1 | ; передаем сигнал «буфер переполнен» |
| end_GET | Bcf PORTB,2 | ; сбрасываем сигнал «буфер пуст» |
|  | return | ; возврат из процедуры |
| SEND | bcf INTCON,INTF | ; сбрасываем флаг прерывания от бита 0 PORTB |
|  | Movf head,0 | ; настраиваем FSR |
|  | Movwf FSR | ; на адрес ячейки, которую нужно переслать |
|  | Movf INDF,0 | ; отправляем содержимое этой ячейки |
|  | Movwf PORTA | ; в PORTA |
|  | Incf head,1 | ; сдвигаем указатель head к следующей ячейке |
|  | Movlw 0x17 | ; сравниваем содержимое указателя head |
|  | Xorwf head,0 | ; с адресом ячейки за буфером |
|  | Movlw 0x0d | ; записываем в аккумулятор адрес начала буфера |
|  | Btfsc STATUS,Z | ; если вышли за границы буфера |
|  | Movwf head | ; перемещаем head на начало буфера |
|  | Movf head,0 | ; сравниваем указатели |
|  | Xorwf tail,0 | ; tail и head |
|  | Btfsc STATUS,Z | ; если совпадают |
|  | Bsf PORTB,2 | ; передаем сигнал «буфер пуст» |
|  | Bcf PORTB,1 | ; сбрасываем сигнал «буфер переполнен» |
|  | return | ; возврат из процедуры |

2.5 Варианты заданий

| Вариант 1: n=20, r=0x1c | Вариант 10: n=10, r=0x22 | Вариант 19: n=14, r=0x17 |
| --- | --- | --- |
| Вариант 2: n=15, r=0x0f | Вариант 11: n=28, r=0x0e | Вариант 20: n=19, r=0x18 |
| Вариант 3: n=40, r=0x0c | Вариант 12: n=7, r=0x21 | Вариант 21: n=23, r=0x19 |
| Вариант 4: n=12, r=0x20 | Вариант 13: n=11, r=0x1f | Вариант 22: n=24, r=0x1a |
| Вариант 5: n=24, r=0x10 | Вариант 14: n=21, r=0x1d | Вариант 23: n=25, r=0x1b |
| Вариант 6: n=16, r=0x15 | Вариант 15: n=20, r=0x13 | Вариант 24: n=26, r=0x1c |
| Вариант 7: n=18, r=0x11 | Вариант 16: n=9, r=0x14 | Вариант 25: n=27, r=0x1e |
| Вариант 8: n=22, r=0x0d | Вариант 17: n=10, r=0x15 | Вариант 26: n=28, r=0x21 |
| Вариант 9: n=8, r=0x12 | Вариант 18: n=13, r=0x16 | Вариант 27: n=29, r=0x0e |

3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА ДЛЯ ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

Цель: получение навыков использования таймера для отсчета времени.

3.1 Краткие сведения из теории

Большинство задач управления, которые реализуются с помощью МК, требуют исполнения их в реальном времени. Под этим понимается способность системы получить информацию о состоянии управляемого объекта, выполнить необходимые расчетные процедуры и выдать управляющие воздействия в течение интервала времени, достаточного для желаемого изменения состояния объекта.

Схема тактирования и цикл выполнения команды

Входная тактовая частота, поступающая с вывода OSC1/CLKIN, делится внутри на четыре, и из нее формируются четыре циклические не перекрывающиеся тактовые последовательности Q1, Q2, Q3 и Q4. Счетчик команд увеличивается в такте Q1, команда считывается из памяти программы и защелкивается в регистре команд в такте Q4. Команда декодируется и выполняется в течение последующего цикла в тактах Q1...Q4. Схема тактирования и выполнения команды изображена на рис. 2

Рис. 2.  Схема тактирования и выполнения команды

Цикл выполнения команды состоит из четырех тактов: Q1...Q4. Выборка команды и ее выполнение совмещены по времени таким образом, что выборка команды занимает один цикл, а выполнение – следующий цикл. Цикл выборки начинается с увеличения счетчика команд в такте Q1. В цикле выполнения команды выбранная команда защелкивается в регистр команд в такте Q1. В течение тактов Q2, Q3 и Q4 происходит декодирование и выполнение команды.

В такте Q2 считывается память данных (чтение операнда), а запись происходит в такте Q4.

Эффективное время выполнения команды составляет один цикл. Если команда изменяет счетчик команд (например, команда GOTO), то для ее выполнения потребуется два цикла, как показано в табл. 1.

1 movlw 5

2 movwf 0x0c

3 goto metka

4 movf 0x0d,0

5 metka movf 0x0e,0

Таблица 1

| Номер цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка | Загрузка 1 | Загрузка 2 | Загрузка 3 | Загрузка 4 | Загрузка 5 |
| Выполнение |  | Выполнение 1 | Выполнение 2 | Выполнение 3 | пропуск |

Таким образом, зная длительность машинного цикла, можно отсчитать время, затраченное на выполнение последовательности команд. Для организации временных задержек небольшой длительности можно вычислить количество команд, которые будут выполняться заданное время, и организовать цикл, повторяющийся найденное количество раз.

Модуль таймера-счетчика

Структура модуля таймера/счетчика TIMER0 рис. 3.

Рис. 3.  Структурная схема таймера/счетчика TMR0

TIMER0 является программируемым модулем и содержит следующие компоненты:

- 8-разрядный таймер/счетчик TMR0 с возможностью чтения и записи как регистр;

- 8-разрядный программно управляемый предварительный делитель (предделитель);

- мультиплексор входного сигнала для выбора внутреннего или внешнего тактового сигнала;

- схему выбора фронта внешнего тактового сигнала;

- формирователь запроса прерывания по переполнению регистра TMR0 с FFh до 00h.

Управление таймером-счетчиком осуществляется с помощью флагов регистра OPTION.

Регистр конфигурации (OPTION) является доступным по чтению и записи регистром, который содержит управляющие биты для конфигурации предварительного делителя (предделителя) и внешних прерываний, таймера. Назначение бит регистра приведено в табл. 2.

Назначение бит регистра OPTION

Таблица 2

| № | Название | Назначение | бит равен 0 | бит равен 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | /RBPU | бит установки резисторов «pull-up» на выводах PORTB | резисторы «pull-up» подключены | резисторы «pull-up» отключены |
| 6 | INTEDG | бит выбора перехода сигнала прерывания | прерывание по спаду сигнала на выводе RB0/INT | прерывание по фронту сигнала на выводе RB0/INT |
| 5 | T0CS | бит выбора источника сигнала таймера TMR0 | внутренний тактовый сигнал (CLKOUT) | переход на выводе RA4/T0CKI |
| 4 | T0SE | бит выбора перехода источника сигнала для TMR0 | приращение по фронту сигнала на выводе RA4/T0CKI | приращение по спаду сигнала на выводе RA4/T0CKI |
| 3 | PSA | бит назначения предделителя | предделитель подключен к TMR0 | предделитель подключен к сторожевому таймеру |
| 2 | PS2 | биты выбора коэффициента деления предделителя | Значения коэффициента деления предделителя при различных комбинациях значений этих бит приведено в табл. 3. |  |
| 1 | PS1 |  |  |  |
| 0 | PS0 |  |  |  |

Таблица 3

Значения коэффициента деления предделителя при различных комбинациях значений бит PS2, PS1, PS0

| Значения бит | Предделитель TMR0 | Предделитель WDT |
| --- | --- | --- |
| 000 | 1:2 | 1:1 |
| 001 | 1:4 | 1:2 |
| 010 | 1:8 | 1:4 |
| 011 | 1:16 | 1:8 |
| 100 | 1:32 | 1:16 |
| 101 | 1:64 | 1:32 |
| 110 | 1:128 | 1:64 |
| 111 | 1:256 | 1:128 |

В том случае, когда предделитель обслуживает сторожевой таймер WDT, таймеру TMR0 назначается коэффициент предварительного деления 1:1.

Режим таймера выбирается путем сбрасывания в ноль бита T0CS регистра OPTION. В режиме таймера TMR0 инкрементируется каждый командный цикл (без предделителя). После записи информации в TMR0 инкрементирование его начнется после двух командных циклов. Это происходит со всеми командами, которые производят запись или чтение-модификацию-запись TMR0 (например, MOVF TMR0, CLRF TMR0). Избежать этого можно при помощи записи в TMR0 скорректированного значения. Если TMR0 нужно проверить на равенство нулю без останова счета, следует использовать инструкцию

MOVF TMR0,W

Режим счетчика выбирается путем установки в единицу бита T0CS регистра OPTION. В этом режиме регистр TMR0 будет инкрементироваться(увеличиваться на единицу) либо нарастающим, либо спадающим фронтом на выводе RA4/T0CKI от внешних событий. Направление фронта определяется управляющим битом T0SE в регистре OPTION. При T0SE = 0 будет выбран нарастающий фронт.

Предделитель может использоваться или совместно с TMR0, или со сторожевым (Watchdog) таймером. Вариант подключения делителя контролируется битом PSA регистра OPTION. При PSA=0 делитель будет подсоединен к TMR0. Содержимое делителя программе недоступно. Коэффициент деления предделителя программируется битами PS2…PS0 регистра OPTION.

Прерывание по TMR0 вырабатывается тогда, когда происходит переполнение регистра таймера/счетчика при переходе от FFh к 00h. Тогда устанавливается бит запроса T0IF в регистре INTCON. Данное прерывание можно замаскировать битом T0IE в регистре INTCON. Бит запроса T0IF должен быть сброшен программно при обработке прерывания. Прерывание по TMR0 не может вывести процессор из режима SLEEP потому, что таймер в этом режиме не функционирует.

При PSA=1 делитель будет подсоединен к сторожевому таймеру как постделитель (делитель на выходе). Возможные варианты использования предделителя показаны на рис. 4.

При использовании предделителя совместно с TMR0, все команды, изменяющие содержимое TMR0, обнуляют предделитель. Если предделитель используется совместно с WDT, команда CLRWDT обнуляет содержимое предделителя вместе с WDT.

При использовании модуля TIMER0 в режиме счетчика внешних событий необходимо учитывать то, что внешний тактовый сигнал синхронизируется внутренней частотой Fosc. Это приводит к появлению задержки во времени фактического инкрементирования содержимого TMR0.

Синхронизация происходит по окончании 2-го и 4-го тактов работы МК, поэтому, если предделитель не используется, то для фиксации входного события необходимо, чтобы длительности высокого и низкого состояний сигнала на входе RA4/T0CKI были бы не менее 2 периодов тактовой частоты Tosc плюс некоторая задержка ( ~ 20 нс).

Если модуль TIMER0 используется совместно с предделителем, то частота входного сигнала делится асинхронным счетчиком так, что сигнал на выходе предделителя становится симметричным. При этом необходимо, чтобы длительности высокого и низкого уровней сигнала на входе RA4/T0CKI были бы не менее 10 нс. Синхронизация сигнала происходит на выходе предделителя, поэтому существует небольшая задержка между фронтом внешнего сигнала и временем фактического инкремента таймера/счетчика. Эта задержка находится в диапазоне от 3 до 7 периодов колебаний тактового генератора. Таким образом, измерение интервала между событиями будет выполнено с точностью ±4 · Tosc.

Рис. 4. Схема работы таймера и сторожевого таймера с предделителем

3.2 Организация коротких временных задержек

Рассмотрим организацию коротких временных задержек с помощью таймера.

Пусть тактовая частота микроконтроллера f равна 10 МГц. Требуется организовать временную задержку 10 мс. Выполним необходимые расчеты.

Вычислим длительность одного такта.

d1=1f=110000000=10−7c,

тогда длительность машинного цикла, состоящего из четырех тактов

d2=d1∗4=4∗10−7=400нс.

Вычислим количество машинных циклов, которые выполнятся за 10 мс:

K1=10∗10−34∗10−7=25000.

Вычислим количество прерываний таймера за это количество машинных циклов. Так как прерывание таймера возникает через каждые 256 машинных циклов, поделим нацело количество машинных циклов на 256:

k2=25000256=97.

Вычислим оставшееся число машинных циклов:

k3=25000−97∗256=168.

Определим стартовое значение таймера так, чтобы прерывание произошло через 168 машинных циклов:

k4=256−168=88.

Таким образом, получается 97+1=98 прерываний таймера.

Определим состояние регистра OPTION так, чтобы переключиться на режим таймера:

| /RBPU | INTEDG | T0CS | T0SE | PSA | PS2 | PS1 | PS0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Фрагмент программы, осуществляющий задержку на 10 мс

|  | Bsf Status, rp0 | ; переключаемся в 1-й банк |
| --- | --- | --- |
|  | Bcf Option,TOCS | ; сбрасываем бит TOCS, чтобы включить таймер |
|  | Bcf Status, rp0 | ; переключаемся в 0-й банк |
|  | Movlw 98 | ; записываем число прерываний таймера |
|  | Movwf 0x0c | ; в регистр-счетчик |
|  | Movlw 88 | ; записываем стартовое значение |
|  | Movwf TMR0 | ; в таймер |
| L1 | btfss intcon,TOIF | ; ожидаем прерывания таймера |
|  | Goto l1 |  |
|  | Bcf intcon, TOIF | ; сбрасываем флаг прерывания таймера |
|  | Decfsz 0x0c,1 | ; отсчитываем прерывание таймера |
|  | Goto l1 | ; возвращаемся на начало цикла |

3.3 Организация длительных временных задержек

При организации более длительных задержек количество прерываний таймера превосходит число 255 и не может храниться в регистре-счетчике прерываний. В этом случае целесообразно воспользоваться предделителем.

Пусть при той же тактовой частоте микроконтроллера требуется организовать временную задержку 320 мс.

K1=320∗10−34∗10−7=800000;

k2=800000256=3129.

Установим предделитель 1:32, тогда

K1=320∗10−332∗4∗10−7=25000;

k2=25000256=97;

k3=25000−97∗256=168;

k4=256−168=88.

Определим состояние регистра OPTION так, чтобы переключиться на режим таймера и установить перед ним предделитель 1:32:

| /RBPU | INTEDG | T0CS | T0SE | PSA | PS2 | PS1 | PS0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Фрагмент программы, реализующий задержку 320 мс:

|  | Bsf Status, rp0 | ; переключаемся в 1-й банк |
| --- | --- | --- |
|  | Movlw 0xd4 | ; записываем сформированный двоичный код |
|  | movwf Option | ; в регистр Option |
|  | Bcf Status, rp0 | ; переключаемся в 0-й банк |
|  | Movlw 98 | ; записываем число прерываний таймера |
|  | Movwf 0x0c | ; в регистр-счетчик |
|  | Movlw 88 | ; записываем стартовое значение |
|  | Movwf TMR0 | ; в таймер |
| L1 | btfss intcon,TOIF | ; ожидаем прерывания таймера |
|  | Goto l1 |  |
|  | Bcf intcon, TOIF | ; сбрасываем флаг прерывания таймера |
|  | Decfsz 0x0c,1 | ; отсчитываем прерывание таймера |
|  | Goto l1 | ; возвращаемся на начало цикла |

3.4 Задание на лабораторную работу № 7

Для измерения скорости используется диск с отверстием, при повороте которого на 3600 автомобиль проходит m см. При попадании света в отверстие происходит прерывание от 0-го бита PORTB. Вычислять и передавать в м/с скорость автомобиля на PORTA через каждые t мс, если тактовая частота процессора равна f.

Пример решения.

Пусть m=3 см, t=300 мс, f=10 МГц.

v=st=n∗3∗10−2300∗10−3=n10,

где n – число оборотов диска за 300 мс.

Вычислим длительность одного такта.

d1=1f=110000000=10−7c,

тогда длительность машинного цикла, состоящего из четырех тактов

d2=d1∗4=4∗10−7=400нс.

Вычислим количество машинных циклов, которые выполнятся за 300 мс:

K1=300∗10−34∗10−7=750000.

Вычислим количество прерываний таймера за это количество машинных циклов:

k2=750000256=2929.

Так как число прерываний превышает 255, установим предделитель. Определим минимально необходимый масштаб предделителя:

p=2929255≈11.

Выбираем ближайший масштаб – 1:16. Тогда

K1=300∗10−316∗4∗10−7=46875,

k2=46875256=183,

k3=46875−183∗256=27,

k4=256−27=229.

Таким образом, количество прерываний 184, стартовое значение таймера равно 229.

Определим состояние регистра OPTION так, чтобы переключиться на режим таймера и установить перед ним предделитель 1:16:

| /RBPU | INTEDG | T0CS | T0SE | PSA | PS2 | PS1 | PS0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Пример программы

|  | Npr equ 0x0d |  |
| --- | --- | --- |
|  | N equ 0x0c |  |
|  | temp equ 0x0e |  |
|  | a equ 0x0f |  |
|  | count equ 0x10 |  |
|  | rez equ 0x11 |  |
|  | Org 0 | ; по адресу 0 делаем переход |
|  | Goto Start | ; на начало программы |
|  | Org 4 | ; по адресу 4 делаем переход на процедуру |
|  | Goto Inter | ; обработки прерываний |
| Start | Bsf status, rp0 | ; переключаемся в банк 1 |
|  | Clrf porta | ; настраиваем porta на выход |
|  | Movlw 0xd3 | ; настраиваем option на режим таймера |
|  | Movwf option | ; с предделителем 1:16 |
|  | Bcf status, rp0 | ; переключаемся в банк 0 |
|  | Clrf n | ; обнуляем счетчик оборотов |
|  | Movlw 184 | ; записываем число прерываний |
|  | Movwf npr | ; в счетчик прерываний |
|  | Movlw 229 | ; записываем стартовое значение таймера |
|  | Movwf tmr0 | ; в tmr0 |
|  | Bsf intcon,toie | ; разрешаем прерывания от таймера |
|  | Bsf intcon,inte | ; разрешаем прерывания от бита 0 |
|  | Bsf intcon, gie | ; снимаем маску со всех прерываний |
| L0 | goto L0 | ; организуем бесконечный цикл |
| Inter | btfsc intcon,intf | ; если прерывание от 0 бита |
|  | Call Count_s | ; вызываем процедуру Count_s |
|  | Btfsc intcon,toif | ; если прерывание от таймера |
|  | Call Count_time | ; вызываем процедуру Count_time |
|  | Retfie | ; возврат из процедуры обработки прерываний |
| Count_s | bsf intcon, intf | ; сбрасываем флаг прерывания от 0 бита |
|  | Incf n,1 | ; увеличиваем на 1 счетчик оборотов диска |
|  | return | ; возврат из процедуры |
| Count_time | bcf intcon, toif | ; сбрасываем флаг прерывания от таймера |
|  | Decfsz npr,1 | ; отсчитываем прерывание |
|  | Goto End_count | ; если еще не все, переходим на конец процедуры |
|  | Call div | ; в противном случае вычисляем скорость |
|  | Movf rez,0 | ; пересылаем значение скорости |
|  | Movwf porta | ; в porta |
|  | Clrf n | ; обнуляем счетчик оборотов |
|  | Movlw 184 | ; записываем число прерываний |
|  | Movwf npr | ; в счетчик прерываний |
|  | Movlw 229 | ; записываем стартовое значение таймера |
|  | Movwf tmr0 | ; в tmr0 |
| End_count | return | ; возврат из процедуры |
| Div | movlw 10 | ; процедура деления n на 10 |
|  | Movwf temp | ; записали делитель в temp |
|  | Clrf a | ; обнулили вспомогательный регистр |
|  | Clrf rez | Обнулили регистр результата |
|  | Movlw 8 | ; готовим цикл из 8 шагов (по числу бит) |
|  | Movwf count | ; count – счетчик цикла |
| L1 | rlf n,1 | ; сдвигаем влево n |
|  | Rlf a,1 | ; сдвигаем влево а ( перенос старшего разряда) |
|  | Rlf rez,1 | ; сдвигаем влево регистр результата |
|  | Movf temp,0 | ; вычитаем 10 |
|  | Subwf a,0 | ; из вспомогательного регистра |
|  | Btfss status,c | ; если результат меньше 0 |
|  | Goto L2 | ; переходим на L2 |
|  | Bsf rez,0 | ; в противном случае устанавливаем 0-й бит |
|  | Movwf a | ; результат вычитания записываем в а |
| L2 | Decfsz count,1 | ; отсчитываем шаг цикла |
|  | Goto L1 | ; если не 0, переходим на начало цикла |

В случае, если при вычислении скорости требуется не только деление, но и умножение, применяется следующая процедура двоичного умножения (множители находятся в регистрах op1 и op2, а результат – в регистрах h и l):

Пример программы умножения двух 8-разрядных чисел

|  | Mult Clrf h | ; очистили старшую часть результата |
| --- | --- | --- |
|  | Clrf l | ; очистили младшую часть результата |
|  | Movlw 8 | ; подготовили цикл |
|  | Movwf count | ; из 8 шагов |
|  | Movf op1, 0 | ; записали в аккумулятор первый операнд |
| L1 | btfsc op2, 0 | ; если 0-й бит 2-го операнда не 0 |
|  | Addwf h, 1 | ; добавили первый операнд к старшей части результата |
|  | Rrf h, 1 | ; сдвинули вправо старшую часть результата |
|  | Rrf l, 1 | ; сдвинули вправо младшую часть результата |
|  | Rrf op2, 1 | ; сдвинули вправо второй множитель |
|  | Bcf status, c | ; сбросили флаг переноса |
|  | Decfsz count, 1 | ; если не конец цикла |
|  | Goto L1 | ; вернулись на начало |

3.5 Варианты заданий

| Вариант | f(МГц) | t(мс) | m(см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 100 | 3 |
| 2 | 8 | 400 | 8 |
| 3 | 10 | 500 | 5 |
| 4 | 16 | 200 | 7 |
| 5 | 1 | 120 | 9 |
| 6 | 20 | 1500 | 2 |
| 7 | 2 | 300 | 4 |
| 8 | 12 | 1000 | 10 |
| 9 | 5 | 900 | 6 |
| 10 | 4 | 700 | 10 |
| 11 | 8 | 1100 | 2 |
| 12 | 10 | 800 | 5 |
| 13 | 16 | 1300 | 7 |
| 14 | 1 | 600 | 4 |
| 15 | 20 | 1100 | 8 |
| 16 | 2 | 180 | 9 |
| 17 | 12 | 1600 | 3 |
| 18 | 5 | 700 | 10 |
| 19 | 4 | 850 | 6 |
| 20 | 8 | 1250 | 7 |
| 21 | 10 | 750 | 8 |
| 22 | 16 | 1050 | 5 |
| 23 | 1 | 150 | 4 |
| 24 | 20 | 1700 | 3 |
| 25 | 2 | 600 | 9 |
| 26 | 12 | 900 | 7 |
| 27 | 5 | 400 | 6 |
| 28 | 4 | 500 | 11 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Сташин, В.В.  Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 398 с.

2 Зеленков, Г.В.  Домашний компьютер / Г.В. Зеленков, В.В. Панов, С.Н. Попов. – М. : Радио и связь, 1989. – 234 с.

3 Микропроцессоры. Сборник примеров и задач / под ред. Л.Н. Преснухина.    – М. : Высш. школа, 1985. – 143 с.

4 Фролов, Г.И.  Автоматизированные системы контроля объектов / Г.И. Фролов, Р.А. Гембицкий. – М. : Высш. школа, 1984. – 85 с.

5 Микропроцессоры. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов / под ред. Л.Н. Преснухина. – М. : Высш. школа, 1986. – 311 с.

6 Микропроцессоры. Средства сопряжения. Контролирующие и информационно-управляющие системы / под ред. Л.Н. Преснухина. – М. : Высш. школа, 1986. – 321 с.

7 Микропроцессоры. Средства отладки, лабораторный практикум и задачник     / под ред. Л.Н. Преснухина. – М. : Высш. школа, 1986. – 351 с.

8 Однокристальные микроконтроллеры Microchip: PIC16C8X : пер. с англ. / под ред. А.Н. Владимирова. – Рига : «ORMIX», 1996. – 294 с.

9 Микропроцессоры: системы программирования и отладки / под ред. В.А. Мясникова, М.Б. Игнатьева. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 273 с.

10 Калабеков, Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы / Б.А. Калабеков. – М. : Радио и связь, 1997. – 336 с.

11 Предко, М. Справочник по PIC – контроллерам / М. Предко. – М. : «Додэка– ХХI», 2002. – 504 с.