Министерство  Путей  Сообщения

#### Российской  Федерации

# Ростовский  государственный  университет

# путей  сообщения

#### Л.Н. Дубенко, В.Н. Ерёменко

Разработка  проекта  создания

дистанции  сигнализации  и  связи

Задания  и  нормативные  данные

для  выполнения  курсовой  работы

для  специальности  210700

"Автоматика,  телемеханика  и  связь

на  железнодорожном  транспорте"

Ростов-на-Дону

2001

УДК 656.25.004.5(077)

"Разработка проекта создания дистанции сигнализации и связи": Задания и нормативные данные для выполнения курсовой работы для специальности 210700 "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" / Л.Н. Дубенко, В.Н. Ерёменко; Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2001. 32 с.

Приводится десять вариантов заданий по технико-эксплуатационным показателям работы дистанции сигнализации и связи, а также нормативные материалы МПС для оценки объёма работы и расчета штата дистанции. Представлена система поправочных коэффициентов на условия производственной деятельности дистанции сигнализации и связи.

Одобрены к изданию кафедрой "Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте".

Табл. 11. Ил. 1. Библиогр.: 3 назв.

Рецензенты: д-р экон. наук, проф. В.А. Долятовский (ИУБиП);

канд. экон. наук, доц. В.Н. Малькова (РГУПС)

Дубенко Лариса Николаевна

Ерёменко Вера Николаевна

«Разработка проекта создания дистанции сигнализации и связи»

Задания и нормативные данные для выполнения курсовой работы для специальности 210700 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»

Редактор А.И. Гончаров

Техническое редактирование и корректура А.И. Гончаров

Подписано к печати 28.12.01. Формат 60х84/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86.

Уч.-изд. л. 1,77.Тираж 150. Изд. № 212. Заказ №        .

Цена договорная.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Лицензия ЛР № 65-54 от 10.12.99.

Ризография РГУПС. Лицензия ПЛД № 65-10 от 8.10.99.

Адрес университета: 344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского стрелкового полка народного ополчения, 2

Ó	 Ростовский государственный университет путей сообщения, 2001

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Исходные данные

2.1. Технико-эксплуатационные показатели работы дистанции сигнализации и связи
3. Нормативные материалы

3.1. Характеристика железнодорожных линий и объектов

3.2. Показатели для оценки объёма работы дистанции сигнализации и связи в технических единицах

3.3. Нормативы численности работников дистанции сигнализации и связи

3.4. Поправочные коэффициенты на условия эксплуатации устройств СЦБ и связи

Рекомендуемая литература

#### 1. Общие положения

Курсовая работа представляет собой комплекс взаимосвязанных расчетов по планированию и организации деятельности конкретной дистанции сигнализации и связи железной дороги. Вариант выполнения работы выбирается по начальной букве фамилии, имени или отчества (по указанию преподавателя) на основании табл. 1.

###### Таблица 1

#### Выбор варианта курсовой работы

| Начальная буква | А,Б,В | Г,Д,Е | Ё,Ж,З | И,Й,К | Л,М,Н | О,П,Р | С,Т,У | Ф,Х,Ц | Ч,Ш,Щ | Э,Ю,Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

На рис. представлена схема расположения участков и станций, обслуживаемых заданной дистанцией сигнализации и связи.

Рис. Расположение участков и станций, обслуживаемых

дистанцией сигнализации и связи

2. Исходные  данные

Дистанция сигнализации и связи обслуживает однопутное направление А - Б, оборудованное на начало планируемого периода полуавтоматической блокировкой (ПАБ) с ключевой зависимостью стрелок (МКУ) на промежуточных станциях, и двухпутное направление Б - В - Г, оборудованное автоблокировкой (АБ) с электрической централизацией стрелок (ЭЦ).

По вариантам 1-5 необходимо принять трёхзначную автоблокировку (ТАБ), по вариантам 6-10 - четырёхзначную (ЧАБ).

Станция Б – узловая, на станции отделение дороги (НОД), основное локомотивное депо (ТЧ), здание дистанции (ШЧ), производственная база технического обслуживания устройств (ПБТО), автоматизированная сортировочная горка (АМГ), оборудованная пневмопочтой грузовых документов (ПГД) и сортировочных листков (ПСД) с заданным числом приемо-отправочных станций (ПОС).

Станции А, В, Г – участковые. Промежуточные станции на однопутном направлении имеют по 3 пути и по 6 стрелок и расположены через 6 км, на двухпутном направлении соответственно 4 пути, 10 стрелок и расположены через 10 км. Протяженность станции 2 км. Проходные сигналы расположены на расстоянии 1,6 км. На участке магистральный кабель (МК/7х4 - 28 жил). Локомотивы, обращающиеся на участке, оборудованы поездной радиосвязью (ПРС) и автоматической локомотивной сигнализацией (АЛСН), причем 70% локомотивов приписано к депо, обслуживаемому заданной дистанцией, а 30% – к депо, обслуживаемому другими дистанциями.

На участке электротяга. На каждом из подходов к станциям А, Б, В и Г установлены комплекты ПОНАБ. Количество светофоров на крупных станциях принять в 1,3 раза больше количества стрелок, на промежуточных – из расчета: два пути, обезличенные, на двухпутном и один – на однопутном направлениях, два – специализированные. Протяженность автоблокировки принять в сумме обоих путей за вычетом общей длины станций в их границах. Средняя протяженность кабеля местной связи составляет 6 пар жило-км или 100 м на один телефон. Среднемесячная нагрузка на один телеграфный аппарат на узловой станции – 600 телеграмм, на участковых – 400, на один канал связи – 1000 соединений. Оснащенность дистанции средствами механизации и автотранспортом: трактор – 2 шт., дрезина – 2 шт., автомашины – 8 шт.

В планируемом году по плану новой техники перегон А - Б полностью будет оборудован трёхзначной автоблокировкой с электрической централизацией стрелок на станциях. Срок замены ПАБ на ТАБ с ЭЦ указан в табл. 2. Условные обозначения технической оснащенности станций:

ЭЦ – электрическая централизация стрелок; МКУ – маршрутно-контрольные устройства; АТСК – квазиэлектронные автоматические телефонные станции; АТС – автоматические телефонные станции декадно-шаговой или координатной систем; ТС – телеграфные станции.

2.1. Технико-эксплуатационные показатели работы дистанции

сигнализации и связи

Технико-эксплуатационные показатели представлены в табл. 2.

Таблица 2

Технико-эксплуатационные показатели работы дистанции сигнализации и связи

| Характеристика дистанции | В а р и а н т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Длина перегонов, км, размеры движения, пар поездов в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перегон А-Б | 64; 26 | 69; 34 | 74; 28 | 79; 28 | 84; 22 | 80; 35 | 85; 40 | 64; 36 | 70; 28 | 58; 30 |
| перегоны Б-В, В-Г | 80-68; 116 | 75-80; 98 | 70-60; 95 | 62-75; 106 | 46-72; 115 | 65-60; 108 | 70-62; 120 | 62-76; 108 | 80-92; 116 | 62-90; 114 |
| 2. Станция Б: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦ, стрелки | 92 | 108 | 158 | 174 | 150 | 174 | 162 | 159 | 135 | 152 |
| АТСК, номера | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 900 | 1100 | 1500 | 1600 | 1300 | 1200 |
| ТС, аппараты | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| ЛАЗ, каналы | 22 | 40 | 36 | 48 | 42 | 38 | 36 | 46 | 32 | 36 |
| 3. Станция А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ, стрелки | 24 | 36 | 54 | 42 | 42 | 46 | 59 | 62 | 52 | 46 |
| АТС, номера | 200 | 250 | 300 | 400 | 300 | 400 | 450 | 350 | 400 | 600 |
| ТС, аппараты | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4. Станция В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦ, стрелки | 44 | 28 | 28 | 34 | 36 | 34 | 42 | 38 | 30 | 46 |
| АТС, номера | 300 | 200 | 500 | 600 | 500 | 300 | 400 | 300 | 200 | 800 |
| ТС, аппараты | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 5. Станция Г: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦ, стрелки | 24 | 26 | 42 | 34 | 28 | 32 | 30 | 34 | 38 | 52 |
| АТС, номера | 200 | 250 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 700 | 550 | 650 |
| ТС, аппараты | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 6. Температурная зона | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 7. Срок замены ПАБ на АБ на участке А-Б, число, месяц | 10.10 | 13.11 | 18.05 | 13.02 | 12.06 | 13.11 | 11.04 | 6.03 | 11.09 | 18.07 |
| 8. Автоматизированная горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стрелки ГАЦ всего (в том числе головные) | 28 (3) | 30 (3) | 28 (2) | 32 (3) | 34 (3) | 24 (2) | 26 (2) | 30 (3) | 28 (3) | 24 (2) |

| замедлители спускные | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| замедлители парковые | 26 | 28 | 26 | 24 | 28 | 22 | 24 | 26 | 28 | 24 |
| компрессорные установки (число компрессоров) | 1 (8) | 1 (7) | 1 (6) | 1 (8) | 1 (8) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (7) | 1 (8) | 1 (7) |
| ПГД, станции | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 |
| ПСД, станции | 16 | 12 | 14 | 8 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 14 |
| суточная перерабатывающая способность, вагоны | 7600 | 6700 | 7000 | 7200 | 7600 | 5600 | 6400 | 6500 | 7300 | 7000 |
| скоростемеры | 24 | 26 | 24 | 22 | 26 | 20 | 22 | 24 | 26 | 22 |
| Количество приборов, штук | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
| Количество измерительных приборов, штук | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Количество бесконтактной аппаратуры, единиц | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| Категория ж.-д. линии | IV | III | II | I | IV | III | II | I | I | II |
| Дополнительные кап. вложения на создание ПБТО, Кд тыс. р. | 800 | 750 | 700 | 850 | 750 | 700 | 650 | 600 | 650 | 700 |
| Дополнительные ежегодные расходы на материальные и энергетические ресурсы, Иt, тыс. р. | 220 | 230 | 235 | 225 | 240 | 235 | 225 | 220 | 230 | 220 |

Продолжение табл. 2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата в целом по дистанции, ai, р. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШНС | 2250 | 2200 | 2300 | 2250 | 2200 | 2220 | 2240 | 2200 | 2230 | 2310 |
| ШН | 1800 | 1750 | 1850 | 1800 | 1750 | 1780 | 1800 | 1700 | 1730 | 1800 |
| ШЦМ | 1300 | 1250 | 1350 | 1300 | 1250 | 1280 | 1300 | 1250 | 1300 | 1280 |
| Процент стимулирующих доплат в целом по дистанции, Пi, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШНС | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 50 |
| ШН | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| ШЦМ | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| Сокращение поездо-часов простоя за счет повышения качества содержания устройств, DåNH, п-час | 200 | 210 | 220 | 200 | 215 | 225 | 220 | 225 | 230 | 215 |
| Себестоимость поездо-часа простоя, JNH, р. | 240 | 235 | 230 | 240 | 235 | 230 | 240 | 235 | 230 | 240 |
| Коэффициент резерва локомотивного парка, КЛ' | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,85 |
| Коэффициент занятости локомотива с поездами, КЗ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Окончание табл. 2

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля неисправных локомотивов, aЛ | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 |
| Цена локомотива, ЦЛ, тыс. р. | 4400 | 4500 | 4600 | 4400 | 4500 | 4600 | 4400 | 4500 | 4600 | 4400 |
| Средний состав грузового поезда в вагонах, m | 34 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 |
| Коэффициент резерва вагонного парка, КВ' | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Доля неисправных вагонов, aВ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Цена вагона, ЦВ, тыс. р. | 225 | 230 | 235 | 225 | 230 | 235 | 225 | 230 | 235 | 225 |
| Удельный вес зарплаты в общей сумме расходов,aзпл, % | 45 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 40 | 41 | 42 |
| Уровень рентабельности, R, % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

3. Нормативные  материалы

3.1. Характеристика железнодорожных линий и объектов

Железнодорожные линии:

К I-й категории относятся – основные направления, имеющие общегосударственное значение, связывающие между собой экономические районы России, с расчетной годовой приведенной грузонапряженностью в грузовом направлении свыше 30 млн ткм/км, подходы к важнейшим портам России, ж.-д. направления, входящие в полигон скоростного движения и международных транспортных коридоров, а также участки с интенсивным пригородным движением.

Ко II-й категории относятся – направления и ж.-д. линии, имеющие преимущественно региональное значение, осуществляющие транспортно-экономические связи внутри регионов с расчетной годовой приведенной грузонапряженностью 15 - 30 млн ткм/км.

К III-й категории относятся – железнодорожные линии местного значения, осуществляющие внутри и межобластные связи с расчетной приведенной грузонапряженностью 5 - 15 млн ткм/км.

К IV-й категории относятся – железнодорожные линии, обслуживающие население и предприятия, расположенные в районе их тяготения, с расчетной грузонапряженностью до 5 млн ткм/км.

Железнодорожные объекты:

К I-й категории относятся – горки большой и повышенной мощности, имеющие 30 и более путей в сортировочном парке.

Ко II-й категории относятся – горки средней мощности, имеющие от 17 до 29 (вкл.) путей в сортировочном парке.

К III-й категории относятся – горки малой мощности, имеющие до 16 (вкл.) путей в сортировочном парке.

3.2. Показатели для оценки объёма работы дистанции

сигнализации и связи в технических единицах

В табл. 3 представлены нормативы технических единиц по устройствам автоматики, телемеханики и связи, утверждённые указанием МПС № Г-1726 от 29.06.89 г.

Таблица 3

Нормативы технических единиц по устройствам

автоматики, телемеханики и связи

| Наименование показателей | Измеритель | Количество технических единиц на измеритель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Устройства проводной связи |  |  |
| Узел автоматической коммутации | 10 каналов | 0,32 |
| АТС релейной, декадно-шаговой, координатной систем | 100 номеров | 0,80 |
| Коммутатор междугородных телефонных станций | 1 коммут. | 0,19 |
| Объём работы ручной междугородной телефонной станции | 1000 соед. | 0,22 |
| АТС квазиэлектронной, электронной систем | 100 номеров | 0,60 |
| Телефонные аппараты | 100 аппар. | 0,43 |
| Аппаратура ВЧ телефонирования: |  |  |
| Полукомплекты малоканального оконечного оборудования | 12 каналов | 0,75 |
| Аппаратура дальнего набора | 1 канал | 0,02 |
| Аппаратура частотного телеграфирования (оконечные установки в одноканальном исчислении) | 10 каналов | 0,19 |
| Телеграфные аппараты электромеханические | 1 аппарат | 0,16 |
| Объём работ телеграфных станций | 1000 50-ти словных телеграмм | 0,50 |
| Кабельные линии связи: |  |  |
| магистральные | 10 км | 0,20 |
| местные (в приведении) | 10 км | 0,08 |
| Коммутаторы местных ручных телефонных станций | 1 коммутатор | 0,43 |
| Устройства радиосвязи |  |  |
| Радиостанции ПРС на локомотивах, приписанных к депо, обслуживаемому данной дистанцией | 10 р/ст | 1,13 |
| То же, приписанных к депо, обслуживаемому другими дистанциями | 10 р/ст | 0,3 |
| Радиостанции стационарные ПРС | 10 р/ст | 0,83 |
| Устройства сигнализации, централизации и блокировки |  |  |
| Стрелки электрической централизации | 10 стр. | 1,78 |
| То же с подвижным, поворотным сердечником крестовины | 10 стр. | 3,00 |
| Автоблокировка на участках: |  |  |
| однопутном | 10 км | 1,52 |
| двухпутном | 10 км | 2,45 |
| двусторонняя на двухпутном участке | 10 км | 3,00 |
| Стрелки МКУ | 10 стрелок | 1,07 |
| ПОНАБ, Диск Б | 1 комплект | 2,00 |
| АЛС на локомотивах, приписанных к депо, обслуживаемому данной дистанцией | 10 локомот. комплектов | 0,33 |
| То же другими дистанциями | 10 локомот. комплектов | 0,15 |
| Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок |  |  |
| Механизированная и автоматизированная сортировочная горка | 1 горка | 6,0 |
| Устройства АРС скатывания отцепов | 1 пучок | 3,0 |
| Стрелки ГАЦ, ГЭЦ | 10 стрелок | 1,0 |
| Вагонные замедлители |  |  |
| РНЗ | 1 замедл. | 0,40 |
| Т-50 | 1 замедл. | 0,90 |
| ВЗПГ, КВ, КНП | 1 замедл. | 1,20 |
| Компрессорная установка | 1 компр. | 1,00 |
| Пневматическая почта для: |  |  |
| грузовых документов | 1 ПОС | 0,25 |
| сортировочных листков | 1 ПОС | 0,07 |

Примечания:

1. 	Количество технических единиц, исчисленное на замедлители первой и второй тормозной позиций и головные централизованные стрелки увеличивать на каждую 1000 вагонов в среднем в сутки (в годовом исчислении) на 3,5%.

2. Количество технических единиц, исчисленное по устройствам СЦБ, увеличивать при густоте движения в среднем в сутки (в годовом исчислении):

– свыше 70 пар поездов на 2-путных линиях и 24 пар поездов на 1-путных линиях – на 10%;

– свыше 110 пар поездов на 2-путных линиях и 36 пар поездов на 1-путных линиях – на 15%.

3. Для учета объёма работ, выполненных на 3-х и 4-путных участках по обслуживанию АБ, количество технических единиц на измеритель, установленных для 2-путных участков, увеличивать соответственно в 1,3 и 1,6 раза.

4. При наложении на АБ частотных рельсовых цепей количество технических единиц увеличивать на каждые 10 км на 0,2 т.е.

5. При оборудовании АБ устройствами САУТ и АЛСН объём работы в т.е. на измеритель увеличивать в 1,1 раза.

6. Для учета объёма работ, выполняемых по обслуживанию АБ на участках с четырёхзначной сигнализацией количество технических единиц увеличивать в 1,3 раза.

7.	При оснащении железных дорог новыми видами средств АТ и ВТ перечень показателей, определяющих объём работы дистанций, может быть расширен с разрешения руководства МПС.

8. При расчетах технических единиц по пунктам проводной связи принимается задействованная ёмкость устройств. Незадействованная (резервная) ёмкость по этим видам устройств в объёме работы дистанции учитывается путём умножения соответствующего количества технических единиц на коэффициент 0,6.

3.3. Нормативы численности работников дистанции сигнализации и связи

Нормативы численности работников дистанции сигнализации и связи утверждены указанием МПС № П-1415у от 11.12.97 г. В табл. 4, 5, 6 приведены нормативы численности технического штата дистанции, в табл. 7 и 8 – эксплуатационного штата дистанции, в табл. 9 – ремонтно-технологического участка и линейно-производственного участка связи.

Таблица 4

Нормативы численности электромехаников и электромонтёров

| Подразделения и обслуживаемые устройства | Должность | Измеритель | Норма обслуживания по категориям ж.-д. линий |  |  |  |  |  | Норматив численности на измеритель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Устройства механизированных и автоматизированных сортировочных горок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада по устройствам ГАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Устройства автоматической и электрической централизации | Эл. механик | Стрелка | 17 |  | 17 | 18 | 20 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Стрелка | 24 |  | 24 | 25 | 27 |  |  | 1 |
| - Устройства автоматического задания скорости роспуска состава (АЗСР) | Эл. механик | Механ. горка | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Механ. горка | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Бригада по устройствам АРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Устройства автоматического регулирования скорости скатывания отцепов (АРС) | Эл. механик | Автомат. горка | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
| - Напольные устройства АРС | Эл. механик | Скоростемер | 40 |  | 40 | 44 | 48 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Скоростемер | 31 |  | 31 | 35 | 40 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Рельсовая цепь КЭП | 415 |  | 415 | 415 | 415 |  |  | 1 |
| Бригада по замедлитлям, компрессорам, пневмопочте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вагонные замедлители на спускной части горки | Эл. механик | Спускная часть горки | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| КВ-1 | Эл. монтер СЦБ | Замедлитель | 12 |  | 12 | 13 | 14 |  |  | 1 |
| КВ-2, ВЭПГ-3 | Эл. монтер СЦБ | Замедлитель | 7 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 |
| КВ-3, Т-50, ВЭПГ-5, КНП | Эл. монтер СЦБ | Замедлитель | 6 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 1 |
| - Вагонные замедлители парковой тормозной позиции | Эл. механик | Замедлитель | 45 |  | 45 | 47 | 50 |  |  | 1 |
| РНЗ | Эл. монтер СЦБ | Замедлитель | 24 |  | 24 | 26 | 28 |  |  | 1 |
| - Компрессорная установка | Эл. механик | Компрессорная станция | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| - Пневматическая почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для сортировочных листков | Эл. механик | Приемо-отправ. ст. | 44 |  | 44 | 44 | 44 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Приемо-отправ. ст. | 44 |  | 44 | 44 | 44 |  |  | 1 |
| для грузовых документов | Эл. механик | Приемо-отправ. ст. | 13 |  | 13 | 13 | 13 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Приемо-отправ. ст. | 14 |  | 14 | 14 | 14 |  |  | 1 |
| Устройства сигнализации, централизации и блокировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада по обслуживанию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Устройства электрической централизации крупных и малых станций | Эл. механик | Стрелка простая | 24 |  | 26 | 30 | 33 |  |  | 1* |
|  | Эл. монтер СЦБ | Стрелка простая | 35 |  | 36 | 37 | 38 |  |  | 1 |
| Бригада по обслуживанию устройств автоблокировки, диспетчерской централизации, релейных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - На однопутном участке | Эл. механик | км | 28 |  | 29 | 32 | 34 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | км | 56 |  | 58 | 60 | 62 |  |  | 1 |
| - На двухпутном участке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трёхзначная | Эл. механик | км | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | км | 36 |  | 38 | 40 | 42 |  |  | 1 |
| четырёхзначная | Эл. механик | км | 16 |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | км | 32 |  | 32 | 32 | 32 |  |  | 1 |
| - Маршрутно-контрольные устройства | Эл. механик | Стрелка | 43 |  | 43 | 45 | 47 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Стрелка | 67 |  | 67 | 70 | 72 |  |  | 1 |
| Бригада СЦБ, обслуживающая устройства полуавтоматической блокировки | Эл. механик | Стрелка ключ. зависим. | 43 |  | 43 | 45 | 47 |  |  | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Стрелка ключ. зависим. | 67 |  | 67 | 70 | 72 |  |  | 1 |
| Бригада технического обслуживания устройств автоматической локомотивной сигнализации | Эл. механик | Комплект АЛСН | 34 |  | 34 | 34 | 34 |  |  | 1* |
| Устройства приборов обнаружения нагрева аварийных букс и дистанционно-информационной системы контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада по обслуживанию и ремонту приборов ПОНАБ и ДИСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПОНАБ | Эл. механик | Комплект | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| - ДИСК | Эл. механик | Комплект | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
|  | Эл. механик по ремонту приборов ПОНАБ и ДИСК | Комплект | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  |  | 1 |
| Устройства поездной и станционной радиосвязи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада по обслуживанию устройств поездной радиосвязи | Эл. механик | Р. станция локомотив. | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 1* |
|  | Эл. механик | Р. станция стационар. | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 1 |
|  | Эл. механик | Распоряд. станция | 105 |  | 105 | 105 |  | 105 |  | 1 |
| Бригада ремонта и замены аппаратуры р. связи (КРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поездная радиосвязь | Эл. механик | Р. станция локомотив. | 120 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 1 |
|  | Эл. монтер связи | Р. станция локомотив. | 140 |  | 140 | 140 |  | 140 |  | 1 |
|  | Эл. механик | Р. станция стационар. | 220 |  | 220 | 220 |  | 220 |  | 1 |
|  | Эл. монтер связи | Р. станция стационар. | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 1 |
| Устройства проводной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанция при управлении или отделении дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада по обслуживанию устройств линейно-аппаратного зала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Аппаратура аналогового оконечного оборудования | Эл. механик | Канал |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 1* |
| - Аппаратура цифрового оконечного оборудования | Эл. механик | Канал |  | 310 | 310 | 310 |  | 310 |  | 1* |
| - Измерение аппаратуры высокочастотного телефонирования и тонального телеграфирования | Инженер по экспл. тех. средств | Канал |  | 550 | 550 | 550 |  | 550 |  | 1 |
| Бригада по обслуживанию устройств телеграфной связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - аппаратура тонального телеграфирования | Эл. механик | Канал |  | 170 | 170 | 170 |  | 170 |  | 1 |
| - автоматические телеграфные станции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| координатные | Эл. механик | Станция ёмкостью 400/260 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |
| электронные | Эл. механик | Точка подключения |  | 256 | 256 | 256 |  | 256 |  | 1 |
| Телеграфные аппараты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стартстопные, ленточные, рулонные | Эл. механик | Аппарат |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 1* |
| - Электронные | Эл. механик | Аппарат |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 1* |
| - Факсимильные | Эл. механик | Аппарат |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 1* |
| Бригада по обслуживанию устройств АТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Электромеханических | Эл. механик | АТС ёмкостью 1200/1800 номеров |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |
| - Электронных | Эл. механик | АТС ёмкостью 1280/2048 точек подключения |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 |
| - Узел автоматической коммутации | Эл. механик | Номер (канал) |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  | 1* |

Примечания:

1.	Норма обслуживания, исчисленная на замедлители первой тормозной позиции и головных стрелок, уменьшается на каждую тысячу физических вагонов в среднем в сутки (в годовом исчислении) на 5,74%.

2.	Измеритель по автоблокировке и диспетчерской централизации принят в километрах эксплуатационной длины.

3.	На участках с постоянным использованием 2-х стороннего движения по каждому пути норму обслуживания применять с коэффициентом 0,8.

4.	Норма обслуживания при наложении на автоблокировку частотных рельсовых цепей применяется с коэффициентом 0,85.

5.	Норму обслуживания для автоблокировки, оборудованной устройствами САУТ и АЛСН, применять с коэффициентом 0,93.

6.	При обслуживании устройств, срок службы которых истёк от 1 года до 5 лет, до их модернизации, норму обслуживания применять с коэффициентом 0,95, по истечении срока от 5 до 10 лет и свыше 10 лет коэффициенты соответственно равны 0,9 и 0,85.

7.	В устройствах автоматической блокировки, диспетчерской централизации и диспетчерского контроля на базе микропроцессоров норма обслуживания применяется с коэффициентом 1,2.

8.	Норма обслуживания радиостанций поездной радиосвязи на локомотивах, приписанных к депо, обслуживаемому другими дистанциями, применяется с к = 4,3.

9.	Условные обозначения:

– ШН – электромеханик;

– ШЦМ – электромонтёр СЦБ;

– ШСМ – электромонтёр связи.

Таблица 5

Нормативы численности старших электромехаников

| Подразделения и обслуживаемые устройства | Измеритель | Норма обслуживания по категориям ж. -д. линий |  |  |  | Норматив численности на измеритель, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Механизированные и автоматизированные сортировочные горки |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бригада по устройствам ГАЦ | горка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Бригада по устройствами АРС | автомат. горка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Бригады по замедлителям, компрессорам, пневмопочте | горка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Устройства сигнализации, централизации, блокировки |  |  |  |  |  |  |
| 4. Бригада по обслуживанию устройств ЭЦ крупных и малых станций | Звено ШН | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 5. Бригада по обслуживанию устройств АБ | Звено ШН | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 6. Бригада по обслуживанию устройств ПАБ | Звено ШН | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 7. Бригада техн. обслуж. уст-в автом. локом. сигнализации | Контрольный пункт | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1 |
| Устройства приборов обнаружения нагрева аварийных букс и дистанционно-информационные системы контроля |  |  |  |  |  |  |
| 8. Бригада по обслуживанию приборов ПОНАБ | Звено ШН | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Устройства проводной и станционной радиосвязи |  |  |  |  |  |  |
| 9. Бригада по обслуживанию устройств проводной радиосвязи | Звено ШН | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 10. Бригада по обслуживанию устройств станционной и ремонтно-оперативной связи | Звено ШН | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 11. Бригада ремонта и замены поездной радиосвязи (ПРС) | ШН + ШСМ | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 |
| 12. Бригада по обслуживанию устройств линейно-аппаратного зала | дистанция при управлении или отделении дороги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Бригада по обслуживанию устройств телеграфной связи | дистанция при управлении или отделении дороги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Бригада по обслуживанию устройств АТС | дистанция при управлении или отделении дороги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 6

Нормативы численности

начальников участков производства дистанции сигнализации и связи

| Наименование должностей | Измеритель | Норматив численности начальников участков производства на измеритель |
| --- | --- | --- |
| 1. Начальник телеграфно-телефонной станции | Телеграфно-телефонная станция при управлении, отделении железной дороги | 1 |
| 2. Начальник механизированной или автоматизированной сортировочной горки | Станция с механизированной или автоматизированной сортировочными горками | 1 |
| 3. Начальник ремонтно-технологического участка | Дистанция сигнализации и связи | 1 |
| 4. Начальник участка производства | 6 - 8 бригад | 1 |

Примечание. Бригада – количество работников для совместного и наиболее эффективного выполнения производственного задания. Состав бригады – 7 - 9 человек (ШНС, ШН, ШЦМ, ШСМ и др. рабочие).

Таблица 7

Нормативы численности работников телеграфной станции

| Подразделения и обслуживаемые устройства | Должность | Измеритель | Норма обслуживания по категориям ж.-д. л. |  |  |  | Норматив численности на измеритель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Автоматизированная обработка телеграмм |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предварительная заготовка (перфорация) телеграмм на аппарате | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 1 |
|  |  |  | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |  |
| - Передача телеграмм, снятие копий (пропуск перфоленты) | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 3835 | 3835 | 3835 | 3835 | 1 |
|  |  |  | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |  |
| - Приём телеграмм по связям прямых соединений | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 1 |
|  |  |  | 7160 | 7160 | 7160 | 7160 |  |
| - Передача телеграмм с предварительной заготовкой их на перфоленту | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1 |
|  |  |  | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 |  |
| 2. Ручная обработка телеграмм с одновременным зрительным самоконтролем |  |  |  |  |  |  |  |
| - Передача | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 1 |
|  |  |  | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |  |
| - Приём | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 1 |
|  |  |  | 7105 | 7105 | 7105 | 7105 |  |
| - Приём и передача по телефону | Телеграфист | 50-словная телеграмма | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  |  |  | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 |  |
| - Контроль качества передачи и приёма телеграмм | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 7855 | 7855 | 7855 | 7855 | 1 |
|  |  |  | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 |  |
| - Приём и передача криптограмм (высших правительственных телеграмм) | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1 |
|  |  |  | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |  |
| - Контроль качества криптограмм | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 1 |
|  |  |  | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |  |
| - Корректировка телеграмм от отправителя | Телеграфист | 50-словная телеграмма | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  |  |  | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 |  |
| - Оформление и корректировка телеграмм в экспедиции | Телеграфист | 50-словная телеграмма | 12750 | ¾ | 12750 | ¾ | 1 |
|  |  |  | ¾ | 12750 | ¾ | 12750 |  |
| 3. Доставка телеграмм | Почтальон | Дистанция при управл., отделении ж.д. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| То же | Почтальон | Остальные дистанции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1.	Числитель означает число измерителей на месяц при шестичасовом рабочем дне, а знаменатель - при семичасовом рабочем дне.

2.	При внедрении автоматизированных рабочих мест телеграфистов (АРМ-Т) норма обслуживания на приёме телеграмм применяется с коэффициентом 1,3.

Таблица 8

Нормативы численности работников телефонной станции

| Подразделения и обслуживаемые устройства | Должность |  | Измеритель | Норма обслуживания по категориям ж.-д. линии |  |  |  | Норматив численности на измеритель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Исходящие соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. При работе по заказной системе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ручной способ установления соединения при включении на раб. месте от 4 до 6 каналов | Телефонист междугородной телефонной станции |  | Соединение | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 1 |
| - Полуавтоматический способ установления соединения | Телефонист междугородной телефонной станции |  | Соединение | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 1 |
| 1.2. Немедленная сист. экспл. при включении на раб. месте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - От 4 до 6 каналов | Телефонист междугородной телефонной станции |  | Соединение | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 1 |
| - От 7 до 9 каналов | Телефонист междугородной телефонной станции |  | Соединение | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 1 |
| 2. Входящие соединения при включении на раб. месте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - От 4 до 6 каналов | Телефонист междугородной телефонной станции |  | Соединение | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 1 |
| - От 7 до 9 каналов | Телефонист междугородной телефонной станции |  | Соединение | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 1 |
| Окончание табл. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. Приём заказов на междугородные переговоры | Телефонист междугородной телефонной станции |  | Заказ | 10065 | 10065 | 10065 | 10065 | 1 |
| 4. Выдача абонентам справок | Телефонист междугородной телефонной станции |  | Справка | 22140 | 22140 | 22140 | 22140 | 1 |

Таблица 9

Нормативы численности работников ремонтно-технологического участка

и линейно-производственного участка связи

| Подразделения и обслуживаемые устройства | Должность | Измеритель | Норма обслуживания по категориям ж.-д. линии |  |  |  | Норматив численности на измеритель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ремонтно-технологический участок |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада по ремонту приборов СЦБ: | Старший эл. механик | Эл. мех. и эл. монт. СЦБ | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 |
| - Электрической централизации | Эл. механик | Стрелка | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Стрелка | 230 | 230 | 230 | 230 | 1 |
| - Автоблокировки, диспетч. централизации |  |  |  |  |  |  |  |
| однопутной | Эл. механик | км | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | км | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| двухпутной трёхзначной | Эл. механик | км | 105 | 105 | 105 | 105 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | км | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 |
| двухпутной четырёхзначной | Эл. механик | км | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | км | 175 | 175 | 175 | 175 | 1 |
| - Маршрутно-контрольных устройств | Эл. механик | Стрелка | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Стрелка | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 |
| - Центрального поста ДЦ | Эл. механик | Диспетч. кр. | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Диспетч. кр. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| - Полуавтоматической блокировки | Эл. механик | Стрелка | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ | Стрелка | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 |
| - Автоматической локомотивной сигнализации | Эл. механик | Комп. дешиф. и усил. | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 |
| - Приборов автом. горки с уст-вом автоматического роспуска вагонов | Эл. механик | Стрелка + Замедл. | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Бригада по комплексной замене приборов СЦБ | Старший эл. механик | Эл. мех. и эл. монт. СЦБ | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
|  | Эл. механик | Прибор | 31000 |  | 31000 |  | 1 |
|  |  |  |  | 31000 |  | 31000 |  |
|  | Эл. монтер СЦБ | Прибор | 15500 |  | 15500 |  | 1 |
|  |  |  |  | 15500 |  | 15500 |  |
| Бригада по проверке и ремонту измерительных приборов | Инженер по эксплуатац. техн. ср-в | Измерит. прибор | 1210 |  | 1210 |  | 1 |
|  |  |  |  | 1210 |  | 1210 |  |
|  | Эл. механик | Измерит. прибор | 770 | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Бригада по измерению кабеля СЦБ, защитных ср-в и бесконтактной аппаратуры | Старший эл. механик | Эл. механ., эл. монтер СЦБ (связи) | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 |
| - Измер. и ремонт кабеля СЦБ | Эл. механик | Жил./км. | 30000 |  | 30000 |  | 1 |
|  |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  |
|  | Эл. монтер СЦБ или кабельщик-спайщик | Жил./км. | 60000 |  | 60000 |  | 1 |
|  |  |  |  | 60000 |  | 60000 |  |
| - Испытание защитных средств и инструмента, измер. сопротивления линейных заземлений | Эл. механик | Дистанция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Эл. монтер СЦБ (связи) | Дистанция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Проверка и ремонт бесконтактной аппаратуры | Эл. механик | Прибор | 11500 |  | 11500 |  | 1 |
|  |  |  |  | 11500 |  | 11500 |  |
|  | Эл. монтер СЦБ | Прибор | 23000 |  | 23000 |  | 1 |
|  |  |  |  | 23000 |  | 23000 |  |
| Бригада по ведению технологич. документации и паспортизации устройств СЦБ | Инженер по экспл. тех. средств | Стрелка, сигнал, переезд, замедлитель, канал св., 100 номеров АТС, АТА, ДАТС, р. станция, ПОНАБ, ДИСК | 1680 |  | 1680 |  | 1 |
|  |  |  |  | 1680 |  | 1680 |  |
| Бригада по надежности и обеспечению бесперебойной работы устройств автоматики, телемеханики и связи | Старший эл. механик | Дистанция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Инженер по экспл. тех. средств | Дистанция 1 и 2 группы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Инженер по экспл. тех. средств | Дистанция 3 группы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Эл. механик | Стрелка, сигнал, переезд, замедлитель, канал св., 100 номеров АТС, АТА, ДАТС, радиостанция, ПОНАБ, ДИСК | 2300 |  | 2300 |  | 1 |
|  |  |  |  | 2300 |  | 2300 |  |
| Примечание При внедрении автоматизированных стендов по проверке блоков и реле /АРМ-РТУ-Б и АРМ-РТУ-Р/ норма обслуживания применяется с коэффициентом 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейно-производственный участок связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада по обслуживанию устройств линейно-производственного участка: | Старший эл. механик | Звено эл. механ. | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| - Аппаратура аналогового оборудования | Эл. механик | Канал | 100 | 105 | 110 | 115 | 1 |
| - Аппаратура регенерац. пунктов | Эл. механик | Регенерац. пункт | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 |
| - Аппаратура телефонной связи дальнего набора | Эл. механик | Канал | 135 | 137 | 140 | 145 | 1 |
| - Устройств АТС | Эл. механик | Номер | 650 | 675 | 700 | 725 | 1 |
| Телеграфные аппараты |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стартстопные, ленточные, рулонные | Эл. механик | Аппарат | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
| - Электронные | Эл. механик | Аппарат | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| - Трансмиттерные и перфораторные приставки | Эл. механик | Пристав. | 165 | 170 | 175 | 180 | 1 |
| - Автоматические телеграфные станции | Эл. механик | Станция ёмкостью 150/90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Централизованная группа по обслуживанию и ремонту устройств проводной связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада по обслуживанию и централизованной замене уст-в проводной связи: | Старший эл. механик | Звено эл. механ. | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| - Промежуточные пункты избирательной связи | Эл. механик | Промежут. пункт | 150 | 152 | 154 | 155 | 1 |
| - Кабельные линии связи: |  |  |  |  |  |  |  |
| местной | Эл. механик | Пара жил-км | 3700 |  | 3800 |  | 1 |
|  |  |  |  | 3750 |  | 3800 |  |
|  | Эл. монтер связи | Пара жил-км | 4950 |  | 5050 |  | 1 |
|  |  |  |  | 5000 |  | 5050 |  |
| магистральной | Эл. механик | Пара жил-км | 3100 |  | 3300 |  | 1 |
|  |  |  |  | 3200 |  | 3300 |  |
|  | Эл. монтер связи | Пара жил-км | 4600 |  | 4800 |  | 1 |
|  |  |  |  | 4700 |  | 4800 |  |
| волоконно-оптической | Эл. механик | жил-км | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |
| - Прочие устройства проводной связи: |  |  |  |  |  |  |  |
| телефонные аппараты оперативно-технол. связи | Эл. механик | Аппарат | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1 |
| коммутаторы междугородных систем и местных телеф. станций | Эл. механик | Коммутатор | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 |
| Бригада по ремонту аппаратуры проводной связи: | Старший эл. механик | Звено эл. механ. | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 |
| - Промежуточных пунктов избирательной связи | Эл. механик | Промеж. пункт | 585 | 585 | 585 | 585 | 1 |
| - Телеграфных аппаратов: |  |  |  |  |  |  |  |
| рулонных, ленточных | Эл. механик | Аппарат | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 |
| электронных | Эл. механик | Аппарат | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 |
| - Приборов АТА, АТС, ДАТС, электромеханических | Эл. механик | Прибор | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1 |
| - Приборов АТА, АТС, ДАТС, электронных | Эл. механик | Прибор | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Бригада измерения и ремонта кабеля и монтажа кабельных муфт | Старший эл. механик | Пара жил-км | 23000 |  | 23000 |  | 1 |
|  |  |  |  | 23000 |  | 23000 |  |
|  | Эл. механик | Пара жил-км | 13000 |  | 13000 |  | 1 |
|  |  |  |  | 13000 |  | 13000 |  |
|  | Эл. монтер связи (каб.-спайщ) | Пара жил-км | 26000 |  | 26000 |  | 1 |
|  |  |  |  | 26000 |  | 26000 |  |

3.4. Поправочные коэффициенты на условия эксплуатации

устройств СЦБ и связи

В табл. 10 и 11 представлены поправочные коэффициенты на условия эксплуатации устройств автоматики, телемеханики и связи.

Таблица 10

Поправочные коэффициенты к нормативам численности на пропуск поездов

при обслуживании устройств автоматики и телемеханики (СЦБ)

| Число пар поездов, проходящих в сутки (среднегодового исчисления) на участке |  |  |  | Поправочный коэффициент при обслуживании устройств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопутном | Двухпутном | Трёхпутном | Четырёхпутном | Электрической и диспетчерской централизации (на станции) | Автоблокировки, полуавтоматической блокировки, переездной сигнализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| до 15 | до 30 | до 50 | до 75 | 1,022 | 1,020 |
| от 16 до 25 | от 31 до 50 | от 51 до 75 | от 76 до 100 | 1,048 | 1,040 |
| от 26 до 35 | от 51 до 70 | от 76 до 105 | от 101 до 140 | 1,071 | 1,060 |
| от 36 до 45 | от 71 до 90 | от 106 до 135 | от 141 до 180 | 1,094 | 1,080 |
| от 46 до 55 | от 91 до 110 | от 136 до 165 | от 181 до 220 | 1,118 | 1,100 |
| от 56 до 60 | от 111 до 130 | от 166 до 180 | от 221 до 260 | 1,135 | 1,114 |
| более 60 | от 131 до 150 | от 181 до 200 | от 261 до 300 | 1,151 | 1,125 |
| ¾ | от 151 до 200 | от 201 до 250 | от 301 до 340 | 1,175 | 1,135 |
| ¾ | более 200 | от 251 до 300 | от 341 до 380 | 1,180 | 1,140 |
| ¾ | ¾ | более 300 | более 380 | 1,190 | 1,145 |

Таблица 11

Поправочные коэффициенты на зимние условия работы

| Температурная зона | Значение коэффициента по месяцам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| 1 | ¾ | ¾ | ¾ | 1,07 | 1,07 | ¾ | ¾ |
| 2 | ¾ | ¾ | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,07 | ¾ |
| 3 | ¾ | 1,09 | 1,12 | 1,20 | 1,20 | 1,12 | ¾ |
| 4 | ¾ | 1,13 | 1,15 | 1,28 | 1,28 | 1,15 | ¾ |
| 5 | ¾ | 1,15 | 1,17 | 1,30 | 1,30 | 1,17 | ¾ |
| 6 | 1,10 | 1,30 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,10 |

##### Рекомендуемая литература

1.	О федеральном железнодорожном транспорте // Экономическая газета. № 37, сентябрь, 1995. – С. 16-18.

2.	Анисимов Н.К., Брейдо А.И. Организация, планирование и управление в хозяйстве сигнализации и связи / Под ред. Б.С. Рязанцева. – М.: Транспорт, 1989. – 247 с.

3.	Нормативы численности работников дистанции сигнализации и связи железных дорог // Автоматика, связь, информатика. – 1998, №8. – С. 34-36.